ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР

ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ»

394016 г. Воронеж; ул. 45 Стрелковой Дивизии, 263, тел./факс 8(4732) 53-85-82,

р/с 40702810213000025411 Центрально-Черноземный банк Сбербанка РФ г. Воронеж

к/с 30101810600000000681; БИК 042007681

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

Обоснование проекта генерального плана

ПЗ - 2

2012 год

Проект разработан творческим коллективом в составе:

| Директор ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» |  | П.И. Попов |
| --- | --- | --- |
| Архитекторы проекта |  | Н.Л. Мосолова |
|  |  | Н.А. Винниченко |
| Главный инженер проекта |  | А.Б. Федоров |
| Архитектор, ведущий специалист |  | И.А. Лошкарева |
| Экономист по планированию |  | Е.А. Шалкина |
| Инженер-эколог |  | И.В. Багдасаров |

СОСТАВ ПРОЕКТА

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Текстовая часть |  |  |
| Том I | Положение о территориальном планировании (пояснительная записка) | ПЗ-1 |
| Том II | Обоснование проекта генерального плана (пояснительная записка) | ПЗ-2 |
| Графические материалы |  |  |
| 1 | Генеральный план Радищевского муниципального образования. Карта планируемого размещения объектов местного значения с отображением границ муниципального образования, М 1:25000 | ГП-1 |
| 2 | Генеральный план р.п. Радищев. Карта планируемого размещения объектов местного значения с отображением границ населенного пункта, М 1:2000 | ГП-2 |
| 3 | Карта границ функциональных зон р.п. Радищев с отображением параметров их планируемого развития, М 1:2000 | ГП-3 |
| 4 | Карта развития систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжение р. П. Радищев, М 1:2000 | ГП-4 |
| 5 | Карта развития систем электроснабжения и связи р. п. Радищев, М 1:2000 | ГП-5 |
| 6 | Карта развития транспортной инфраструктуры р. п. Радищев, М 1:2000 | ГП-6 |
| 7 | Карта границ населенного пункта р.п. Радищев, М 1:2000 | ГП-7 |
| 8 | Карта комплексной оценки современного состояния территории Радищевского муниципального образования, М 1:25 000 | ГП-8 |
| 9 | Карта комплексной оценки современного состояния территории, М 1:2000 | ГП-9 |
| 10 | Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов, возможных аварий на транспортных коммуникациях, М 1:25 000 | ГП-10 |

Содержание

Введение	6

1. Общие сведения о поселении	12

1.1. Экономико-географическое положение	12

1.2. Историческая справка. Объекты археологического наследия Радищевского муниципального образования	12

2. Анализ состояния территории Радищевского муниципального образования,  проблемы и направления её комплексного развития	16

2.1. Административно-территориальное устройство. Описание границ	16

2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории	17

2.2.1. Природно-климатическое состояние	17

2.2.2. Экологическое состояние	20

2.2.3. Рекреационный потенциал	29

2.3. Население и демография	31

2.4. Экономическая база	34

2.5. Демографический прогноз	36

2.6. Земельный фонд и категории земель	38

2.6.1. Земли населенных пунктов	38

2.6.2. Земли сельскохозяйственного назначения	42

2.6.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения	42

2.6.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов	44

2.6.5. Земли водного фонда	45

2.6.6. Земли лесного фонда	46

2.6.7. Земли запаса	47

2.6.8. Структура землепользования, кадастровая оценка земель	48

2.7. Зонирование территории муниципального образования. Планировочная структура	48

2.7.1. Функциональное зонирование	48

2.7.2. Планировочная структура	51

2.7.3. Зоны с особыми условиями использования территории	52

2.8. Объекты местного значения	60

2.8.1. Объекты социальной инфраструктуры	61

2.8.2. Жилищно-коммунальное хозяйство	70

2.8.3. Жилищный фонд	70

2.8.4. Создание условий для массового отдыха	73

2.8.5. Транспортная инфраструктура	74

2.8.6. Инженерная инфраструктура	75

2.8.7. Объекты специального назначения	84

2.8.8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности	85

3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию	111

3.1. Прогноз численности населения	112

3.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства и планировочной организации территории	113

3.3. Функциональное зонирование	115

3.4. Архитектурно-планировочное  решение	115

3.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Радищевского муниципального образования	127

3.6. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории муниципального образования  объектов капитального строительства	128

3.6.1. Объекты жилищного строительства	128

3.6.2. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами транспортной инфраструктуры	130

3.6.3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры	131

3.6.4. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры	132

3.6.5. Мероприятия по обеспечению территории поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение	140

3.6.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений	141

3.6.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	143

4. Основные технико-экономические показатели.	145

5. Ведомость координат границы населенного пункта р. п. Радищев	147

# Введение

Генеральный план Радищевского городского поселения Нижнеилимского  района Иркутской области разработан ООО «НАУЧНО-ПРОЕКТНЫЙ ЦЕНТР ИНЖЕНЕРНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ» на основании к муниципального контракта от 19 декабря 2011 г.  № 0134300021011000002-0225385-01 в соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004г. №190-ФЗ и инструкцией, утвержденной постановлением Госстроя РФ от 29.10.2002г №150 «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения  градостроительной документации» СНиП 11-04-2003, а также с соблюдением технических условий и требований государственных стандартов соответствующих норм и правил в области градостроительства.

Основания для разработки проекта Генерального плана Радищевского  муниципального образования Нижнеилимского  района Иркутской области

1) Требования Градостроительного законодательства Российской Федерации:

- статья 4.1. Федерального закона от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»,

- статьи 8, 9, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Постановление администрации Радищевского городского поселения от 25.10.2011 года №71;

3) Устав Радищевского муниципального образования, принят Думой Радищевского городского поселения (решение Думы от 03.11.2005г. №2-а), зарегистрирован в Главном управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу 27.12.2005г. № RU 385151042005001.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал городского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению, даны предложения по территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (жилищное строительство, организация системы культурно-бытового обслуживания и отдыха и др.), по развитию транспортной и инженерной инфраструктур.

Согласно ст.23 ГрК РФ подготовка проекта Генерального плана Радищевского муниципального образования  осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района и городского поселения, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Иркутской области и Российской Федерации положений о территориальном планировании.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории Радищевского муниципального образования, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- Выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможность их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- Архитектурно-планировочное решение территории городского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта.

- Определение первоочередных мероприятий по развитию социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития городского поселения, что подтверждается параметрами перспективной численности населения.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при размещении объектов капитального строительства регионального значения, а также мероприятия по их снижению, приводятся в разделе «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В основу проекта Генерального плана положены данные, представленные администрацией Радищевского муниципального образования:

- Описание границ муниципального образования.

- Данные анкетного обследования.

- Ответы на представленные запросы от соответствующих служб и организаций, ведущих хозяйственную деятельность на территории Радищевского муниципального образования

- Комплексная Программа Социально – экономического развития Радищевского городского поселения на 2008-2012 гг.»

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Материалы «Схемы территориального планирования Иркутской области» (ФГУП «РосНИПИУрбанистики» (г. Санкт-Перербург),

- Материалы «Схемы территориального планирования Нижнеилимского района» (ОАО «Иркутскгражанпроект», 2011 г.)

Целевые программы, действующие на территории муниципального образования:

- Федеральная целевая программа «Жилище» на 2011-2015 годы.

- Федеральная целевая программа «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы».

- Федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)».

- «Программа социально-экономического развития Иркутской области на 2011 - 2015 годы» - Закон Иркутской области от 31 декабря 2010 г. N 143-ОЗ;

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в Иркутской области на 2012 – 2014 годы».

- Областная государственная социальная программа «Демографическое развитие в Иркутской области» на 2009 - 2015 годы.

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Социальная поддержка населения Иркутской области» на 2009 - 2013 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011 – 2015 годы».

- Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Иркутской области на период 2015 года».

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Доступная среда для инвалидов» на 2011 – 2015 годы.

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Пожарная безопасность».

- Ведомственная целевая программа Иркутской области «Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области на 2010-2012 годы».

- Долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Иркутской области на 2011 —2015 годы».

- Долгосрочной целевая программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области на 2011 —2015 годы».

- Долгосрочной целевая программа «Поддержка и развитие лесного хозяйства Иркутской области» на 2012-2016 годы.

- Долгосрочная целевая программа «Социальное развитие села Иркутской области на 2011 – 2014 годы».

- Целевая программа «Воспроизводство лесов на землях лесного фонда в Иркутской области на 2008-2012 годы».

- Долгосрочная целевая программа Иркутской области «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2011-2012 годы.

- Комплексная программа социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района на 2011-2015 годы;

- Долгосрочная целевая программа «Развитие социальной инфраструктуры Нижнеилимского района на 2011-2015 годы

- «Комплексная Программа социально-экономического развития Радищевского городского поселения на 2008-2012 годы»,  Решение Думы Радищевского городского поселения от 10.07.2007г. №40/18.

- Решение Думы Радищевского городского поселения от 29.06.2007г. №144 «О внесении изменений и дополнений в комплексную Программу социально-экономического развития Радищевского городского поселения на 2008-2012 годы»

- Программа территориального планирования Радищевского городского поселения на 2011-2013 годы.

- Муниципальная целевая программа благоустройства Радищевского городского поселения на 2011-2015 годы;

- Программа «Чистая вода» Радищевского городского поселения на 2011  - 2017 годы.

- «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования на период 2011-2015 годы».

- Комплексную Программу Социально – экономического развития Радищевского городского поселения на 2008-2012 гг.».

- Долгосрочная  целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Радищевского муниципального образования на 2011-2015 годы.

- Муниципальной целевой программы «Капитальный  ремонт жилищного фонда Радищевского городского поселения»  на 2012 год».

- Программа  мониторинга  подземных  вод на   мостовом участке Тушамского месторождения для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения объектов промышленности п.Радищев, Нижнеилимского района, Иркутской области.

Проект разработан на основе топографических планов масштаба 1:25000; 1:2000.

I очередь строительства		 – 2022год.

Расчетный срок 			 – 2032 гг.

Нормативная база:

Разработка генерального плана Радищевского муниципального образования осуществлялась с соблюдением требований следующих документов:

Законы Российской Федерации и Иркутской области:

•	Градостроительный кодекс Российской Федерации (№190 - ФЗ от 29.12.2004);

•	Федеральный закон «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» (№191 - ФЗ от 29.12.2004);

•	Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты РФ» (№ 232-ФЗ от 24.11.2006);

•	Земельный кодекс Российской Федерации (№136-ФЗ от 25.10.2001);

•	Лесной кодекс Российской Федерации (№200-ФЗ от 04.12.2006);

•	Водный кодекс Российской Федерации (№74-ФЗ от 03.06.2006г.);

•	Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» (№ 33-ФЗ от 14.03.1995);

•	Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (№ 73-ФЗ от 25.06.2002);

•	Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (№ 131-ФЗ от 06.10.2003);

•	Закон Иркутской области от 23 июля 2008 г. N 59-ОЗ «О градостроительной деятельности в Иркутской области».

Строительные нормы и правила:

•	СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

•	СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и сооружения»;

•	СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

•	СНиП 32-01-95 «Железные дороги колеи 1520 мм»;

•	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

•	СНиП 2.02.01-83* «Основание зданий и сооружений»;

•	СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

•	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

и др.

Санитарные правила и нормы (СанПиН):

•	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

•	СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

•	СанПиН 2.2.4/2.1.8.055-96 «Электромагнитные излучения радиочастотного диапазона (ЭМИ РЧ)» (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 08.05.96 № 9 с изменениями от 29.10.2000);

•	СанПиН 2971-84 «Санитарные правила и нормы защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) переменного тока промышленной частоты»

Иные нормативные документы:

•	РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»;

•	СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

•	МДК 4-05.2004 «Методика  определения потребности в топливе, электрической энергии и воде при производстве и передаче тепловой энергии и теплоносителей в системах коммунального теплоснабжения»;

•	 «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»,  одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р;

•	 «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденные Постановлением Совета Министров СССР №255 от 26. 03. 1984г.;

•	 «Рекомендации  по проектированию улиц и дорог городов и сельских поселений», Москва 1994, Центральный научно-исследовательский и проектный институт по градостроительству Минстроя России;

•	Концепция демографической политики Российской Федерации до 2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 N 135;

•	«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», утвержденные Минсельхозпродом Российской Федерации 04 декабря 1995 № 13-7-2/469;

и др.

# 1. Общие сведения о поселении

## 1.1. Экономико-географическое положение

Радищевское муниципальное образование расположено в северо-западной части Нижнеилимского района Иркутской области, на восточном берегу Тушамского залива Усть-Улимского водохранилища. Радищевское муниципальное образование граничит с межпоселенческой территорией Нижнеилимского района.

Радищевское муниципальное образование занимает территорию площадью 12005,35 га,  общая протяженность границы составляет  50,33 км. На территории поселения расположен один населенный пункт – р.п. Радищев. Ближайший населенный пункт и железнодорожная станция – п. Рудногорск.

Численность населения, проживающего на территории Радищевского городского поселения по состоянию на начало 2012 г. составила 1340 человек.

Удаленность Радищевского городского поселения от районного центра - города Железногорск-Илимский составляет 130 км.

Главной и единственной водной артерией муниципального образования является Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища.

На территории поселка Радищев функционирует ряд важных социально-бытовых объектов: администрация муниципального образования, МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ Детский сад «Лесная полянка» №13, МУК КДК «Спектр», фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи, музыкальная школа, имеются предприятия розничной торговли и бытового обслуживания населения.

Градообразующим предприятием является ОАО Коршуновский ГОК «Рудногорский Рудник».

## 1.2. Историческая справка. Объекты археологического наследия Радищевского муниципального образования

Поселение было образовано в 1981 году, как поселок горняков. Сначала поселок носил название Горный. На основании решения Облисполкома от 24.09.1984г. № 503 было принято решение:

- Зарегистрировать на территории Нижнеилимского района вновь возникший населенный пункт п. Радищев

- Просить Президиум Верховного Совета РСФСР присвоить населенному пункту п. «Радищев».

На основании решения облисполкома от 03.09.1986 г. № 443 п. Радищев был отнесен к категории рабочих поселков.

Посёлок назван в честь Александра Радищева, отбывавшего ссылку с января 1792 года по февраль 1797 года в Илимске.

Изначально на Рудногорском железорудном месторождении планировали заложить город не менее, чем на 15 тысяч жителей, на длительную перспективу предполагалось довести численность жителей до 30 тысяч человек. Были возведены котельная на три котла, общежития, построены детский сад, школа и Дом культуры. Чуть позже - панельные дома и коттеджи. Однако строительный размах себя не оправдал. Государство перестало выделять средства на строительство города. Численность населения Радищевского муниципальноого образования по состоянию на 01.01.2012 года составляет 1340 человек. Населённый пункт имеет статус рабочего поселка.

Поселок Радищев входит в состав Нижнеилимского муниципального района Иркутской области. Датой основания Нижнеилимского района Иркутской области следует считать 28 июня 1926 г. Согласно Постановления ВНИК от 28 июня 1926 г. губерния, входящая в состав Сибирского края, была упразднена и разделена на округа и районы. Нижнеилимский район Иркутской области с центром в селе Нижнеилимск стал входить в состав Тулунского округа и находился в нем до 1930 г. Нижнеилимский район входит в Усть-Илимский территориально-производственный комплекс. Однако,

Многие первопроходцы, начав поход за Урал, пришли на берега Илима и Байкала, создав первые поселения в степях под Иркутском и в таежных дебрях Приилимья. Илимский острог был основан отрядом Ивана Галкина в 1630 г. Это первый острог, созданный на территории нашей Иркутской области. Вскоре после основания Илимску был пожалован статус города, и он стал центром Илимского воеводства.

Илимск выполнял  почетную роль форпоста государства Российского и на его восточных окраинах. Более ста лет Илимское воеводство было населенной частью Прибайкалья и всей Восточной Сибири. Через «Град Илимский» поддерживались связи с огромной территорией всего Востока России. Отсюда шли переселенцы осваивать присоединенные Даурские земли, в Якутск, Охотск, на Камчатку. Илимск принимал виднейших путешественников, ученых, прославленных открывателей новых земель.

К 1647 году поселение превратилось в острог, а в 1649 г. образовалось Илимское воеводство, первая административная единица Восточной Сибири, территория которого охватывала пространство пятнадцати современных районов Иркутской области.

Илимское воеводство занимало часть среднесибирского плоскогорья и представляло собой необжитый горнотаежный край с большим количеством сибирских рек. Поэтому здесь нельзя было встретить крупные пахотные площади, а границы полей всегда очерчены извилистыми линиями естественных рубежей: берегами рек и речушек, впадающих в реки – исполины Ангару и Лену, а также горными склонами, зачастую покрытыми таежными дебрями. Единственными местами, где было возможно ведение таежного земледелия, были приречные долины. По рекам и их притокам располагались пашни и почти все сенокосы

Впервые научные исследования края были предприняты лишь в 30-х годах 18 века. А ведь для любого русского человека даже в 19 веке Сибирь оставалась неизвестной непознанной страной. Это подтверждают и документы прошлого. Вот как илимская воеводская канцелярия XVIII века описывает произрастающие в их местности растения: «на полях и в лесах разные травы родятся, на которых бывают цветы красные, рудожелтые, алые, желтые, белые, синие. А какие оные травы прозванием, того знать в Ылимску некому….»

По наказу, подписанному императором Петром I, в сентябре 1725 г. в Илимск прибыл Витус Беринг и его сподвижники по Великой Камчатской экспедиции для снаряжения экспедиции провиантом, инструментом, пополнения команды.

С января 1792 г. по февраль 1797 г. в Илимске отбывал ссылку великий русский писатель, философ-материалист Александр Николаевич Радищев, сосланный в Сибирь императрицей Екатериной II за книгу «Путешествие из Петербурга в Москву».

В начале 20-х годов началось районирование и губернии, уезды, волости – все старые названия административно-территориальных единиц имперской России, остались в прошлом.

28 июня 1926 года Постановлением ВЦИК  образовывается три округа на территории ликвидированной Иркутской губернии:  Иркутский, Тулунский, Киренский, - все они подчинялись Сибирскому краю. Также этот документ гласил и об образовании Нижнеилимского района, состоящего из прежних волостей – Карапчанской, Нижне-Илимской,  а также из г. Илимска и пяти деревень  Коченгской волости. Район относился к Тулунскому округу.  Районным центром стало село Нижнеилимск, которое располагалось в живописном месте, на берегу реки Илим. Именно эта дата  - 28 июня 1926 года считается   датой  рождения Нижнеилимского района.

В 30-х годах XX столетия в Нижнеилимском районе Иркутской области были проведены первые детальные геолого-разведочные и геофизические работы на Коршуновском железорудном месторождении.

Сразу после Великой Отечественной войны началось строительство железной дороги Тайшет – Лена, которая проходила по территории района и существенно изменила его экономику.

Началась организация лесозаготовительных предприятий. После окончания геологами изыскательных работ, в 1958 году началось строительство Коршуновского горно-обогатительного комбината и города Железногорска – Илимского. Это была первая Всесоюзная комсомольская стройка в районе. Следующей Всесоюзной стройкой было строительство железнодорожной магистрали Хребтовая – Усть-Илим. И, наконец, третьей стройкой на территории района стало строительство Усть-Илимской ГЭС.

В начале 60-х решается вопрос о затоплении водохранилищем  Усть-Илимской ГЭС части территорий Нижнеилимского района, в том числе и районного центра села Нижнеилимска. Таким образом, затопленным оказалось большое количество населенных пунктов, а также объектов археологического наследия. На данный момент на территории района нет ни одного населенного пункта старше 50 лет.

В апреле 1965 года сдается  в эксплуатацию Коршуновский горно-обогатительный комбинат, где был получен первый железно-рудный концентрат. Данное событие способствовало   переносу районного центра из села Нижнеилимск в  п.  Железногорск.

20 сентября 1965 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР поселок Железногорск преобразован в город районного подчинения с присвоением ему наименования – город Железногорск - Илимский  и перенесением в него центра Нижнеилимского района.

Со строительством новых объектов возникли леспромхозы и новые поселки лесников и железнодорожников.

В 1968 году в связи с реорганизацией территорий из района выделился Усть-Илимский район, которому отошли все населенные пункты в низовьях Ангары.

15 октября 1974 года началось затопление долины Илима. Под воду ушли 46 деревень. С этого события для района начался новый этап развития. Район из сельскохозяйственного становится промышленным.

К началу 80-х годов набирает темпы Коршуновский горно-обогатительный комбинат, открывается Рудногорский рудник. Как раз в это время строится р.п.Радищев.

Годы перестройки, а затем экономический и финансовый кризис сильно отразились как на жизни района, так и р.п. Радищев. Закрылось большинство леспромхозов. Время банкротства переживал и Коршуновский ГОК. Однако, несмотря на исторические и экономические потрясения, Радищевское городское поселение на данный момент является одним из перспективных и развивающихся муниципальных образований Нижнеилимского района.

Объекты археологического наследия Радищевского муниципального образования

Объекты историко-культурного наследия на территории поселения отсутствуют. Однако на дне Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища расположены объекты археологического наследия.

Затопление ложа Усть-Илимского водохранилища осенью 1974 привело к массовому уничтожению памятников археологии. Абсолютное большинство памятников мезолита и неолита долины р. Илим и его основных притоков были утеряны. Возраст многих из них превышает 10 тысяч лет.

Между тем Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» предусмотрено выполнение спасательных работ на объектах археологического наследия, если невозможно принятие иных мер. На момент затопления Усть-Илимского водохранилища в 70-е годы 20 века такие меры приняты не были.

В 1961 году ИАЭ в составе Г.И. Медведева, М.П. Аксенова, Н.Н. Щербакова, Ю.А. Егорова, О. А. Роговского, Г.М. Зайцевой было открыто около 20 новых стоянок (в том числе несколько многослойных памятников – Усть – Илим, Усть – Тушама, Усть - Игирма) в низовьях р. Илим, найдено большое количество археологического материала времен неолита и мезолита. Основной целью экспедиции было обнаружение новых археологических памятников для последующего детального изучения. Основной упор в разведочных раскопах делался на изучение стоянок мезолитического времени, сконцентрированных в нижнем течении Илима (от устья Илима до дер. Зарубино, недалеко от п. Илимск), в то время как на большинстве других памятников проводился сбор подъемного материала.

В рамках этой экспедиции на территории Радищевского муниципального образования было открыто два объекта археологического наследия, которые на данный момент  затоплены водами Усть-Илимского водохранилища:

- Нижнее - Илимская стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, напротив п. Нижнеилимск, в 5,5 км к юго-западу от р.п. Радищев. Зафиксированы: изделия из камня, фаунистические остатки. Объект временем неолита.

- Усть-Тушама (Илимская), стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, выше п. Нижнеилимск, в 5,6 км к югу-западу от р.п. Радищев, на площади правого приустьевого мыса р. Тушама. Зафиксированы: изделия из камня, фаунистические остатки. Объект временем неолита.

На поселении Усть-Тушама зафиксированы. Следующие горизонты: I горизонт – энеолит (медно-каменный век), II горизонт – поздний неолит, III горизонт – средний неолит.

1989 г. ознаменовался открытием в долине Илима нового палеолитического местонахождения Усть-Илимским отрядом Средне-Сибирской комплексной археологической экспедиции ИГУ. Археологический объект располагается в устье Тушамского залива, на 78 км (судового хода) от устья Илима, на правом его берегу. На рассматриваемом участке водохранилища размываются 50-метровые отметки относительно старого русла Илима. Материал найден на левом берегу залива-реки, в 0,8-1 км от ручья Водяной (вверх по Тушаме) на прибрежных отмелях. В непосредственной близости от обнаруженных артефактов в осыпях обнажений зафиксировано 3 трубчатых кости, одна из костей целая (бизон – по предварительному определению). Обнаруженные в устье Тушамы артефакты в количестве 5 экземпляров несут на обработанных поверхностях интенсивные следы ветровой корразии – двустороннее скребло на пластинчатом сколе, массивный кварцитовый скол, скребло с выпуклым овальным рабочим краем, двустороннее скребло на первичном сколе и крупное изделие на массивном первичном пластинчатом сколе. Археологический материал Усть-Тушамы, вполне вероятно может быть продолжением комплекса некогда обнаруженных в этих же местах древних каменных орудий Георгиевским А.М., скорее всего, может быть приурочен к концу среднего началу верхнего палеолита в диапазоне 70-100 тыс. лет до н.э.

Благодаря разрушающей деятельности водохранилища, размывание берегов приобретает постоянный характер. Высказываются предположения о возможности открытия новых палеолитических местонахождений в местах береговых обнажений на 60 – 80 –ти метровых террасах. Продолжение археологических работ на Илиме необходимо и имеет большую перспективу в изучении как древнейшей истории Илимского края (палеолит), так и эпохи неолита и бронзы.

Кроме того схемой территориального планирования Нижнеилимского района выделяется достопримечательное место «Радищев – Янгель». Данная территория расположена на правом борту Усть-Илимского водохранилища, ограничена: на северо-западе – уступом левого (южного) борта залива Тушама; на юго-востоке – уступом правого берега (северного) борта р. Игирма (залив Игирма). Включает в себя площади поверхностей геоморфологических структур различного (в т.ч. эолового) генезиса с присутствием выложенных, хорошо инсолируемых участков. В результате деятельности левых притоков р. Илим (рр. Гандюха, Прокопьевская, Мостовая) в плейстоценовом ландшафте сформированы приустьевые мысовидные поверхности, наиболее часто заселяемые человеческими популяциями в течении широкого хронологического периода (ранний палеолит – средневековье). В 1961 году вышеупомянутой Экспедицией Иркутского госуниверситета (М.П. Аксенов, Г.И. Медведев)  в границах территории (до затопления) были зафиксированы объекты археологического наследия «Ярско-Корабельщиково, стоянка», «Макаровский, стоянка», Нижнеилимский 1, стоянка», Усть-Тушама (Илимская), стоянка».

# 2. Анализ состояния территории Радищевского муниципального образования,  проблемы и направления её комплексного развития

## 2.1. Административно-территориальное устройство. Описание границ

Границы Радищевского муниципального образования установлены Законом Иркутской  области от 16.12.2004 N 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области» (Принят «Постановлением ЗС» от 09.12.2004 N 3/38а-ЗС).

«Статья 2.

1. Образовать на территории Нижнеилимского района Иркутской области следующие муниципальные образования:

………..

4) Радищевское муниципальное образование».

Картографическое описание границ Радищевского муниципального ОБРАЗОВАНИЯ (Приложение 13 к Закону Иркутской области "О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области" от 16 декабря 2004 года N 96-оз)

В состав территории Радищевского муниципального образования входят земли населенного пункта рабочий поселок Радищев.

Южная граница муниципального образования начинается в лесном квартале 389 Рудногорского лесхоза, проходит по южной границе лесных кварталов 390 - 395 Рудногорского лесхоза. Далее, обогнув лесной квартал 395 Рудногорского лесхоза с востока, граница поворачивает на север по восточной границе лесных кварталов 372, 361, 334 Рудногорского лесхоза до р. Бурелек и идет по р. Бурелек в направлении течения до Тушамского залива. Далее граница идет по Тушамскому заливу до Усть-Илимского водохранилища и, пройдя по нему 200 м, поворачивает на восток до пересечения с южной границей квартала 389 Рудногорского лесхоза.

На сегодняшний момент границы населенного пункта р. п. Радищев четко не установлены и не зарегистрированы в соответствии с законодательством. Утверждение границ населенного пункта поселения требует мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат. В пункте 6 настоящего тома содержится ведомость координат характерных точек предлагаемой границы населенного пункта. После согласования проекта генерального плана необходимо уточнение данных координат посредством проведения землеустроительных работ.

Кроме того на территории Радищевского муниципального образования расположено несколько участков, которые необходимо включить в границы р.п. Радищев. Речь идет об участках, предназначенных для развития населенного пункта и расположенных к северу и северо-западу от существующей границы поселка. На данный момент эти территории находятся на землях запаса.

## 2.2. Природно-ресурсный потенциал и экологическое состояние территории

Территория городского поселения располагается в северной части Нижнеилимского района Иркутской области.

- 2.2.1. Природно-климатическое состояние

Климат

Согласовано климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района, в том числе и р.п. Радищев относится ко ΙΙ климатическому району, в частности к Ι Д подрайону. Данный подрайон характеризуется следующими климатическими характеристиками:

| Климатический район | Климатический подрайон | Средняя температура воздуха в зимнее время года, °C | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя температура воздуха в летнее время года, °C | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΙ | Ι Д | От -20 до-35 | 5 и более | От +10 до +20 | Более 75 |

Климат на территории поселения резко континентальный. Зима суровая и долгая, в среднем температура от -20° C до -36° C, в январе может достигать -40° C...-56° C, погода зимой почти всегда пасмурная. В течение года осадки распределяются неравномерно. Самый теплый летний месяц – июль, со средней температурой + 20˚С, абсолютный максимум – +38˚ С.

В зимний период территория района оказывается в сфере действия Азиатского антициклона, обуславливающего господство ясной морозной и сухой погоды со слабыми (в пределах 1-2 м/сек) ветрами юго-западного направления. Под воздействием антициклона средние температуры зимних месяцев здесь гораздо ниже, чем в районах Западной Сибири и Европейской части страны, расположенных на одной и той же широте.  При резких похолоданиях абсолютные минимумы температуры опускаются до -56 ˚С. Количество осадков в холодную половину года составляет менее 25% годовой суммы. Мощность снежного покрова, несмотря на продолжительную и холодную зиму, сравнительно небольшая и составляет 40-60 см в долинах, 80-100 см – на ветреных возвышенных участках. Средняя максимальная высота снежного покрова (48 см) наблюдается в феврале, снежный покров сохраняется в течение 190-195 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов – 147 дней.

Роза ветров Радищевского муниципального образования

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м.

Весна – очень короткий сезон года. В целом это время года характеризуется неустойчивой погодой, резкими перепадами атмосферного давления и температуры воздуха. Весной осадков выпадает чуть меньше, чем зимой. Преобладают ветры западного направления, при средней скорости 2-4 м/сек. Иссушающие ветры в весенний период способствуют быстрому распространению лесных пожаров.

Лето – второй по продолжительности после зимы сезон года. Наступление лета связано с переходом суточной температуры воздуха через 10 ˚С в первой декаде июня. Продолжительность безморозного периода -82-88 дней. Средняя температура июля - +17, 18 ˚С. Максимальные температуры (+35 ˚С - 37 ˚С) наблюдаются при проникновении с юго-запада сильно прогретых континентальных воздушных масс.

Осень наступает достаточно резко. В начале осени возобновляются регулярные ночные заморозки в ясную погоду, среднесуточная температура снижается ниже +10 ˚С (первая декада сентября). Завершается осень в первой половине октября при понижении среднесуточной ниже 0 ˚С. Устойчивый снежный покров устанавливается  в третьей декаде октября при переходе среднесуточной температуре – 5 ˚С. Осадков осенью выпадает меньше, чем летом, но больше, чем зимой. Преобладают слабые ветры южного и юго-западного направлений.

В условиях резко континентального климата в районе выпадает сравнительно малое количество атмосферных осадков. Распределение годовых сумм атмосферных осадков по территории носит неравномерный характер (от 400 до 640 мм в год). Максимум осадков наблюдается в июле, минимум в феврале. В целом за теплый период выпадает 70-75 % годовой суммы осадков.

Рельеф

С учетом морфоструктурного строения территория поселения относится к Ангарскому кряжу.  Рельеф территории ангарского кряжа образован системой гряд, плато, массивов, сложенных, как правило, траппами, чередующихся с междуречьями, выработанными в осадочных породах ордовика и силура. Высота междуречий достигает 500-600 м, отдельные вершины поднимаются до 820-890 м.

Территория расположена в области распространения преимущественно ордвикских пород, представленных песчаниками, аргиллитами, алевролитами и известняками.

На берегах Усть-Илимского водохранилища в глинистых толщах развиваются оползни, в песчаниках – рвы отседания, а в алювиально-делювиальных образованиях – обвалы и оползни.

К числу неблагоприятных рельефообразующих процессов следует отнести наличие многолетней и длительной сезонной мерзлоты, вызывающие деформацию грунтов и активную деятельность в прибрежной зоне водохранилища.

Гидрогеологические условия

Главной и единственной водной артерией поселка является Тушамский залив Усть-Илимское водохранилище. Дно водохранилища -  песчано-илистое. Глубина составляет от 0 до 80 метров, ширина – от 500 до 1500 метров. Берег песчаный. Ледостав наступает с конца октября до декабря и продолжается до апреля, толщина льда может достигать 2 м. Водоем активно используется для водоснабжения. Усть-Илимское водохранилище наряду с Братским занимает первое место в Иркутской области по рыбным запасам. Главные виды рыбы — окунь, щука, встречаются и такие виды как таймень, стерлядь.

Подземные воды  рассматриваются с двух позиций: как ценный природный ресурс и как наиболее уязвимых к негативному воздействию элемент экосистем. Особенности геологического строения и физико-географической зональности рассматриваемой территории обусловили приуроченность основных ресурсов пресных и солоноватых вод к водоносным горизонтам среднеордовиксих отложений.

Используемые источники водоснабжения приурочены к меловому водоносному горизонту с общей жесткостью 0,5-1,7 мг-экв/л.

Состояние охраны подземных вод сегодня неудовлетворительное. Эксплуатация подземных водоисточников производится с нарушением технических, гигиенических норм, технологического режима, так же водопользователями не производится учет забора воды и не ведутся наблюдения за уровнем и дебетом воды в скважинах.

Из всех примесей, поступающих в водоемы, наибольшую опасность по своим токсикологическим свойствам представляют ртуть, фенольные соединения, нефтепродукты.

Таким образом:

- основными источниками водоснабжения будут являться подземные воды;

- уровень защищенности подземных вод недостаточный;

- при реконструкции и строительстве необходимо проведение мероприятий по охране подземных вод, включая: устройство дождевой канализации; применение надежных и эффективных экранов для локальных очистных сооружений; строительные котлованы, траншеи следует держать открытыми минимальное время и не допускать попадания загрязнения в них.

Инженерно-геологические условия

Территория расположена в зоне южной части Сибирской  платформы. Кристаллический фундамент платформы неоднороден, в основном он состоит из древнейших малоподвижных глыб, сложенных породами архейского, протерозойского возраста. Осадочный чехол Сибирской платформы составляет второй этаж. Он является результатом длительного, сравнительно спокойного развития платформы, что подтверждается почти горизонтальным залеганием горных пород. Территория области сложена породами докембрийского (архей, протерозой), палеозойского, мезозойского и кайнозойского периодов, то есть, начиная с древнейших, абсолютный возраст которых составляет 2181 млн. лет, и кончая современными образованиями.

Территория Иркутской области и соответственно территория Радищевского муниципального образования входит в пояс активного проявления землетрясений, где фиксируется одно землетрясение каждые три часа. От 3 до 4 тысяч небольших землетрясений ежегодно регистрируют датчики иркутских сейсмических станций.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Радищевского муниципального образования отсутствуют разрабатываемые месторождения полезных ископаемых или выявленные месторождения с утвержденными полезными ископаемыми.

К востоку от р.п. Радищев расположено Рдногорское разрабатываемое месторождение черных металлов, где базируется  Коршуновский горно-обогатительный комбинат.

Состав грунтов и их прочностные и деформационные свойства, а также наличие подземных вод, должны определяться в контурах каждого  конкретного здания и сооружения  в соответствии с пунктом 1.4. СНиП 2.02.01-83*.

### 2.2.2. Экологическое состояние

Эколого-градостроительную ситуацию проектируемой территории, в основном, определяют следующие составляющие:

- природные особенности;

- санитарное состояние.

Устойчивость компонентов природной среды к антропогенному воздействию на проектируемой территории связано с природными особенностями:

1.	способностью поверхностных вод к самоочищению и условиями защищенности подземных вод;

2.	условиями рассеивания загрязненных вод в атмосфере.

Территория находится в зоне благоприятных условий рассеивания примесей в атмосфере, что объясняется хорошей проветриваемостью территории и малой повторяемостью дней со слабым ветром. МПА свидетельствует о преобладании процессов рассеивания примесей над процессами их накопления. Комплекс метеорологических условий, обеспечивавший относительно высокий потенциал загрязнения. Наиболее высокий потенциал загрязнения (ПЗА) отмечается в декабре-январе (время слабых ветров - более 20% и формирования мощных задерживающих слоев). Малые высоты перемешивания затрудняют рассеивание вредных примесей, а преобладание южных ветров определяет их дальнейший перенос. Наименьший ПЗА отмечается в октябре-ноябре, наблюдается минимальное число приземных инверсий и слабых ветров.

Самоочищающаяся способность атмосферы, определяемая параметрами Рв и Ро средняя.

Таким образом, метеорологические условия равной степени способствуют как накоплению примесей в атмосфере, так и их рассеиванию, что обуславливает умеренный потенциал загрязнения.

Состояние воздушного бассейна

Веществами, определяющими высокое загрязнение атмосферного воздуха в являются: бенз(а)пирен, формальдегид, диоксид азота, взвешенные вещества, сажа.

Загрязнение городов и посёлков Иркутской области основными примесями происходит вследствие выбросов предприятий теплоэнергетики, угольной, деревообрабатывающей промышленности, большого количества мелких котельных, жилого сектора с печным отоплением, автотранспорта.

Уровень загрязнения атмосферного воздуха на территории Нижнеилимского района (по индексу ИЗА) оценивается как средний.

Воздействие производственного комплекса

На территории Радищевского муниципального образования отсутствуют производственные предприятия. Однако на территории Нижлеимского района и смежных муниципальных районов расположен ряд производственных объектов, являющихся источниками загрязнения атмосферы, которые, так или иначе, оказывают влияние на территорию муниципального образования.

| № п/п | Наименование предприятия | Город (населенный пункт) | Выброшено в атмосферу, тыс.т/год | Процент от общего выброса |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Коршуновский ГОК» | Межселенная территория | 2,969 | 0,51 |
| 2 | ООО «Усть-Кутские тепловые сети» | г. Усть-Кут | 3,538 | 0,61 |
| 3 | ЗАО «Нефтяная компания Дулисьма» | г. Усть-Кут | 1,859 | 0,32 |
| 4 | ООО «Братский завод ферросплавов» | г. Братск | 2,541 | 0,43 |

Воздействие комплекса теплоснабжения

Теплоснабжение  объектов социальной инфраструктуры осуществляются от котельных. Продукты сгорания топлива в котлоагрегате котельных оказывают негативное воздействие на воздушный бассейн территории городского поселения,  количество выбросов загрязняющих веществ в значительной степени зависят от наличия и эффективности работы газопылеулавливающих установок.

На территории Радищевского городского поселения находится один источник теплоснабжения, который оказывает основное влияние на воздушный бассейн – котельная, расположенная в юго-восточной части поселения. Котельная относится к Радищевскому участку МУП «Рудногорское ОПЖКХ». От котельно и объектов вспомогательного назначения выделяются загрязняющие вещества, которые с газами и аспирационным воздухом выбрасываются в атмосферу. Котельная работает на твердом топливе, используется буры уголь Азейского разреза. При сжигании угля в атмосферу через дымовую трубу выбрасываются: зола угольная, коксовый остаток, азота диоксид, азота оксид, серы диоксид, углерода оксид, бенз(а)пирен.

Расчётная выработка тепла котельной  составляет – 6 Гкал/ч. Котельная оборудована двумя дымососами ДН-17 и дымососом ДН-15, циклонами (1 шт.  одинарный, 2 шт. сдвоенных).

Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В Радищевском муниципальном образовании транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом.

Автомобильный транспорт является источником загрязнения атмосферы. Наблюдается ежегодный рост количества пассажирского транспорта. Выбросы, производимые двигателями автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также на возрастание величины рН осадков. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.

Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.

Состояние водных ресурсов

Состояние поверхностных вод

Поверхностные воды на территории городского поселения представлены Тушамским заливом Усть-Илимского водохранилища. Водохранилище образовано плотиной Усть-Илимской ГЭС на реке Ангара.

Образование водохранилищ привело к изменению гидробиологического, гидрохимического и биологического режима водотоков. Уменьшилась скорость течения, возросли глубины, что привело к коренным изменениям в составе ихтиофауны. Вместо ценных и многочисленных видов широкое распространение получили низкосортные особи: плотва, окунь, карась и лещ. Отрицательное влияние на рыбопродуктивность водоемов оказывают сточные воды и огромные объемы затопленной древесины.

Одновременное заполнение водохранилища и интенсивное использования воды заводами негативно сказалось на качестве воды. Через сорок лет после начала заполнения водоема, все ещё продолжается формирование ложа водохранилища, включая размыв берегов на отдельных участках. В некоторых местах сохранился стоящий на корню затопленный лес.

Наиболее распространенными загрязняющими веществами, выявленными в поверхностных источниках Иркутской области, являются: нефтепродукты, ртуть, медь, органические и азотсодержащие вещества, сульфиды, сероводород, лигнин и формальдегид.

Гидрохимические наблюдения Усть-Илимского водохранилища осуществляются в 10 пунктах, 13 створах. Особенностью водохранилища является его неоднородный гидрогеологический режим на разных участках.

Динамика загрязнения Усть-Илимского водохранилища представлена в таблице:

Данные по загрязнению Усть-Илимского водохранилища

| Параметры, тонны | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БПК | 1140 | 1273,1 | 1536,1 | 763,8 | 309,4 | 442 | 716 | 728,6 | 831,2 | 593,2 | 647 | 459,1 | 840,6 |
| взвеси | 1558,6 | 1438,2 | 1631 | 1314,8 | 927 | 1011 | 1081 | 964,5 | 1229,5 | 1000,2 | 920,3 | 1137,1 | 1357 |
| сухой остаток |  | 48132 | 71237,8 | 54805,6 | 32441 | 47122 | 61796 | 71243 | 78833 | 68820 | 69712 | 84581 | 92405 |
| азот аммонийный | 29,37 | 43,2 | 50,19 | 36 | 20,1 | 25,3 | 39,24 | 20,24 | 19,8 | 11,4 | 16,3 | 14,4 | 11,3 |
| нитраты | 208,78 | 94,7 | 77,03 | 29,3 | 170,2 | 11,9 | 3,9 | 16,73 | 32,3 | 38,4 |  |  |  |
| нитриты | 21,39 | 4,4 | 8,5 | 10,3 | 24,1 | 2,8 | 1,2 | 11,2 | 13,3 | 11,4 | 7,9 | 2,9 |  |
| сульфаты | 7157,6 | 5409 | 6199 | 4720 | 2960 | 5333 | 7048 | 8417 | 7363 | 5285 | 6192 | 6940 | 6211 |
| общий фосфор | 23,4 | 19,5 | 24,7 | 17,6 | 27,7 | 20,8 | 22,9 | 23,1 | 31,2 | 26,8 | 25,2 | 20,4 | 26,3 |
| нефтепродукты | 19,1 | 20 | 26 | 9,8 | 5,05 | 0 | 0,4 | 1,7 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,5 |
| метанол |  | 20,9 | 45,69 | 20,6 | 11,1 | 28,9 | 44,7 | 89,9 | 75,63 | 63,56 | 59,33 | 61,54 | 70 |
| хлориды | 13461,5 | 13055 | 20452 | 15459 | 7787 | 12819 | 18667 | 20322 | 23108 | 18624 | 22826 | 27046 | 30607 |
| скипидар | 3,837 | 3,5 | 3,68 | 4,6 | 2 | 0 | 3,6 | 0,11 | 0 | 0,004 | 0 | 0 | 0 |
| фенолы | 0,47 | 0,6 | 1,19 | 0,5 | 0,4 | 0,45 | 0,98 | 0,71 | 0,92 | 1,11 | 1,39 | 1,34 | 1,41 |
| формальдегид |  | 5,15 | 10,39 | 4,1 | 1,7 | 0 | 0,34 | 7,65 | 5,49 | 5,03 | 5,22 | 5,18 | 4,85 |
| СПАВ | 5,32 | 3,7 | 6,28 | 2 | 1,01 | 2,3 | 4,4 | 3,87 | 6,91 | 5,43 | 5,42 | 6,02 | 8,57 |
| жиры талл. масло сульф. мыло | 184,46 | 80,5 | 108,8 | 68,9 | 52,8 | 87,7 | 148,3 | 154,9 | 104,1 |  |  |  | 110 |
| органич. сернистые соед. | 3,79 | 4,04 | 19,4 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,43 | 0,14 | 0,017 | 0,041 | 0 | 0,071 |
| сероводород | 0,14 | 0,015 | 4,3 | 0,1 | 0,38 | 1,02 | 0,3 | 0,3 | 0,33 | 0,25 | 0,16 | 0,16 | 0,18 |
| Всего, тонны | 22677,76 | 68334,41 | 99905,95 | 76503,5 | 44432,34 | 66466,97 | 88863,46 | 101277,3 | 110823,6 | 93892,6 | 99771,26 | 119816,3 | 130813,2 |
| СБРОС млн м3 | 77,525 | 58,09 | 69,021 | 78,4 | 53,4 | 72,8 | 91,4 | 90,85 | 90,48 | 93,64 | 89,43 | 84,38 | 87,23 |

Гидрологическая   характеристика   взята   по  данным  Иркутского   гидрометеорологического центра

| № | Наименование | Единица измерения | Пост наблюдений Тушамский залив Усть - Илимского водохранилища п Радищев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| 1 | Площадь залива | км кв | 45 |
| 2 | Ширина в створе | м | 3900 |
| 3 | Средняя глубина в створе | м | 18,2 |
| 4 | Максимальная глубина | м | 40 |
| 5 | Средняя скорость течения | см/с | 20 |
| 6 | Минимальная скорость течения | см/с | 2 |
| 7 | Средняя скорость ветра на высоте 2-х м | м/с | 1,7 |
| 8 | Коэффициент шероховатости |  | 0,045 |
| 9 | Гидравлический радиус в створе | м | 18 |
| 10 | Высота волны 1% обеспеченности | м | 2,5 |
| 11 | Глубина в месте сброса сточных вод | м | 4-5 |

Состояние подземных вод

Состояние подземных вод главным образом определяют эксплуатационный отбор подземных вод и поступление в водоносные горизонты техногенных стоков и инфильтрата.

Среднегодовые уровни подземных вод в 2010 г. на рассматриваемой территории соответствовали среднемноголетним показателям. Летне-осенние максимальные уровни воды большей частью соответствовали среднемноголетней норме.

На территории поселения эксплуатируется безнапорный водоносный горизонт, залегающий в отложениях братской свиты среднего-верхнего ордовика в интервале глубин 3-82 м, представленный неравномерным переслаиванием песчанников, аргеллитов и алевролитов. Водоносный горизонт гидравлически связан с поверхностными водами  Тушамского залива водохранилища. Питание за счёт  инфильтрации атмосферных осадков. По условиям качественной оценки  природной защищённости хозяйственно-ценный водоносный горизонт классифицируется как незащищённый от проникновения загрязнения с поверхности.

Водообильность горизонта высокая – достигнутый при откачках дебит скважин составляет от 12,5 до 27,5 л/с при понижении уровня воды 1,0-22,5 м. Производительность скважин может составлять от 1,1 до 2,4 тыс.м3/сут. Воды, что обеспечивает осуществляемый водоотбор.

Запасы по участку Мостовой Тушамского месторождения утверждены в ТЗК при Иркутском геологическом управлении ( протокол от 27.09.1974 г. № 130) в количестве по категориям в тыс.м3/сут: А-8,5; В-18,1; С1-69,2; А+В-26,6; А+В+С1-95,8 на 25-летний срок эксплуатации.

Качество подземных вод исследуется в лаборатории  Филиала ФБУ здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Нижнеилимском районе.

Результаты  анализов  подземных  вод

| № п/п | показатель | Ед. изм. | норматив | Результаты исследований | периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |  |  |  |  |
| 1 | ОМЧ | КОЕ/мл | Не более 50 | Не обнаружено | 4 раза в год |
| 2 | ОКБ | 100мл | Не допускается | Не обнаружено | 4 раза в год |
| 3 | ТБК | 100мл | Не допускается | Не обнаружено | 4 раза в год |
| КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ |  |  |  |  |  |
| 1 | Запах 20/600С | б | 2 | 0/0 | 1 раз в год |
| 2 | привкус | б | 2 | 0 | 1 раз в год |
| 3 | цветность | 0С | 20 | 0 | 1 раз в год |
| 4 | мутность | мг/л | 1,5 | отсутствует | 1 раз в год |
| 5 | Водородный показатель | Ед. рН | 6,0-9,0 | 7,08 | 1 раз в год |
| 6 | окисляемость | мг/л | 5 | 2,11 | 1 раз в год |
| 7 | Общая жёсткость | Мг/экв/л | 7-10,0 | 4,5 | 1 раз в год |
| 8 | Сухой остаток | мг/л | 1000-1500 | 180,0 | 1 раз в год |
| 9 | сульфаты | мг/л | 500 | 44,5 | 1 раз в год |
| 10 | хлориды | мг/л | 350 | 0,61 | 1 раз в год |
| 11 | нитраты | мг/л | 45 | 13,4 | 1 раз в год |
| 12 | железо | мг/л | 0,3-1,0 | <0,01 | 1 раз в год |
| 13 | медь | мг/л | 1,0 | <0,02 | 1 раз в год |
| 14 | цинк | мг/л | 1,0-5,0 | <0,005 | 1 раз в год |
| 15 | мышьяк | мг/л | 0,01 | <0,01 | 1 раз в год |
| 16 | Кадмий | мг/л | 0,001 | <0,0005 | 1 раз в год |
| 17 | Молибден | мг/л | 0,25 | <0,0025 | 1 раз в год |
| 18 | Свинец | мг/л | 0,01 | <0,0005 | 1 раз в год |
| 19 | Ртуть | мг/л | 0,0005 | <0,0001 | 1 раз в год |
| 20 | Фтор | мг/л | 1,5 | <0,05 | 1 раз в год |
| 21 | Бор | мг/л | 0,5 | <0,1 | 1 раз в год |
| 22 | Кальций | мг/л | 3,5 | 2,2 | 1 раз в год |
| 23 | Магний | мг/л | 50 | 2,3 | 1 раз в год |
| 24 | ПАВ | мг/л | 0,5 | <0,1 | 1 раз в год |
| 25 | ГХЦГ | мг/л | 0,002 | <0,0002 | 1 раз в год |
| 26 | ДДТ | мг/л | 0,002 | <0,0002 | 1 раз в год |
| 27 | 2,4 Д | мг/л | 0,03 | <0,003 | 1 раз в год |
| 28 | Марганец | мг/л | 0,5 | <0,01 | 1 раз в год |
| 29 | Алюминий | мг/л | 0,2 | <0,01 | 1 раз в год |
| 30 | α-активность | Бк/л | 0,1 | 0,0+-0,0021 | 1 раз в год |
| 31 | β-активность | Бк/л | 1,0 | 0,0+-0,024 | 1 раз в год |

Качество холодной воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01,  СанПиН 2.1.4.2496-09 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению систем горячего водоснабжения». По химическому составу подземные воды являются гидрокарбонатными, магниево-кальциевыми с минерализацией 273,9-619 мг/л

Подземные  воды  согласно  ГОСТ 2761-84  относятся  к  1-му  классу  и  не  требуют  водоподготовки  перед  подачей  в  разводящую  сеть.

Учитывая  установившийся  режим  фильтрации  в  водоносном  горизонте  и  стабилизацию  гидрохимических  условий, необходимо  проведение  следующего  комплекса  работ  по  мониторингу  подземных  вод  на  водозаборном  участке, включающего:

- наблюдения  за  уровнем  подземных  вод;

- наблюдения  за  величиной  водоотбора;

- наблюдения  за  качеством  подземных  вод;

- наблюдения  за  техническим  состоянием  водозаборных  скважин;

- наблюдения  за  состоянием  зон  санитарной  охраны.

Состояние и охрана почв

Формирование почв происходит с учетом следующих факторов: воздействия подстилающих пород, форм рельефа и климатических условий.

Основой почвенного покрова проектируемой территории являются элювиальные и делювиальные отложения, прикрывающие коренные породы и четвертичные пласты.

Проектируемая территория относится к Приангарскому району. Здесь имеются небольшие площади черноземов, а в основном преобладают слабоподзолистые серые и бурые почвы, иловато-болотные, слабоподзолистые почвы на склонах на элювии траппов и боровые пески. Неблагоприятным фактором является сравнительно невысокое плодородие почв.

В целях предотвращения эрозии  почвы на склонах, сложенных легкими по механическому составу почвами, эффективным способом является закрепление их лесными культурами. Ассортимент и агротехника возделываемых лесных культур определяются при этом рельефом, свойствами пород, природно-климатическими условиями региона.

Критерием оценки загрязнения почвы принимается предельно допустимое количество (ПДК) загрязняющего вещества, а в случае их отсутствия сравнение уровней загрязнения с фоновыми или с почвенными кларками.

Приоритетными загрязнителями почвы являются:

Транспортные отходы

Транспортными отходами являются:

•	снятые с эксплуатации, механически поврежденные, брошенные и разукомплектованные транспортные средства: кузова легковых, грузовых, специальных автомобилей, автобусов, сельскохозяйственные и строительно-дорожные машины, полуприцепы;

•	не подлежащие к использованию компоненты транспортных средств: двигатели, шасси, шины, электрооборудование, включая аккумуляторы и электролиты, подшипники качения, оборудование для технического обслуживания и ремонта транспортных средств, другие агрегаты и узлы;

•	расходуемые в процессе использования транспортных средств и бытовой техники конструкционные и эксплуатационные материалы;

•	отходы эксплуатации и переработки техники, промасленные ветошь и опилки.

Твердые бытовые отходы

Твердые бытовые отходы жизнедеятельности вывозятся по мере накопления  на свалку ТБО, расположенную в юго-восточной части поселения.

Радиационная обстановка

Радиационная обстановка на территории Нижнеилимского района и Радищевского муниципального поселения изучалась начиная с 1956 года по 1991 годы. В этот период комплекс всех геологоразведочных работ были включены в обязательном порядке методы попутных (массовых) поисков урана.

Оценка фондовых материалов показывает, что наибольшая степень радиологической изученности приходится на северо-западную и южные части района. Радищевское городское поселение  располагается в северо-западной части района, соответственно попадает в эту зону.

По полученным данным установлено, что гамма-фон территории обусловлен только природными радионуклидами и в основном не превышает предпочтительного  при выборе участков под строительство уровня равного 0,3 мкГр/ч (30 мкР/час).

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Экологический каркас – это система природных территорий с особым правовым статусом и более строгими (по сравнению с другими природными территориями) ограничениями хозяйственного использования земель и природных ресурсов в их пределах.

Понятие «природный каркас» включает в себя в первую очередь заповедники, различные заказники, памятники природы и наиболее ценные рекреационные территории. Природно-экологический каркас территории формируется не только из существующих природоохранных объектов, но из таких специфических комплексов, как защитные леса, искусственно созданные насаждения. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия природно-территориального комплекса.

Основными элементами природно-экологического каркаса являются:

•	ключевые территории;

•	транзитные зоны;

•	экологические коридоры;

•	буферные зоны

Оценка природно-территориального комплекса

Радищевское муниципальное образование расположено на берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Прибрежные  территории активно используются для отдыха и туризма как населением р.п. Радищев, так и приезжими рекреантами.

Леса

Леса на территории Радищевского муниципального образования находятся в ведении Рудногорского участкового лесничества Рудногорского лесхоза (Нижнеилиское лесничество Иркутской области), которое в свою очередь относится к Среднесибирскому подтаежно-лесостепному району (в соответствии с Лесным планом Иркутской области, 2008 год).

Леса, расположенные на землях Рудногорского лесничества, по целевому назначению подразделяются на защитные леса и эксплуатационные (статьи 10, 102 Лесной кодекс РФ от 04.12.2006  № 200-ФЗ).

Леса естественного и искусственного происхождения на территории поселения являются составной частью природного комплекса и выполняют важные средообразующие и экологические функции.

Леса, расположенные на землях лесного фонда, и леса, расположенные на землях иных категорий, согласно Лесному кодексу (2006 г. ст. 10) по целевому назначению подразделяются на защитные, эксплутационные и резервные леса.

К защитным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях сохранения, средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно – гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием леса при условии, если это использования совместно с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. К лесам, выполняющим  функции защиты  природных и иных объектов отнесены, в том числе защитные полосы лесов, расположенные вдоль автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации.

К эксплуатационным лесам отнесены леса, которые подлежат освоению в целях устойчивого, максимально эффективного получения высококачественной древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

К резервным лесам относятся леса, в которых в течение двадцати лет не планируется осуществлять заготовку древесины.

Леса, находящиеся на территории Радищевское муниципальное образование отнесены ко II категории пожарной опасности.

В целом лесорастительные условия района расположения лесничества можно считать относительно благоприятными для произрастания древесной и кустарниковой растительности.

Защитные лесные насаждения

Большое значение для муниципального образования имеют  защитные лесные насаждения. Система защитных лесонасаждений включает: ветро- и стокорегулирующие лесные полосы; противоэрозионные полосы; насаждения в гидрографической сети – в системах вокруг водоемов; насаждения на песках.

Водоохранные зоны

В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранных зон водотоков поселения устанавливается от 50 до 200 м в зависимости от длины водотока. Водоохранная зона Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища составляет 200 м.

В водоохранных зонах допускается ограниченная хозяйственная деятельность при соблюдении установленного режима охраны этих земель в соответствии с федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.

Кроме того, соблюдение режима данных зон необходимо в целях охраны рек и водоемов, как территорий, выполняющих транзитные и защитные функции, а также как  источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Вывод:

Санитарное состояние планируемой территории следует считать удовлетворительным.

В придорожной полосе автодорог наблюдается повышенные уровни загрязнения почвы, загазованности и шума в полосе шириной 50 метров в обе стороны от края проезжей части.

Натуральные наблюдения за качеством почв не проводятся. Разовые наблюдения отклонений от санитарно-гигиенических нормативов не отмечались.

Загрязнение водотоков поселения происходит в основном за счет сточных вод.

Источником электромагнитного воздействия на проектируемой территории являются линии электропередач. В целях защиты населения от воздействия электрического поля устанавливаются санитарные разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03).

Таким образом, экологическая ситуация на проектируемой территории, в целом, является благоприятной для градостроительного развития.

Для размещения на территории поселка объектов капитального (жилищного) строительства необходимо проведение следующих мероприятий по оптимизации экологической обстановки:

Воздушный бассейн:

- разработка проектов санитарно-защитных зон, а также проектов сокращения этих зон посредством проведения мероприятий, предписанных проектом, для существующих промышленных предприятий;

- оснащение источников выбросов газопылеулавливающими установками, своевременная паспортизация вентиляционных устройств и газопылеочистных установок с оценкой их эффективности;

- озеленение улиц и санитарно-защитных зон с двухъярусной посадкой зеленых насаждений.

Поверхностные и подземные воды:

- обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению;

- предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого водоснабжения, соблюдение режимов зон охраны источников водоснабжения;

- обеспечение населенных пунктов  централизованной системой водоотведения и очистки хозяйственно-бытовых сточных вод;

- исключение случаев сброса в водотоки недостаточно очищенных стоков; соблюдение правил водопользования в границах водоохранной зоны;

- проведение детальных инженерно-геологических изысканий с целью определения литологии грунтов, уровня и характеристики горизонтов грунтовых вод, а также  прогноза возможного их загрязнения.

Загрязнение почв:

- разработка схемы санитарной очистки проектируемой территории с соблюдением требований «Санитарных правил содержания территорий населенных мест» (СанПиН 42-128-4690-88);

- выявление и рекультивация территорий несанкционированных свалок;

- рекультивация территории закрытого скотомогильника в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469

Зеленые насаждения:

- формирование системы зеленых насаждений с включением в её структуру существующих лесополос;

- сохранение естественного ландшафта в пойме Усть-Илимского водохранища и приозерных территорий с сокращением площадей заболоченных участков путем проведения комплекса мероприятий, при предварительном инженерно-экологическом обосновании, соответствующих гидрологических и гидрогеологических исследованиях.

Экологическая безопасность:

- развитие системы экологического мониторинга за состоянием атмосферы, поверхностных и подземных вод, почв.

- 2.2.3. Рекреационный потенциал

Территории в границах населенного пункта:

Территория населенного пункта  имеет плоский лощинно-гривный рельеф.

В составе растительных пород преобладают  – сосна, лиственница, кедр, ель.

Ландшафтно-рекреационный комплекс проектируемой территории включает две составляющие: озелененные и природные территории.

Озелененные территории – объекты градостроительного нормирования, представленные в виде парков, скверов, бульваров, территорий зеленых насаждений в составе участков жилой, общественной и производственной застройки.

В соответствии с проектным решением получат развитие все виды зеленых насаждений, которые по функциональному назначению подразделяются на три группы:

- Зеленые насаждения общего пользования, предназначенные для использования всем населением.

- Зеленые насаждения ограниченного пользования – предназначены для повседневного отдыха населения вблизи жилья или места работы.

- Зеленые насаждения специального назначения – предназначены для защиты населения и жилых территорий от вредного воздействия транспорта, промышленных предприятий, неблагоприятных природных явлений.

Зеленые насаждения общего пользования включают самые крупные планировочные элементы системы озеленения, используемые всем населением для отдыха и досуга. Генеральным планом предусматривается сохранение существующих городских скверов, создание парков жилых районов, скверов, пешеходных бульваров с использованием зеленых насаждений.

Природные территории – территории естественных ландшафтов: водные поверхности, поймы, выполняющие природоохранные, ресурсосберегающие и рекреационные функции.

Территории в границах муниципального образования:

Территория Радищевского поселения относится к северному Приангарскому лесному району таежной лесорастительной зоны, холодных длительно промерзающих почв.

Одно из главных богатств ее — леса, занимающие более 70% площади поселения. 4/5 объема лесосырьевых ресурсов занимают ценные хвойные породы.

Лиственные леса образуют лишь небольшие очаги. В них распространены осина и береза. Встречаются тополь, ольха, ива, рябина, черемуха. Среди кустарниковых пород, образующих подлесок, выделяются калина, бузина, желтая акация, жимолость, шиповник, смородина, боярышник, багульник. Травянистый покров лесов представлен такими растениями, как брусника, черника, голубика, майник, грушанка, плаун, морошка, вейник, кисличка, папоротник, хвощи и др.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) в границах поселения отсутствуют, однако в долине Тушамского залива сформировался характерный ландшафтный комплекс, имеющий рекреационное значение для жителей поселения.

При соответствующих гидрологических и гидрогеологических исследованиях пойма может быть рекомендована для использования в целях рекреации как лугопарк. В экологическом отношении лугопарки более устойчивы к рекреационным нагрузкам, так как луговая поверхность меньше подвержена отрицательному воздействию вытаптывания. Лугопарки характеризуются преобладанием открытых луговых пространств, составляющих более половины их территории, другая часть отводится под насаждения и водоемы (оптимальное соотношение 5:2:1).

В качестве основного рекреационного ресурса поселения, как уже было сказано, выступает Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища, в силу значительных размеров предоставляющий возможность организации большого числа мест отдыха и водных развлечений в летний сезон. По причине относительной удаленности от южных более густонаселенных районов Иркутской области вероятнее всего основными потребителями туристических продуктов станут жители Нижнеилимского района и в частности Радищевского поселения. При должной разработке туристических предложений данные территории могут стать центрами событийного туризма. Кроме того возможно освоение минеральных источников и грязей Тушамских озёр, находящихся вблизи Радищевского городского поселения с возможностью разместить санаторно-курортные объекты.

Характеристика животного мира территории

Животный мир проектируемой территории  богат и разнообразен. На территории поселения водятся -  копытные звери (лось, изюбр, косуля, дикий северный олень, кабарга, кабан), крупные хищники (медведь), пушные звери (соболь, белка, колонок, горностай, ондатра и другие), а также пернатая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, утки и гуси). Высокое разнообразие за счет пролетных птиц отмечено по берегам Усть-Илимского водохранилища.

Амфибии представлены тремя видами – сибирским углозубом и остромордой и сибирско лягушками. Рептилий отмечается два вида – гадюка обыкновенная  живородящая ящерица.

Таким образом, благоприятные в эстетическом отношении ландшафты на большей части проектируемой территории, требуют проведения ряда планировочных мероприятий:

- Сохранение и восстановление в планировочной структуре территории поселения существующих лесов;

- формирование системы зеленых насаждений, включая зеленые насаждения общего и ограниченного пользования и специального назначения в черте населенного пункта;

- организация природно-рекреационных зон при соблюдении требований зон с особыми условиями использования.

## 2.3. Население и демография

По состоянию на 01.01.2012 г. численность населения Радищевского муниципального образования составляла 1340  человек.

Динамика численности населения Радищевского муниципального образования приводится в таблице

| годы | 1990 | 2006 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| численность постоянного населения | 1400 | 1300 | 1343 | 1343 | 1350 | 1340 |

На протяжении рассматриваемого периода можно отметить, что численность населения колебалась. К 2006 году численность сократилась на 1,4%, однако далее, с 2009 года наметилась тенденция к росту показателя. И уже в 2011 году показатель составил 1350 человек, что на 0,4% больше показателя за 2006 год, однако к следующему 2012 году показатель численности практически вернулся к показателю за 2009 год.

Ситуация с рождаемостью отражена в таблице.

| Наименование показателя | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество родившихся | 16 | 16 | 15 | 12 |
| Количество умерших | 19 | 14 | 13 | 15 |
| Естественный прирост (+), убыль (-) населения | 3 | 2 | 2 | -3 |

Показатель рождаемости в 2011 году снизился относительно предыдущего года на 3 единицы, в то время как показатель смертности увеличился на 2 единицы.

Демографическая структура населения в Радищевском муниципальном образовании представлена в таблице.

| Наименование показателя | 2011 |
| --- | --- |
| Моложе трудоспособного | 21%/282 чел. |
| трудоспособного возраста | 68%/911 чел. |
| пенсионного возраста | 11%/147 чел. |
| женщин с 18 лет и старше | 556 |
| мужчин с 18 лет и старше | 502 |
| дети до 18 лет | 282 |

Численность населения старше трудоспособного возраста в р.п. Радищев  составляет 11%, что является относительно не высоким значением. Однако учитывая небольшую численность населения моложе трудоспособного возраста (21%), можно сделать вывод, что в дальнейшем численность населения старших возрастов будет увеличиваться.

Старение населения и изменение его возрастной структуры находят отражение в изменении показателя демографической нагрузки: соотношения численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. Высокая демографическая нагрузка это весьма острая социально-демографическая и экономическая проблема, так как со снижением рождаемости и ростом продолжительности жизни усиливается «давление» на трудоспособное население за счет лиц пожилого возраста.

Таким образом, многолетнее снижение уровня естественного воспроизводства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших возрастов сделали процесс демографического старения населения района практически необратимым.

Динамика браков и разводов Радищевского муниципального образования

| Наименование показателя | Ед.изм. | 2008г. | 2009г. | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Число браков | Ед. | 13 | 8 | 10 |
| Число разводов | Ед. | 6 | 5 | 8 |

Трудовые ресурсы и занятость населения

Численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте по данным за 2011 год составляла 911 человек, что составляет 68% численности проживающего населения.

Занятость населения по состоянию на 2010 год отображена в таблице:

| Наименование показателя | Ед. изм. | Периодичность разработки | 2010г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) | Чел. | Годовая | 595 |
| 1. сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство |  | -«- | 0 |
| 2. добыча полезных ископаемых |  | -«- | 382 |
| 3. обрабатывающее производство |  | -«- | 0 |
| 4. производство и распределение эл./энергии, газа и воды |  | -«- | 0 |
| 5. строительство |  |  | 0 |
| 6. оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования |  | -«- | 39 |
| 7. транспорт и связь |  | -«- | 3 |
| 8. гостиницы , рестораны и общественное питание |  | -«- | 0 |
| 9. гос. управление и обеспеч. военной безопасности, обязательное соц. обеспечение |  | -«- | 0 |
| 10. образование |  | -«- | 76 |
| 11. здравоохранение и предоставление соц. услуг |  | -«- | 3 |
| 12. предоставление прочих услуг |  | -«- | 20 |
| 13. управление и эксплуатация жилого фонда |  | -«- | 72 |
| Численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и зарегистрированных в службе занятости | Чел. | квартальная | 0 |
| Численность официально зарегистрированных безработных | Чел. | -«- | 53 |
| Уровень зарегистрированной безработицы к трудоспособному населению | % | -«- | 8,9 |
| Среднемесячная начисленная заработная плата работников | Руб. | годовая | 12501 |
| Просроченная задолженность по заработной плате работникам | Тыс. руб. | квартальная | 0 |

Из вышеприведенной таблицы видно, что на первое место в трудоустройстве занимает такая отрасль, как добыча полезных ископаемых (ОАО «Коршуновский ГОК» - добыча железорудного концентрата) – 382 человека, на втором месте образование – 76 человек, на третьем месте управление и эксплуатация жилого фонда – 72 человека. На основе этих данных можно сделать вывод, что ОАО «Коршуновский ГОК» является градообразующим предприятием для Радищевского муниципального образования.

Вывод

Проведенный анализ демографической ситуации в Радищевском муниципальном образовании показывает, что территория находится в стадии устойчивой депопуляции, которая обусловлена изменением параметров воспроизводства населения. Об этом говорят высокие показатели смертности, низкие показатели рождаемости, не высокие показатели миграционного прироста, то есть все свидетельствует о том, что поселение относится к регрессивном типу.

Современная демографическая ситуация хроническими процессами естественной убыли, с показателями воспроизводства, не обеспечивающими простого воспроизводства населения, старением населения, утратой демографического потенциала и т.д.

Учитывая эти особенности, единственным инструментом стабилизации численности населения и возрастной его структуры остается за миграцией. При этом, учитывая соразмерность происходящих естественных процессов и миграционную подвижность, привлечение и сохранение на территории поселения молодых поколений сможет только способствовать некоторому сохранению трудовых ресурсов района и возобновлению демографического потенциала на отдаленную перспективу. Также для улучшения демографической ситуации необходимо проведение целого комплекса социально-экономических мероприятий, которые будут направлены на разные аспекты, определяющие демографическое развитие, такие как сокращение общего уровня смертности (в том числе и от социально-значимых заболеваний и внешних причин), укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей и подростков, сокращение уровня материнской и младенческой смертности, сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, повышение уровня рождаемости, укрепление института семьи, возрождение и сохранение традиций крепких семейных отношений, поддержку материнства и детства, улучшение миграционной ситуации. Для снижения уровня безработицы необходимо повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности ищущих работу, в том числе безработных граждан на рынке труда.

- 2.4. Экономическая база

Целью успешного функционирования поселения как административно-территориальной единицы является создание экономического механизма саморазвития, формирование бюджетов органов местного самоуправления на основе надёжных источников финансирования.

Наличие эффективно развивающейся системы хозяйственного комплекса в поселении — это необходимое условие жизнеспособности и расширенного воспроизводства поселения в целях сбалансированного территориального развития.

На территории поселения функционируют предприятия розничной торговли и бытового обслуживания населения, предприятие жилищно-коммунального хозяйства

Предприятия пищевой, перерабатывающей промышленности, строительные, автотранспортные предприятия на территории поселения отсутствуют.

Предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории городского поселения, относятся к субъектам малого предпринимательства. В настоящее время действует 17 точек розничной торговли (магазины, торговые павильоны), 2 точки бытового обслуживания. Это позволило достаточно спокойно пережить кризисные явления в экономике в 2008-2010 годах, поскольку на территории поселка нет градообразующих предприятий, на которых бы работало значительное количество населения. В то же время, ограниченность рынка городского поселения в целом и покупательной способности населения проживающего на территории поселка не позволяет субъектам малого и среднего бизнеса иметь источники для своего развития.

Как уже было сказано выше, градообразующим предприятием для Радищевского городского поселения является ОАО «Коршуновский ГОК». Такой вывод можно сделать в связи  с тем, что значительная часть трудоспособных граждан поселка занята на этом предприятии. В условиях становления рыночной экономики в России градообразующим предприятиям принадлежит особая роль: они являются ядром стабильности и функционирования населенного пункта. Распад, умирание градообразующих предприятий имеет существенное, судьбоносное значение не только для самого предприятия или трудового коллектива, а и для поселка в целом. Это обусловлено тем, что судьба жителей, власти, всех муниципальных подразделений связана с данным предприятием. Его экономический или вообще профессионально-трудовой статус может не иметь принципиального значения. Важно, что это предприятие обеспечивает социальную занятость населения, определяет профессиональные ориентации новых поколений, работает на развитие социальной инфраструктуры, обеспечивает возможности выхода на межгородские и даже на международные связи и т.д. Иначе говоря, в условиях становления рыночной экономики градообразующее предприятие в структуре поселения обретает особую социальную ответственность. Чаще всего судьба города или поселка оказывается зависимой от судьбы предприятия.

За 2009 год производство концентрата составило 4207,5 тыс.тонн, что на 10,5% меньше, чем в 2008 году. Производство продукции в сопоставимых ценах составило 89,5 % к уровню прошлого года. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами на 49,5 % меньше, чем в 2008 году и составило 5161,7 млн.руб.

По итогам работы в 2011 году положение в отрасли характеризуется следующими показателями:

- железорудный концентрат произведен в количестве 4 531 тыс. тонн;

- удельный вес в общем объеме произведенного по России концентрата составил 4,89 %.

Чистая прибыль по результатам 2011 года составила 5 071 296 тыс. руб.

В рамках программы «Развитие экономического потенциала Нижнеилимского  района» планируется инвестиционная программа ОАО «Коршуновский ГОК» за счет собственных и привлеченных средств в объеме 4,573 млрд. руб., создание 68 новых рабочих мест.

Экономическая программа предприятия на данный момент направлена на реализацию трех основных направлений:

- сохранение рынков сбыта и рентабельности производства,

- достижение и сохранение планового уровня производства концентрата на долгосрочную перспективу,

- эффективное управление затратами на производство, направленное на рациональное их использование.

Анализ бюджета поселения

Главной задачей бюджетного процесса в поселении является выполнение доходной части бюджета, так как без этого невозможно развитие территории поселения. Основной статьей собственных доходов бюджета поселения являются налоговые поступления.  Доходная часть бюджета городского поселения в 2010 году составила 9490,5 тысяч рублей, в том числе:

1.  Налоговые и неналоговые доходы в сумме 211,5 тысяч рублей.

В том числе:

- НДФЛ – 176 тысяч рублей;

- земельный налог – 5 тысяч рублей;

- налог на имущество физических лиц – 14 тысячи рублей.

- госпошлина – 16,5 тысяч рублей.

2. Дотации, субсидии и иные безвозмездные поступления в сумме 9279 тысяч рублей.

Расходная часть бюджета городского поселения в минувшем году составили 7767 тысяч рублей, в том числе:

- оплата труда и прочие выплаты 5453134,72

- услуги связи 19000

- транспортны услуги 1284,1

- коммунальные услуги 1054309,28

- работы, услуги по содержанию имущества 93552,6

- прочие работы и услуги 257717,04

- прочие расходы 48577,58

- увеличение стоимости основных средств 486370,5

- увеличение стоимости материальных запасов 352880,93

Прогноз основных показателей бюджета муниципального образования

| Наименование показателей | Ед. изм. | Факт 2010 г. | прогноз |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) - всего | Тыс.руб. | 0 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Балансовая прибыль (стр. 140 ф.2 бух. баланса) | Тыс.руб. | 0 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Фонд оплаты труда | млн.руб. | 3624,3 | 3690,5 | 3900,9 | 4111,6 | 4111,6 | 4111,6 |
| Среднесписочная численность работающих - всего, | тыс. чел. | 14 | 13 000 | 13 100 | 13 200 | 13 200 | 13 200 |
| Планируемые к уплате налоги, сборы и другие собственные доходы | тыс. руб. | 95,0 | 99 ,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Инвестиции в основной капитал | тыс. руб. | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

Вывод:

Проведенный анализ исполнения бюджета свидетельствует о том, что налоговые поступления в бюджет не обеспечивают формирование доходной части местного бюджета, достаточной для решения вопросов местного значения, закрепленных за поселением.

В связи с этим необходимо: повышать социально-экономическое развитие территории; контроль над оформлением земельных участков в собственность; регулярно и своевременно обновлять сведения, необходимые для начисления местных налогов, активизировать работу по легализации заработной платы; принимать меры административного воздействия в отношении недоимщиков по местным налогам.

- 2.5. Демографический прогноз

Демографический прогноз имеет чрезвычайно большое значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в поселении демографическая ситуация, комплексный потенциал поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в поселении к началу 2012 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структуры.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический показателей производились по трем сценариям развития:

•	инерционному;

•	базовому;

•	оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности и сальдо миграций.

Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят базовый прогноз численности.

В соответствии с оптимистическим прогнозом численность поселения в 2032 году может увеличиться до 1420 человек. Данное увеличение численности будет происходить, в основном, за счет притока мигрантов, связанного с реализацией инвестиционного потенциала территории поселения и, как следствие, с ростом объемов жилищного строительства.

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| Численность населения на начало года | тыс. человек | 1340 | 1400 | 1420 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 21%/282 | 22%/308 | 21%/310 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68%/911 | 68%/952 | 68%/968 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 11%/147 | 10%/140 | 10%/142 |

В соответствии с базовым прогнозом численность населения в 2032 году может увеличиться до 1370 человек.

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1340 | 1360 | 1370 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 21%/282 | 21%/286 | 22%/294 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68%/911 | 69%/938 | 69%/939 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 11%/147 | 10%/136 | 10%/137 |

В соответствии с инерционным прогнозом численность населения в 2032 году может уменьшиться до 1300 человек.

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| Численность населения на начало года | тыс. человек | 1340 | 1318 | 1300 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 21%/282 | 20%/263 | 20%/260 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68%/911 | 68%/897 | 68%/874 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 11%/147 | 12%/158 | 13%/166 |

## 2.6. Земельный фонд и категории земель

Согласно законодательству, земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

В свою очередь, каждая из категорий, имеет разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.

По данным паспорта муниципального образования за 2011 г. Площадь поселения составляет 12005,35 га, в том числе – земли населенных пунктов – 52,41 га.

Собственность на землю в границах населенных пунктов поселения распределяется на частную, в том числе: собственность физических и юридических лиц, а также на государственную – федеральную и областную; муниципальную – районную и поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.

Часть земельных участков на территориях поселения относится к муниципальной собственности, право на распоряжение такими землями имеет муниципальный район. Фактически, это те земли, на которых беспроблемно можно планировать размещение объектов муниципального значения. Согласно ст.14 №73-ФЗ запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы водных объектов.

### 2.6.1. Земли населенных пунктов

В соответствии со ст. 83 Земельного кодекса РФ, землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории земель населенных пунктов вводится и новое определение границ этих земель. В соответствии с п.2 ст.83 Земельного кодекса РФ «границы городских, городских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных категорий». На территории Радищевского муниципального образования находится один населенный пункт – р.п. Радищев,  его площадь составляет 52,41 га.

На территории Радищевского муниципального образования для ведения личного подсобного хозяйства, занятия огородничеством, индивидуального жилищного строительства образованы:

- Садово-огородническое некоммерческое товарищество «Радость» создано в июне 2010 года. СОНТ «Радость» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Иркутской области (Нижнеилимский отдел), свидетельство о государственной регистрации права от 21.06.2010 года 38 АД 196193. Общая площадь СОНТ «Радость» 188474 кв.м. Садовые участки выделяются всем желающим жителям р.п.Радищев. В настоящее время распределено участков 103, свободных участков 43;

- животноводческий кооператив «Радуга» образован году в 1986 году. К сожалению, официально кооператив не зарегистрирован т.к. большинство участников кооператива не понимают о необходимости регистрации земли. По подсчётам земельных участков примерно 220 ЖК «Радуга» подключены к летнему водопроводу, 100 участков к электроснабжению.

- индивидуальные участки созданы для индивидуального жилищного строительства. Участки под индивидуальное жилищное строительства стали выделяться с 1990 года. На сегодняшний день участков всего 103 из них находятся в собственности 21, постоянном бессрочном пользовании 15, в аренде 20, в стадии оформления 47.  Жители активно строят дома, бани, хозяйственные постройки, разводят кроликов, кур, свиней, коз, выращивают овощные культуры, ягоды, цветы. Индивидуальный сектор подключен к электроснабжению, летнему водопроводу.

Наименования видов разрешенного использования земельных участков и их коды

| Номер вида разрешенного использования земельного участка | Наименование вида разрешенного использования земельных участков | Состав вида разрешенного использования земельных участков |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов многоэтажной жилой застройки | Земельные участки, предназначенные для размещения малоэтажных жилых домов; земельные участки, предназначенные для размещения среднеэтажных жилых домов; земельные участки, предназначенные для размещения многоэтажных жилых домов; земельные участки общежитий. |
| 2 | Земельные участки, предназначенные для размещения домов индивидуальной жилой застройки | Земельные участки для размещения объектов индивидуального жилищного строительства; земельные участки для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебные участки). |
| 3 | Земельные участки, предназначенные для размещения гаражей и автостоянок | Земельные участки гаражей (индивидуальных и кооперативных) для хранения индивидуального автотранспорта; земельные участки, предназначенные для хранения автотранспортных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. |
| 4 | Земельные участки, находящиеся в составе дачных, садоводческих и огороднических объединений | Садовые, огородные и дачные земельные участки. |
| 5 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов торговли, общественного питания и бытового обслуживания | Земельные участки для размещения объектов оптовой и розничной торговли; земельные участки ресторанов, кафе, баров; земельные участки столовых при предприятиях и учреждениях и предприятий поставки продукции общественного питания; земельные участки рынков; земельные участки ремонтных мастерских и мастерских технического обслуживания; земельные участки химчисток, прачечных; земельные участки для размещения объектов технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования; земельные участки фотоателье, фото лабораторий; земельные участки бань; земельные участки парикмахерских; земельные участки предприятий по прокату; земельные участки объектов по оказанию обрядовых услуг (свадеб и юбилеев); земельные участки игровых залов, игровых автоматов, игорных домов (казино), тотализаторов, организации лотерей (включая продажу лотерейных билетов). |
| 6 | Земельные участки, предназначенные для размещения гостиниц | Земельные участки гостиниц; земельные участки прочих мест для временного проживания (отелей, мотелей). |
| 7 | Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, искусства, религии | Земельные участки образовательных учреждений (дошкольные, общеобразовательные, начального, среднего, высшего профессионального и послевузовского образования, дополнительного образования взрослых); земельные участки научных организаций (научно-исследовательские организации, научные организации образовательных учреждений высшего профессионального образования, опытно-конструкторские, проектно-конструкторские, проектно-технологические и иные организации, осуществляющие научную и (или) научно-техническую деятельность); земельные участки государственных академий наук (Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и строительных наук, Российская академия художеств); земельные участки объектов здравоохранения (лечебно-профилактические и научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения, фармацевтические предприятия и организации, аптечные учреждения, санитарно-профилактические учреждения, территориальные органы, созданные в установленном порядке для осуществления санитарно-эпидемиологического надзора, учреждения судебно-медицинской экспертизы); земельные участки ветеринарных лечебниц; земельные участки органов государственного управления общего и социально - экономического характера; земельные участки органов по реализации внешней политики, обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и общественного порядка, борьбе с преступностью; земельные участки организаций обязательного социального обеспечения и объектов предоставления социальных услуг; земельные участки спортивных клубов, коллективов физической культуры, действующих на самодеятельной и профессиональной основах в образовательных учреждениях; земельные участки детско-юношеских спортивных школ, клубов физической подготовки, спортивно-технических школ; земельные участки образовательных учреждений и научных организаций в области физической культуры и спорта; земельные участки общероссийских физкультурно-спортивных объединений (физкультурно-спортивные организации, общероссийские федерации (союзы, ассоциации) по различным видам спорта, общественно-государственные физкультурно-спортивные общества); земельные участки учреждений кино и кинопроката; земельные участки театрально-зрелищных предприятий, концертных организаций и коллективов филармонии; земельные участки выставок, музеев; земельные участки музыкальных, художественных и хореографических школ, клубных учреждений и библиотек; земельные участки религиозных групп и организаций; земельные участки гидрометеорологической службы; земельные участки организаций, занимающихся банковской и страховой деятельностью. |
| 8 | Земельные участки, предназначенные для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения | Земельные участки домов отдыха, пансионатов, кемпингов, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-оздоровительных лагерей; земельные участки домов рыболовов и охотников; земельные участки детских туристических станций, туристских парков, учебно-туристических троп, трасс, детских и спортивных лагерей; земельные участки природных лечебных ресурсов, лечебно-оздоровительных местностей и курортов; земельные участки парков (культуры и отдыха). |
| 9 | Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок | Земельные участки фабрик, заводов и комбинатов; земельные участки производственных объединений, концернов, промышленно-производственных фирм, трестов; земельные участки типографий; земельные участки других промышленных предприятий; земельные участки ДЭЗов (РЭУ, ЖЭК); земельные участки объектов коммунального хозяйства (за исключением земельных участков, указанных в п.13 настоящего перечня); земельные участки объектов переработки, уничтожения, утилизации и захоронения отходов; земельные участки мусороперерабатывающих (мусоросжигающих) предприятий; земельные участки кладбищ, крематориев; земельные участки баз и складов; земельные участки прочих предприятий материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок. |
| 10 | Земельные участки, предназначенные для размещения электростанций, обслуживающих их сооружений и объектов | Земельные участки тепловых электростанций, гидроэлектростанций, атомных электростанций и иных видов электростанций; земельные участки обслуживающих электростанции сооружений и объектов. |
| 11 | Земельные участки, предназначенные для размещения портов, водных, железнодорожных вокзалов, автодорожных вокзалов, аэропортов, аэродромов, аэровокзалов | Земельные участки для размещения речных портов; земельные участки для размещения морских торговых портов, морских рыбных портов, морских специализированных портов; земельные участки для размещения железнодорожных вокзалов и железнодорожных станций; земельные участки для размещения автодорожных вокзалов и автостанций; земельные участки для размещения аэропортов, аэродромов и аэровокзалов. |
| 12 | Земельные участки, занятые водными объектами, находящимися в обороте | Земельные участки для размещения водных объектов (за исключением земельных участков, указанных в п.16 настоящего перечня). |
| 13 | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых, размещения железнодорожных путей, автомобильных дорог, искусственно созданных внутренних водных путей, причалов, пристаней, полос отвода железных и автомобильных дорог, водных путей, трубопроводов, кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, воздушных линий электропередачи конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи; размещения наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи, объектов космической деятельности, обороны, безопасности. | Земельные участки, предназначенные для разработки полезных ископаемых; земельные участки для размещения железнодорожных путей и установления полос отвода и охранных зон железных дорог; земельные участки для размещения, эксплуатации, расширения и реконструкции строений, зданий, сооружений, в том числе устройств и других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов железнодорожного транспорта; земельные участки автомобильных дорог (за исключением земельных участков, указанных в п.16 настоящего перечня), их конструктивных элементов и дорожных сооружений, а также полос отвода автомобильных дорог; земельные участки для размещения объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств; земельные участки для размещения искусственно созданных внутренних водных путей; земельные участки для размещения причалов, пристаней, гидротехнических сооружений, других объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов морского, внутреннего водного транспорта; земельные участки гидротехнических и иных сооружений; земельные участки депо, открытых линий метро и наземных линий иного общественного транспорта; земельные участки для размещения нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов; земельные участки для размещения объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств и других объектов трубопроводного транспорта; земельные участки эксплуатационных предприятий связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения; земельные участки кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации, необслуживаемых усилительных пунктов на линии связи и соответствующих охранных зон; земельные участки наземных сооружений и инфраструктуры спутниковой связи; земельные участки иных конструктивных элементов и сооружений, объектов, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств транспорта, энергетики и связи, объектов космической деятельности; земельные участки объектов военной безопасности и прочих объектов обороны. |
| 14 | Земельные участки, занятые особо охраняемыми территориями и объектами, городскими лесами, скверами, парками, городскими садами | Земельные участки, имеющие особое природоохранное значение (земли государственных природных заповедников, памятников природы, национальных парков, природных парков, дендрологических парков, ботанических садов, территорий традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; земельные участки запретных и нерестоохранных полос); земельные участки, имеющие научное, эстетическое и иное особо ценное значение (типичные или редкие ландшафты, культурные ландшафты, сообщества растительных, животных организмов, редкие геологические образования). |
| 15 | Земельные участки, предназначенные для сельскохозяйственного использования | Земельные участки сельскохозяйственных угодий (пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями); земельные участки, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, объектов сельскохозяйственного назначения. |
| 16 | Земельные участки улиц, проспектов, площадей, шоссе, аллей, бульваров, застав, переулков, проездов, тупиков; земельные участки земель резерва; земельные участки, занятые водными объектами, изъятыми из оборота или ограниченными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов, набережные. В соответствии с Методическими указаниями, утвержденными приказом Минэкономразвития России от 15 февраля 2007г. №39, кадастровая стоимость земельных участков в составе земель населенных пунктов видов разрешенного использования земель, указанных в пункте 16 не рассчитывается и устанавливается равной одному рублю за земельный участок | Земельные участки общего пользования, занятые площадями, шоссе, аллеями, заставами, переулками, тупиками, улицами, проездами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, которые могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации; земельные участки земель резерва; земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности; земельные участки под полосами отвода водоемов, каналов и коллекторов. |

### 2.6.2. Земли сельскохозяйственного назначения

На основании Земельного кодекса РФ (п.1 ст.77) «землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, представленные для нужд сельского хозяйства, а также представленные для этих целей».

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются:

- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),

- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,

- земли, занятые коммуникациями,

- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений,

- земли, занятые водными объектами,

- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

На территории муниципального образования к западу от р.п. Радищев расположено два садоводческих товарищества, которые находятся на землях  сельскохозяйственного назначения (СНТ «Янтарь», СНТ «Молодежный»).

### 2.6.3. Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Земли промышленности

В соответствии с п.1 ст.88 Земельного кодекса РФ, «землями промышленности признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов промышленности могут предоставляться земельные участки для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений и обслуживающих их объектов, а также устанавливаться санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования указанной категории земель.

Земли энергетики

В соответствии с п.п. 1,2 ст.89 Земельного кодекса РФ, «землями энергетики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов энергетики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации». В целях обеспечения деятельности организаций и объектов энергетики могут предоставляться земельные участки для размещения воздушных линий электропередачи, наземных сооружений кабельных линий электропередачи, подстанций, распределительных пунктов, других сооружений и объектов.

На территории Радищевского муниципального образования проходят линейные объекты энергетики (ЛЭП 35 кВ , ЛЭП 10 кВ), имеются понизительные трансформаторные станции.

Земли транспорта

В соответствии со ст. 90 Земельного кодекса РФ «землями транспорта признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов автомобильного, морского, внутреннего водного, железнодорожного, воздушного и иных видов транспорта и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации».

В соответствии с п.3 ст.90 Земельного кодекса, в целях обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства могут предоставляться земельные участки для:

1) размещения автомобильных дорог, их конструктивных элементов и дорожных сооружений;

2) размещения автовокзалов и автостанций, других объектов автомобильного транспорта и объектов дорожного хозяйства, необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств;

3) установления полос отвода автомобильных дорог.

Земельные участки на полосах отвода автомобильных дорог в пределах земель автомобильного транспорта могут передаваться в установленном Земельным кодексом РФ порядке в аренду гражданам и юридическим лицам для размещения объектов дорожного сервиса и установки рекламных конструкций.

Для создания нормальных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения и требований безопасности населения создаются придорожные полосы в виде прилегающих с обеих сторон к полосам отвода автомобильных дорог земельных участков с установлением особого режима их использования, включая ограничение строительной деятельности (по возведению зданий, строений и сооружений) и ограничение хозяйственной деятельности в пределах придорожных полос; запрет на установку рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технического регламента и нормативных актов по безопасности движения транспорта, а также информационных щитов и плакатов, не имеющих отношения к безопасности движения.

Порядок установления и использования таких придорожных полос и полос отвода федеральных автомобильных дорог определяется Правительством РФ, который до настоящего времени не разработан.

На территории радищевского муниципального образования к землям транспорта относятся территории, занимаемые участками областной автомобильной дороги общего пользования «Рудногорск-Радищев».

Земли связи, радиовещания, телевидения, информатики

На основании ст. 91 Земельного кодекса, землями связи, радиовещания, телевидения, информатики признаются земли, которые используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) объектов связи, радиовещания, телевидения, информатики и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

В целях обеспечения связи (кроме космической связи), радиовещания, телевидения, информатики могут предоставляться земельные участки для размещения объектов соответствующих инфраструктур, включая:

1) эксплуатационные предприятия связи, на балансе которых находятся радиорелейные, воздушные, кабельные линии связи и соответствующие полосы отчуждения;

2) кабельные, радиорелейные и воздушные линии связи и линии радиофикации на трассах кабельных и воздушных линий связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

3) подземные кабельные и воздушные линии связи и радиофикации и соответствующие охранные зоны линий связи;

4) наземные и подземные не обслуживаемые усилительные пункты на кабельных линиях связи и соответствующие охранные зоны;

5) наземные сооружения и инфраструктуру спутниковой связи.

По территории Радищевского муниципального образования проходят сети связи.

Земли иного специального назначения

К землям специального назначения в зависимости от характера специальных задач, для решения которых они используются или предназначены, могут относиться земельные участки, предоставленные для специализированной деятельности.

На территории Радищевское МО к землям специального назначения следует отнести участок, занятый водозаборным сооружением.

- 2.6.4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

На основании п. 4 ст. 2 Федерального закона «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995г. №33, все особо охраняемые природные территории учитываются при разработке территориальных комплексных схем, схем землеустройства и районной планировки.

В соответствии со статьей 94 Земельного кодекса РФ к землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

К землям особо охраняемых территорий относятся:

- особо охраняемые природные территории (земли заповедников, заказников, памятники природы, природных парков), а так же земли лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

- земли природоохранного назначения, занятые лесами, предусмотренными местным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных  на землях лесного фонда, особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные значения;

- земли рекреационного назначения (земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной занятости граждан). В состав земель данной категории входят земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристические базы, лесопарки, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты;

- земли историко-культурного назначения (земли объектов культурного наследия, в том числе археологического наследия, достопримечательные места, земли военных и гражданских захоронений).

К землям особо охраняемых территорий так же относят земельные участки, занятые источниками водоснабжения (водозабор).

Основное целевое назначение земель особо охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных и историко-культурных объектов в их границах путем запрета или ограничения хозяйственной деятельности.

На территории Радищевское МО земли особо охраняемых территорий на данный момент не выделены в отдельную категорию.

### 2.6.5. Земли водного фонда

С принятием Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006г. были внесены принципиально новые изменения и в положения Земельного кодекса РФ, регламентирующие состав земель водного фонда и порядок установления границ земель водного фонда:

«…1. К землям водного фонда относятся земли:

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах;

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

2. На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется формирование земельных участков».

Согласно Водному и Земельному кодексам РФ необходимо выделение из ранее установленных земель водного фонда водоохранных зон и прибрежных полос, как составляющих элементов зон с особыми условиями использования территорий и, соответственно, отображения на схемах территориального планирования уже других границ земель водного фонда и зон с особыми условиями использования территорий.

Изменилось понятие «водного объекта».

«Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима».

Классификация водных объектов согласно Водному кодексу РФ №74-ФЗ от 03.06.2006г:

«1. Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, морфометрических и других особенностей подразделяются на:

1) поверхностные водные объекты;

2) подземные водные объекты.

2. К поверхностным водным объектам относятся:

1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие);

2) водотоки (реки, ручьи, каналы);

3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);

4) болота;

5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);

3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и покрытых ими земель в пределах береговой линии».

Водный кодекс вводит понятие береговой линии и береговой полосы – как полосы земли вдоль береговой линии водного объекта, предназначенной для общего пользования. Ширина водоохраной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 нового Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров; водоохранные зоны озер составляют не менее 50 м. Водоохранные зоны рек в настоящее время не установлены и не утверждены.

Соблюдение режима использования водоохранных зон рек необходимо в целях охраны рек и водоемов как источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Вопросы использования и охраны земель водного фонда (земель федерального уровня собственности) исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Водного кодекса РФ.

### 2.6.6. Земли лесного фонда

Согласно статье 101 Земельного кодекса РФ к землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Земли лесного фонда Радищевское  МО находятся в ведении Рудногорского участкового лесничества Рудногорского лесхоза (Нижнеилиское лесничество Иркутской области). Нижнеилимское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 15.09.2009 г. № 364 «О внесении изменений в приказ Федерального агентства лесного хозяйства от 04.12.2008 г. № 374 «Об определении количества лесничеств на территории Иркутской области и установлении их границ».

В целом лесорастительные условия района расположения лесничества можно считать относительно благоприятными для произрастания древесной и кустарниковой растительности.

Согласно ведомости деления лесов по целевому назначению и категориям защитных лесов Лесохозяйственного регламента Нижнеилимского лесничества агентства лесного хозяйства Иркутской области все леса на территории поселения дифференцированы следующим образом:

- Защитные леса

К защитным  полосам лесов, расположенным вдоль автомобильных дорог отнесены леса, ранее относившиеся к категории защитных лесов первой группы – «защитные полосы лесов вдоль железнодорожных магистралей, автомобильных дорог Федерального, Республиканского и Областного значения». В соответствии с ГОСТ 17.5.3.02-90 «Охрана природы. Земель. Нормы выделения на землях Государственного лесного фонда защитных  полос леса вдоль железных и автомобильных дорог» их ширина установлена 250 м по обе стороны от автомобильной дороги.

Защитные леса созданы в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Правовой режим лесов, выполняющих функции защиты автомобильных путей транспорта определён статьёй 105  Лесного кодекса,  Приказом МПР РФ от 22.01.2008 г. № 13, а также Лесоустроительной инструкцией, 2008г.

- Ценные леса:

а) запретные полосы лесов, расположенные  вдоль водных объектов;

б) нерестоохранные полосы лесов.

Созданы на базе одноименных лесов первой группы, которые были образованы Постановлением СМ СССР от 07. 04. 1946 № 781 и СМ РСФСР от 26.10.1973 № 554.

Правовой режим этих лесов установлен статьей 106 Лесного кодекса,   Приказом МПР РФ от 22.01.2008 №13, а также Лесоустроительной инструкцией, 2008 г.

Согласно статье 8 Федерального закона  от 04. 12. 2006 № 210 - ФЗ леса первой группы и категории защитности  лесов первой группы признаются защитными лесами и категориями защитных лесов, предусмотренных статьёй 102 Лесного  кодекса.

Запретные полосы лесов  надежно защищают водные источники от заиления и загрязнения, нейтрализуют вредные вещества, улучшают органолептические свойства и химический состав вод, поступающих с водосборных площадей в водоемы, а также бактериологические показатели воды. Прирусловые насаждения, оказывая положительное влияние на состояние рек и водоемов, повышают энергетический потенциал рек и воздействие их на сельское и рыбное хозяйства. Лесные насаждения улучшают климат, регулируют водный режим, предохраняют почву от водной и ветровой эрозии, имеют санитарно-гигиеническое и культурно-эстетическое значение.

- Эксплуатационные

Эксплуатационные леса  созданы на базе лесов III группы.

Целевое назначение этих лесов определено частью 3 статьи 12 Лесного кодекса, а также п.12 Лесоустроительной инструкцией (2008г) согласно которым эксплуатационные леса подлежат освоению в целях устойчивого,  максимально эффективного получения высококачественной  древесины и других лесных ресурсов, продуктов их переработки с обеспечением сохранения полезных функций лесов.

В эксплуатационных лесах допускаются все виды использования лесов,  предусмотренные статьёй 25 Лесного кодекса.

Приведенное разделение по целевому назначению лесов позволит организовать ведение лесного хозяйства на научно-обоснованных принципах, обеспечивающих всестороннее использование ценных свойств леса, повышение производительности лесов как для получения древесины, так и для других полезных свойств леса, а также соответствует естественно-историческим и экономическим условиям района расположения лесничества и действующему лесному законодательству.

Согласно протоколу №14-17/0150-пр от 21.12.2007г. «О принятии согласованных мер по обеспечению регистрации права собственности РФ на лесные участки в составе земель лесного фонда и установления границ лесничеств и лесопарков на землях лесного фонда, в состав которых включены лесные участки, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций» отнесению к собственности Российской Федерации подлежат территории лесных массивов, расположенные на землях сельскохозяйственного назначения и представленные лесными насаждениями, ранее находившимися в пользовании сельхозформирований (колхозные леса).

Вопросы использования и охраны земель лесного фонда исключены из содержания документов территориального планирования и регулируются положениями Лесного кодекса РФ.

### 2.6.7. Земли запаса

В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии со статьей 80 Земельного кодекса и относящихся к землям сельскохозяйственного назначения. На территории Радищевского МО земли запаса предназначены для перспективного развития населенного пункта. Генеральным планом предполагается перевод части таких земель в категорию «земли населенных пунктов» с целью организации жилья сезонного типа.

Выводы:

Анализ земель на территории поселения показал невозможность точного подсчета площадей земель различных категорий. Это связано с незавершенностью работ по постановке земельных участков на кадастровый учет.

Таким образом, в составе земельного фонда поселения в обязательном порядке необходимо установить границы земельных участков и территорий, попадающих под юрисдикцию градостроительного законодательства. А именно:

1) Границы земель населенных пунктов;

2) Границы земель сельскохозяйственного назначения

3) В составе земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения:

- границы земель промышленности

- границы земель энергетики

- границы земель транспорта

- границы земель связи и информатики

- границы земель специального назначения

- границы земель обороны и безопасности

5) Границы земель запаса.

### 2.6.8. Структура землепользования, кадастровая оценка земель

Основной целью проведения работ по государственной кадастровой оценке земель является создание налоговой базы для исчисления земельного и ряда других имущественных налогов («Земельный кодекс РФ, ст.65, 66; постановление Правительств РФ от 08.04.2000г. №316). Кадастровая стоимость земельного фонда определяет объём потенциально возможных поступлений земельного налога в бюджеты муниципальных образований.

Действующие нормативно-правовые акты Иркутской области об утверждении результатов государственной кадастровой оценки объектов недвижимости

- Постановление Правительства Иркутской области от 3 февраля 2009 г. № 15-пп «О результатах государственной кадастровой оценки земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения на территории Иркутской области».

- Постановление администрации Иркутской области от 31 июля 2007 г. № 150-па «О результатах государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения, за исключением земель, используемых для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства, на территории Иркутской области».

- Постановление Правительства Иркутской области от 27 февраля 2010 г. № 23-пп «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения в виде средних значений удельных показателей для определения кадастровой стоимости вновь образуемых земельных участков и существующих земельных участков в случаях изменения категории земель, вида разрешенного использования, уточнения площади, выявления ранее учтенных земельных участков, не включенных в состав инвентаризационной описи».

- Постановление Правительства Иркутской области от 18 февраля 2009 г. № 30-пп «О результатах государственной кадастровой оценки земель садоводческих, огороднических и дачных объединений на территории Иркутской области».

- Постановление Правительства Иркутской области от 26.08.2010г №209-пп «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых территорий и объектов на территории Иркутской области».

## 2.7. Зонирование территории муниципального образования. Планировочная структура

### 2.7.1. Функциональное зонирование

Функциональное зонирование территории — деление территории на зоны при градостроительном планировании развития территорий поселений с определением видов градостроительного использования установленных зон и ограничений на их использование.

Сложившиеся функциональные зоны представлены на «Карте комплексной оценки современного состояния р.п. Радищев». Проектные функциональные зоны отображены на карте генерального плана, а также на «Карте границ функциональных зон р.п. Радищев и параметров их развития».

Зонирование должно стать важнейшим и эффективным инструментом регулирования градостроительной деятельности и землепользования на территориях муниципальных образований, позволяющим муниципальным образованиям проводить самостоятельную муниципальную политику в области землепользования и застройки. Зонирование заключается в разделении определенной территории в соответствии с установленными критериями на зоны с определением для каждой из зон особого режима (ограничений хозяйственной и иной деятельности и т.д.).

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы населенных пунктов к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории. Земельный кодекс указывает следующие виды и состав территориальных зон:

- жилые,

- общественно-деловые,

- производственные,

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур,

- зоны рекреационного назначения,

- зоны особо охраняемых территорий,

- зоны специального назначения,

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Градостроительное зонирование - зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления градостроительных регламентов

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий с установлением элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

- Жилая зона

Жилые зоны состоят из трех типов застройки: индивидуальная малоэтажная, индивидуальная застройка сезонного типа и среднеэтажная застройка до 5 этажей.

- Индивидуальная застройка:

  - усадебная – застройка 1-2 этажными жилыми домами с приусадебными участками, площадью 0,03-0,2 га, с достаточно развитой хозяйственной частью;

  - блокированная – застройка 2-х квартирными блокированными домами с участками площадью 0,04-0,06 га с хозяйственной частью

  - сезонного типа - застройка 1 этажными жилыми домами с приусадебными участками, площадью 0,03-0,2 га,

- Среднеэтажная застройка – секционные 5-ти этажные дома, расположенные в северной части населенного пункта.

- Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, социальной защиты, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений, учреждений культуры и искусства, предприятий торговли и общественного питания, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

Все объекты общественного делового назначения сосредоточены в северной и северо-западной частях населенного пункта. Здесь расположены такие объекты, как  школа, детский сад, культурно-досуговый комплекс, магазины, баня.

#### Производственная зона

Производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Производственная зона имеет разделение на промышленные и коммунально-складские зоны. Промышленные зоны в границах населенного пункта отсутствуют.  К востоку от р.п. Радищев располагается производственный объект – котельная, к северу от р.п. Радищев расположен комплекс водозаборных сооружений.

Коммунально-складские зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

В границах населенного пункта сформировалось несколько участков коммунально-складского назначения. В северной части населенного пункта расположен гаражный кооператив - Молодежный», в южной – «Горняк».

Проектом предполагается формирование еще одного участка коммунально-складского назначения в восточной части населенного пункта для размещения, проектируемой автомойки пункта СТО.

#### Зона транспортной инфраструктуры

В зоне транспортной инфраструктуры р.п. Радищев размещаются сооружения и коммуникации автомобильного транспорта.

Для предотвращения вредного воздействия от сооружений и коммуникаций зоны транспортной инфраструктуры на среду жизнедеятельности человека, необходимо соблюдение нормативных расстояний в соответствии с требованиями технических регламентов, строительных норм и правил, СанПиН и других нормативных документов до территорий жилых, общественно-деловых и рекреационных зон.

Улично-дорожная сеть р.п. Радищев представляет собой непрерывную систему живописных улиц различного функционального назначения.

Въезд в поселок осуществляется с областной автомобильной дороги общего пользования Рудногорск-Радищев.

Улица Тушамская и въезд в поселок относятся к улицам в жилой застройке, ул. Зеленая, ул. Пионеров и ул. Мира являются основными проездами. Ул. Илимская, ул. Таежная, ул. Горная, ул. Ольховая, ул. Солнечная, ул. Строителей относятся к второстепенным проездам.

#### Зона сельскохозяйственного использования

В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться:

- зоны сельскохозяйственных угодий – пашни, сенокосы, пастбища, земли, занятые многолетними насаждениями;

- зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов городского хозяйства.

Зоны сельскохозяйственного использования как таковые на территории р.п. Радищев отсутствуют. Зоны занятые садоводческими товариществами генеральным планом отнесены к зонам жилой застройки сезонного типа.

#### Зона рекреационного назначения

Предназначаются для организации мест отдыха населения и включают в себя парки, сады, лесопарки, пляжи, водоемы, спортивные сооружения, учреждения отдыха. В настоящее время в р.п. Радищев сложилась организованная система учреждений и мест для активных видов отдыха населения, нуждающаяся в постоянной деятельности по совершенствованию и сохранению зеленых территорий.

Поселение  имеет рекреационные ресурсы в пойме Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Проектом предлагается организация пляжа на побережье залива.

В состав зон рекреационного назначения входят:

- зеленые насаждения общего пользования – парки, сады, скверы, бульвары, территории для занятий спортом. Требуется благоустройство существующих зеленых насаждений и организация новых из расчета 12 м2/чел.

- естественные луга – расположены в пойме Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища.

- водные объекты – Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища.

#### Зона специального назначения

Зона специального назначения предназначена для размещения кладбищ, очистных сооружений, полигонов ТБО, биотермических ям и иных объектов, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон.

На территории поселения к зоне специального назначения относится участок, расположенный в северной части населенного пункта, где находятся канализационные очистные сооружения.

### 2.7.2. Планировочная структура

Планировочная структура р.п. Радищев представлена кварталами жилой застройки разных типов, застройкой общественно-делового назначения, разделенной сеткой улиц, преимущественно правильного начертания. Въезд в населенный пункт с восточной стороны  осуществляются с областной автомобильной дороги общего пользования Рудногорск-Радищев.

В северной части населенного пункта располагается преимущественно застройка средней этажности, в южной части – индивидуальная жилая застройка и застройка сезонного типа.

Планировочная структура территории городского поселения представлена на Карте комплексной оценки современного использования территории муниципального образования.

### 2.7.3. Зоны с особыми условиями использования территории

Рациональное использование и возможность градостроительного освоения территории во многом связано с характером ограничений на хозяйственные и иные виды деятельности в зонах с особыми условиями использования. Для проектируемой территории законодательно установлены зоны, связанные с ограничениями техногенного и природного характера.

В настоящем разделе в соответствии с требованиями ст. 19 Градостроительного кодекса РФ перечислены, а в графической части проекта отображены границы зон с особыми условиями использования территории.

Согласно положениям Градостроительного кодекса, к зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории Радищевского муниципальногообразования отнесены:

1.	СЗЗ производственно-коммунальных, инженерно-технических, санитарно-технических объектов, а также объектов специального назначения

2.	СЗЗ и придорожные полосы железной дороги, автомобильных дорог

3.	Охранные коридоры коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, линий связи и пр.)

4.	Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

5.	Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

6.	Месторождения полезных ископаемых

7.	Зоны инженерно-строительных ограничений

8.	Особо охраняемые природные территории, территории природно-рекреационного назначения

9.	Территории объектов культурного наследия и зон охраны объектов культурного наследия

2.7.3.1.  Планировочные ограничения техногенного характера

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Планировочные ограничения техногенного характера:

- Санитарно-защитные зоны промышленных предприятий

- Санитарно-защитные зоны кладбищ, скотомогильников, свалок ТБО

- Охранные зоны линий электропередач

- Охранные зоны трубопроводов и систем газоснабжения

- Охранные зоны линий и сооружений связи

- Охранные зоны транспортной инфраструктуры

- Санитарно-защитные и охранные зоны магистральных газопроводов и систем газоснабжения

Охранные зоны электрических сетей

Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабельные линии электропередачи. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» охранные зоны – это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от крайних проводов на расстоянии: до 20 киловольт – 10 м; 35 киловольт – 15м; 110 киловольт – 20м; 150, 220 киловольт – 25м; 400 киловольт – 30м; 750 киловольт – 40м; 1150 киловольт – 55м.

В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири», в ведении которой находятся электрические сети, запрещается: производить строительство любых зданий и сооружений; осуществлять всякого рода взрывные и мелиоративные работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; размещать автозаправочные станции и иные хранилища горюче-смазочных материалов; устраивать всякого рода свалки и склады; набрасывать на провода опоры и приближать к ним посторонние предметы. («Правила устройства электроустановок» изд. 6, Главгосэнергонадзора России, Москва,1998г).

Охранные зоны линий и сооружений связи

Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также сооружений связи Российской Федерации. Размеры охранных зон устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

На трассах кабельных и воздушных линий связи и линий радиофикации:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

- для подземных кабельных и для воздушных линий связи и линий радиофикации, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи и линий радиофикации не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

- для морских кабельных линий связи и для кабелей связи при переходах через судоходные и сплавные реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) - в виде участков водного пространства по всей глубине от водной поверхности до дна, определяемых параллельными плоскостями, отстоящими от трассы морского кабеля на 0,25 морской мили с каждой стороны или от трассы кабеля при переходах через реки, озера, водохранилища и каналы (арыки) на 100 метров с каждой стороны;

- для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования не менее чем на 3 метра и от контуров заземления не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

- при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи и линий радиофикации плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

- вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

Охранные зоны транспортной инфраструктуры

К охранным зонам транспорта относятся земельные участки, необходимые для обеспечения нормального функционирования транспорта, сохранности, прочности и устойчивости сооружений, устройств и других объектов транспорта, а также прилегающие к землям транспорта земельные участки, подверженные оползням, обвалам, размывам, селям и другим опасным воздействиям.

В охранных зонах транспорта вводятся особые условия землепользования. Порядок установления охранных зон, их размеров и режима определяется для каждого вида транспорта в соответствии с действующим законодательством.

Придорожная полоса автомобильных дорог вне застроенных территорий

Для создания нормативных условий эксплуатации автомобильных дорог и их сохранности, обеспечения требований безопасности дорожного движения выделяются придорожные полосы - прилегающие с обеих сторон к полосе отвода дорог участки земли с особым режимом использования. («Правила установления и использования природных полос федеральных автомобильных  дорог общего пользования», утверждены постановлением Правительства РФ №1420 от 01.12.98).

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (сооружений со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов Государственной инспекции безопасности дорожного движения и объектов дорожного сервиса.

В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается в размере:

- для автомобильных дорог первой и второй категорий – 75 м;

- для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий – 50 м;

- для автомобильных дорог пятой категории – 25 м.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или муниципального, местного значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается соответственно федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере дорожного хозяйства, уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления (их компетенция предусмотрена в статье 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).

Охранные зоны являются ограничением для размещения объектов капитального строительства, на этой территории запрещается размещение жилых и общественных зданий, складов нефти и нефтепродуктов.

Санитарно-защитная зона

Санитарно-защитная зона – обязательный элемент любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

В нижеприведенной таблице указаны основные предприятия Радищевского муниципального образования, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду с учетом класса опасности и размера санитарно-защитных зон (СЗЗ) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

| № | наименование и местонахождение предприятия | вид деятельности | класс опасности в соотв. с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 | нормативный размер СЗЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГК «Горняк» | Гаражный кооператив | 5 | 100 |
| 2 | ГК «Молодежный» | Гаражный кооператив | 5 | 100 |
| 3 | Канализационные очистные сооружения | Очистка сточных вод | Установленная пропускная способность комплекса очистных сооружений – 1100 м3/сутки | 200 (в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 4 | Котельная р. п. Радищев | Выработка тепловой энергии | Установленная тепловая мощность котельной – 50 Гкал/ч. | 50 |

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 для каждого объекта должны быть разработаны проекты санитарно-защитных зон, а также проекты сокращения СЗЗ в случае размещения производств в непосредственной близости от жилья. При строительстве новых, реконструкции или техническом перевооружении действующих предприятий и сооружений должны быть предусмотрены мероприятия по организации и благоустройству санитарно-защитных зон, включая переселение жителей, в случае необходимости.

В границах санитарно-защитных зон запрещается размещать: жилые зоны и отдельные объекты для проживания людей; рекреационные зоны и отдельные объекты зеленых насаждений общего пользования; коллективные или индивидуальные дачные и садово-огородные участки; предприятия по производству лекарственных веществ и средств; склады сырья и продуктов для фармацевтических предприятий; предприятия пищевых отраслей промышленности; оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов; спортивные сооружения, образовательные и детские учреждения; лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах СЗЗ допускается размещать: сельхозугодия для выращивания технических культур; предприятия меньшего класса вредности, чем основное производство; объекты торговли и общественного питания, мотели; гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, автозаправочные станции, а также объекты, связанные с облуживанием данного предприятия.

Санитарно-защитные зоны объектов специального назначения

Объекты специального назначения, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, - полигоны ТБО, кладбища, скотомогильники.

На территории муниципального образования отсутствуют полигоны ТБО, свалки, скотомогильники.

Санитарно-защитные зоны кладбищ

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захоронение в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

а) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных и санаторно-курортных зон:

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью от 20 до 40 га – 500 м;

- кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью менее 20 га но более 10 га - 300м.

- Кладбища смешанного и традиционного захоронения площадью 10 и менее га – 100 м.

б) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения - не менее 1000 м с подтверждением достаточности расстояния расчетами поясов зон санитарной охраны водоисточника и времени фильтрации;

На территории р.п. Радищев расположено одно кладбище. На сегодняшний день  освоена площадь 4200 км.кв. На перспективу зарезервирована площадь – 11 га. В связи с этим на картах отображена ССЗ размером 300 м.

2.7.3.2. Планировочные ограничения природного характера

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Ширина водоохранной зоны по новому кодексу устанавливается от соответствующей береговой линии. В соответствии с пунктом 4 статьи 65 водного кодекса РФ ширина водоохранной зоны строго регламентирована в зависимости от протяженности реки – 50, 100 и 200 метров. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего всем видам водопользования, имеют определенные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной.

В соответствии с п. 16, ст. 65 Водного кодекса, в границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями в водоохраной зоне запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ проводятся с согласования с бассейновыми и другими территориальными органами управления использованием и охраной водного фонда Министерства природных ресурсов Российской Федерации.

На территории прибрежных защитных полос рекомендуется посадка или сохранение древесно-кустарниковой или луговой растительности.

Согласно ст. 6 № 74-ФЗ от 03.06.2006 поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено Водным Кодексом.

Согласно ст. 6 Водного Кодекса РФ №74-ФЗ вдоль береговой линии водных объектов устанавливается береговая полоса – полоса земли, предназначенная для общего пользования. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров. В соответствии с №73-ФЗ от 03.06.2006 «О введении в действие Водного кодекса Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

В таблице представлены размеры водоохранных зон, прибрежных защитных полос и береговых полос водных объектов, расположенных на территории муниципального  образования  в соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006:

| Название водного объекта | Длина водного объекта (км) | Размер прибрежной защитной зоны, м | Размер береговой полосы, м | Размер водоохранной зоны, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища | - | 50 | 20 | 200 |
| Руч. Мостовой | 5,1 км | 50 | 20 | 50 |
| Руч. Водяной | 0,9 км | 50 | 20 | 50 |

В соответствии с Водным Кодексом РФ № 74-ФЗ от 03.06.2006 для водохранилища, расположенного на водотоке, ширина водоохраной зоны устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Усть-Илимское водохранилище - водоем, образованный плотиной Усть-Илимской ГЭС на реке Ангара. Протяженность реки Ангара составляет 1 779 км (водоохранная зона 200 м), соответственно для Усть-Илимского водохранилища устанавливается водоохранная зона  - 200м.

При размещении новых объектов следует соблюдать условия ст. 67 №74-ФЗ от 03.06.2006.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы,
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается не менее 30 м от водозабора и на расстоянии не менее 50 м — при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» СанПиН 2.1.4.1110-02 (14.03.2002), утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ в зоне охраны источников водоснабжения запрещается:

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубка леса главного пользования и реконструкции.

Инженерно-строительные ограничения

Инженерно-строительные ограничения обусловлены инженерно-геологическими, гидрологическими особенностями, ограничивающими градостроительное освоение территории. Таковыми  являются - зона затопления паводком 1% обеспеченности (неблагоприятная для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовке территории (подсыпка, дренаж, берегоукрепление), наличие овражных и прибрежно-склоновых территорий, а также территорий, подверженных экзогенным геологическим процессам (карсты, оползни, и т.д.). Сведения о наличии зоны затопления 1% обеспеченности на территории Радищевского муниципального образования отсутствуют.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых населенных пунктов, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются (в ред. Федерального закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ).

Неблагоприятными для освоения являются территории, подверженные эрозионным процессам, которые вызваны морфографическими особенностями рельефа, режимом поверхностного и подземного стока и физико-механическими свойствами грунтов.

На этапе выбора площадки под строительство необходимы инженерно-геологические изыскания с целью выявления просадочных грунтов и карста. В большинстве случаев основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить покровные суглинки, которые могут обладать просадочными свойствами.

Заболоченные территории - территории, характеризующиеся переувлажненностью, наличием влаголюбивой (болотной) растительности и неразложившейся органической массы (торфа), с плоским рельефом с затрудненным стоком поверхностных вод; неглубоким залеганием водоупорных пластов, препятствующих оттоку грунтовых вод; сменой уклонов местности, приводящей к выклиниванию грунтовых вод на поверхность; притоком грунтовых вод из глубинных горизонтов.

2.7.3.3. Ограничения по требованиям охраны объектов культурного наследия

На территории Радищевского муниципального образования расположено два объекта археологического наследия.

1. Нижнее - Илимская стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, напротив п. Нижнеилимск, в 5,5 км к юго-западу от р.п. Радищев. Зафиксированы: изделия из камня, фаунистические остатки. Объект временем неолита.

2. Усть-Тушама (Илимская), стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, выше п. Нижнеилимск, в 5,6 км к югу-западу от р.п. Радищев, на площади правого приустьевого мыса р. Тушама. Зафиксированы: изделия из камня, фаунистические остатки. Объект временем неолита.

Согласно законодательству, каждый объект культурного наследия должен иметь территорию в утвержденных границах, которая вносится в документы территориального планирования, градостроительного зонирования, планировки и межевания территорий. Кроме того устанавливаются охранные зоны объектов культурного наследия.

Охранная зона объекта культурного наследия – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Однако объекты археологического наследия, расположенные на территории Радищевского муниципального образования затоплены водами Усть-Илимского водохранилища. В связи с этим определение границ объектов археологического наследия, а также установление охранных зон представляется не возможным.

На сегодняшний день высказываются предположения о возможности открытия новых палеолитических местонахождений в местах береговых обнажений на 60 – 80 –ти метровых террасах. Продолжение археологических работ на Илиме необходимо и имеет большую перспективу в изучении как древнейшей истории Илимского края (палеолит), так и эпохи неолита и бронзы.

Таким образом, учет и соблюдение требований зон с особыми условиями использования, будет способствовать рациональному использованию  проектируемой  территории и созданию благоприятных условий для проживания населения.

## 2.8. Объекты местного значения

Полномочия органов местного самоуправления  муниципального района

Градостроительный кодекс РФ в области территориального планирования увязывает содержание генерального плана с полномочиями органов муниципальной власти соответствующих уровней, что повышает их ответственность за реализацию утверждаемых градостроительных решений.

На территории Радищевского муниципального образования расположен ряд объектов, относящихся к вопросам местного значения муниципального района, но без которых жизнедеятельность поселения не возможна.

Согласно ст. 15 от 06.10. 2003г. №131-ФЗ к вопросам местного значения муниципального района относятся:

- организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, организация предоставления дополнительного образования и общедоступного бесплатного дошкольного образования;

- организация первичной медико-санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических и больничных учреждениях;

- создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли, бытового обслуживания;

- создание условий для предоставления  транспортных услуг населению, организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах  муниципального района;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования между населенными пунктами, мостов и иных транспортных инженерных сооружений  вне  границ населенных пунктов, в границах муниципального  района;

- организация в  границах муниципального района электро - и газоснабжения поселений;

- организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.

Полномочия органов местного самоуправления  поселения

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г. №131-ФЗ к полномочиям органов местного самоуправления поселения относятся следующие вопросы территориального планирования:

- организация в границах поселения электро,- тепло, - газо и водоснабжения снабжение населении топливом; организация освещения улиц и установка указателей с названиями улиц и номерами домов;

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов  поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и  иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация  транспортного обслуживания населения в границах поселения;

- обеспечение малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства и содержания  муниципального жилищного фонда, создание условий для  жилищного строительства;

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного  питания, торговли и бытового обслуживания;

- организация библиотечного обслуживания населения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры;

- охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории  и  культуры  местного (муниципального) значения, расположенных в  границах поселения;

- обеспечение условий для развития на  территории поселения  массовой физической  культуры и спорта;

- создание условий для массового отдыха жителей поселения, организация обустройства мест массового  отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- организация сбора и вывоза  бытовых отходов и  мусора;

- содержание  мест захоронения, организация ритуальных услуг;

- обеспечение мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов.

### 2.8.1. Объекты социальной инфраструктуры

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в рабочих поселках, как правило, формируется единый общественный центр, дополняемый объектами повседневного пользования в жилой застройке населенных пунктов.

«Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры» (далее «Методика...»), одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р предлагает расчетные нормативы по четырем группам предприятий и учреждений, оказывающих населению гарантированные социальные услуги:

–образования (образовательные учреждения, включая дошкольные);

–здравоохранения;

–культуры и искусства;

–физической культуры и спорта.

Кроме «Методики...» нормы расчета количества и мощностей  объектов  системы социально-бытового обслуживания даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее СНиП «Градостроительство...»).

Нормативы расчета емкости объектов социальной инфраструктуры

| №№ п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений |  |  | Норматив |  |  | Радиус доступности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения (ДДУ) общего типа | охват детей, %. |  |  | 85 (СНиП) |  |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 0-6 лет |  |  | 60 (методика) |  |  | 300 м |
|  | сельское поселение |  |  |  | 40 (методика) |  |  | 500 м |
|  | специализированные | охват детей, % |  |  | 3 (СНиП) |  |  | - |
|  | оздоровительные |  |  |  | 12 (СНиП) |  |  | - |
| 2 | Общеобразовательные школы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город | мест на 100 детей 7-17 лет |  |  | 85 (методика) |  |  | 500 м — 1 ступень; 750 — 2,3 ступень |
|  | сельское поселение |  |  |  | 40 (методика) |  |  | 500 м — 1 ступень; 2-4 км — 2,3 ступень |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения | охват школьников, % |  |  | 10 (СНиП) |  |  | - |
| 4 | Начальное профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  |  | 110 (методика) |  |  | - |
| 5 | Среднее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  |  | 160 (методика) |  |  | - |
| 6 | Высшее профессиональное образование | мест на 10 тыс. жит. |  |  | 170 (методика) |  |  | - |
| 7 | Больницы | Коек на 1000 населения |  |  | 8,63 (методика) |  |  | город — 1000 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 8 | Врачебные амбулатории | посещений в смену 1000 человек |  |  | 17,96 (методика) |  |  |  |
|  | дневной стационар | коек на 1000 человек |  |  | 1,77 (методика) |  |  |  |
| 9 | Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) | Нормативов нет, должен заменять амбулатории в тех населенных пунктах, где нет амбулаторий |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Аптеки | ед. на 6,2 тыс. жителей |  |  | 1 |  |  | город — 500 м при одно- и двухэтажной застройке 800 м; сельский населенный пункт - 30 мин. с использованием транспорта |
| 11 | Скорая медицинская помощь | Вызовов в год на 1000 жителей |  |  | 318 |  |  | - |
| 12 | Дом интернат | мест на 1000 человек |  |  |  |  |  | - |
|  | для престарелых, ветеранов войны | мест на 1000 человек (с 60 лет) |  |  | 28 (СНиП) |  |  | - |
|  | для взрослых инвалидов | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  |  | 3 (СНиП) |  |  | - |
|  | детский | мест на 1000 человек (4-17 лет) |  |  | 3 (СНиП) |  |  | - |
|  | психоневрологический | мест на 1000 человек (с 18 лет) |  |  | 3 (СНиП) |  |  | - |
| 13 | Плоскостные сооружения | га, на 1000 жителей |  |  | 0,2 (методика) |  |  | город — 500 м, сельский населенный пункт —800 м. |
| 14 | Спортзал | м.кв. площади пола на 1000 жителей |  |  | 350 (методика) |  |  |  |
| 15 | Бассейн | м.кв. зеркала воды на 1000 жителей |  |  | 75 (методика) |  |  |  |
| 16 | Клубы и ДК |  |  |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт до 500 жителей | мощность (мест) |  |  | 100-150 (методика) |  |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт 500-1000 жителей |  |  |  | 150-200 (методика) |  |  |  |
|  | населенный пункт 1-3 тыс. жителей | Мест на 1000 жителей/мощность одного объекта |  |  | 150/270 (методика) |  |  |  |
|  | населенный пункт 3-10 тыс. жителей |  |  |  | 100/270 (методика) |  |  |  |
|  | населенный пункт 10-20 тыс. жителей |  |  |  | 70/300 (методика) |  |  |  |
|  | населенный пункт 20-50 тыс. жителей |  |  |  | 50/300 (методика) |  |  |  |
| 17 | Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | населенный пункт или группа 1-2 тыс. жителей |  | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  |  | 5-6 6-7,5 СНиП) |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5 км. |
|  | населенный пункт или группа 2-5 тыс. жителей |  | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  |  | 4-5 5-6(СНиП) |  |  |
|  | населенный пункт или группа 5-10 тыс. жителей |  | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Городские массовые библиотеки |  | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  |  | 2-3 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Центральные библиотеки в группах |  | мест на 1000 жителей тыс. ед. хранения |  |  | 3-4 4,5-5 (СНиП) |  |  |
|  | Детские библиотеки в населенных пунктах 20-50 тыс. жителей |  | объектов |  |  | 1 (методика) |  |  |
| 18 | Кинотеатры |  | мест на 1000 жителей |  |  | 25-35 |  | - |
| 19 | Магазины город |  | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  |  | 280 (СНиП) |  | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  |  | 300 (СНиП) |  | 2,5 км |
| 20 | Рынки |  | м.кв. торговой площади на 1000 человек |  |  | 24-40 (СНиП) |  | - |
| 21 | Предприятия общественного питания |  | мест на 1000 жителей |  |  | 40 (СНиП) |  | 500 м |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2,5 км |
| 22 | Предприятия бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Городское поселение |  |  | рабочих мест на 1000 жителей |  |  | 9 (СНиП) | 500 м |
| 23 | Бани |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город |  |  | мест на 1000 жителей |  |  | 5 (СНиП) | 500 м |
|  | сельское поселение |  |  |  |  |  | 7 (СНиП) | 2,5 км |
| 24 | Гостиницы |  |  | мест на 1000 жителей |  |  | 6 (СНиП) | - |
| 25 | Отделение связи |  |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  |  | город -500-750 м; сельский нас пункт 2,5 км. |
| 26 | Опорный пункт охраны правопорядка |  |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  |  | - |
| 27 | Центр административного самоуправления |  |  | Не менее одного в каждом поселении |  |  |  | 1200 м |
| 28 | Отделение банка |  |  | Операционная касса на 10-30 тыс. жителей |  |  | 1 (СНиП) |  |
|  | город |  |  | Операционная касса на 2-3 тыс. жителей |  |  | 1 (СНиП) | 500-750 м |
|  | сельское поселение |  |  | Операционная касса на 1-2 тыс. жителей |  |  | 1 (СНиП) | 2,5-3 км. |

Объекты образования

К необходимым населению нормируемым учреждениям образования относятся:  детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы (повседневный уровень), учреждения начального профессионального и средне специального образования (периодический уровень).

На территории Радищевского муниципального образования расположены МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа» (1995 год постройки) и МДОУ Детский сад «Лесная полянка» №13 (1985 год постройки).

Расчет потребности в объектах образования

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Радищевское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Детские дошкольные учреждения норматив на число детей по демографическим данным | мест | 85% |
|  | расчетная емкость | мест | 34 |
|  | существует, сохраняется | мест | 220 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | с учетом 100%-ого охвата детей неполным средним образованием (I–IХ классы) и до 75 % детей – средним образованием (X–XI классы) при обучении в одну смену |
|  | расчетная емкость | мест | 105 |
|  | существует, сохраняется | мест | 370 |

Характеристика материально-технической базы детского сада МДОУ «Лесная полянка» №13

В МДОУ имеются:

- кабинет заведующего;
- методический кабинет;
- медицинский кабинет;
- изолятор;
- процедурный кабинет;
- физкультурный зал;
- малый физкультурный зал для группы раннего возраста;
- музыкальный зал;
- бассейн;
- лаборатория для экспериментально-исследовательской деятельности;
- зимний сад;
- комната речевого развития;
- театральная студия;
- спортивный комплекс на улице;
- участки для прогулок детей;
- групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей;
- столовая для детей;
- пищеблок;
- хозяйственно-бытовые помещения.

Все помещения оснащены необходимой мебелью и оборудованием. На базе детского сада функционирует детская школа искусств (музыкальная школа), которая на 1 сентября 2011 года насчитывала 30 учеников.

Школа оборудована спортзалом, где проводятся спортивные секции, организована «группа Здоровья» по закаливанию детей,  в районе школы имеется большое футбольное поле, на территории школы построена волейбольная площадка.

Расчет потребности в объектах образования и анализ их состояния показывает, что сеть объектов образования сверх нормы удовлетворяет спрос населения рабочего поселка. Это связано с тем, что вышеуказанные объекты были построены с учетом прогнозного увеличения численности поселка до 15 тыс. человек.  Однако необходимо проведение своевременных мероприятий по ремонту и реконструкции существующих объектов образования.

При формировании системы обслуживания населения поселения наряду с уровнем обеспеченности социально значимыми объектами обслуживания немаловажная роль отведена  радиусам обслуживания.

Радиусы обслуживания для:

- детских дошкольных учреждений – 300-500 метров;

- общеобразовательных школ – 500 (первая ступень) метров, 2000 – 4000 (вторая, третья ступень) метров.

Оба объекта находятся в зоне нормативных радиусов обслуживания.

Объекты здравоохранения и социального обеспечения:

В расчете потребности муниципальных образований в объектах здравоохранения «Методика определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры», одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 октября 1999г. №1683-р, опирается на Концепцию развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации, одобренную Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 1997 г. N 1387, Программу государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096, и Методические рекомендации о порядке формирования и экономического обоснования территориальных программ государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью, утвержденные Минздравом России, ФОМС, Минфином России.

К необходимым населению нормируемым объектам здравоохранения относятся врачебные амбулатории (I-ый, повседневный уровень обслуживания) и больницы (II-ой, периодический уровень обслуживания). Кроме того в структуре учреждений первого уровня обслуживания могут быть аптечные пункты и фельдшерско-акушерские пункты (ФАП), которые должны заменять врачебные амбулатории. Ко второму уровню обслуживания относятся пункты и станции скорой медицинской помощи, инфекционные больницы, роддома, поликлиники для взрослых и детей, стоматологические поликлиники, городские аптеки, молочные кухни.

На территории Радищевского МО функционирует ФАП, который входит в состав МУЗ «Рудногорская городская больница», при ФАП работает аптека. ФАП расположен по адресу п.Радищев дом 7  помещение 23, 24.

Расчет потребности в объектах здравоохранения

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Радищевское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Учреждения здравоохранения |  |  |
| 1 | Больница |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | коек | 8,63 |
|  | расчетная емкость | коек | 12 |
| 2 | Амбулаторно-поликлиническое отделение |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | пос/см. | 17,96 |
|  | расчетная емкость | пос/см. | 24 |
| 3 | Аптеки |  |  |
|  | норматив | объект | 1на 6 т.чел. |
|  | расчетная емкость | объект | 1 |
| 4 | Раздаточный пункт молочной кухни |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м² общ. пл. | 10 |
|  | расчетная емкость | м² общ. пл. | 13 |

При разработке генерального плана поселения были учтены требования наиболее «позднего» нормативного документа здравоохранения, письма от 31 декабря 2008 г. N 10407-ТГ о формировании и экономическом обосновании территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи за 2009 год.

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ НОРМАТИВОВ (таблица №2)

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПО ПРОГРАММЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2009 ГОД

| Виды медицинской помощи | Единицы измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1 чел. в год<*> |  | Общий норматив финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на 2009 г. (руб.) |  | Подушевые нормативы финансирования (руб./чел.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего (в среднем по программе) | В т.ч. по базовой программе ОМС | Всего (в среднем по программе) | За счет средств ОМС | Всего по программе гр.4 Х гр.5 | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  | За счет средств ОМС гр.4 Х гр.6 | За счет бюджетных ассигнований консолидированных бюджетов РФ гр.7- гр.8 |
| Скорая медицинская помощь | вызов | 0,318 | - | 1710,1 |  | 543,8 | - | 543,8 |
| Амбулаторная медицинская помощь | посещение | 9,198 | 8,458 | 218,1 | 168,4 | 2006,1 | 1424,3 | 581,8 |
| Дневной стационар | Пациенто-день | 0,577 | 0,479 | 478,0 | 470,5 | 275,8 | 225,4 | 50,4 |
| Стационарная помощь | Койко-день | 2,8125 | 1,9425 | 1380,6 | 1167,0 | 3882,9 | 2266,9 | 1616,0 |
| Прочие виды помощи и иные услуги | - | - | - |  | - | 781,8 | - | 781,8 |
| АУП системы ОМС<**> | - |  |  | - | - | 143,0 | 143,0 | - |
|  |  |  |  |  |  | 6-7633,4 | 4059,6 | 3573,8 |

<*> Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2008 N 913.

<**> Включает затраты территориальных фондов ОМС и страховых медицинских организаций на ведение дела.

Расчет произведен применительно к населению МО, но рассматриваемые объекты здравоохранения имеют районное значение и рассчитаны на обслуживание населения Нижнеилимского муниципального района.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На данный вид обслуживания нормы расчета даются в СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» На сегодняшний день в структуре этих предприятий практически не осталось объектов муниципальной собственности, предполагается, что развитие отрасли будет происходить на основе  частного предпринимательства.

К первому уровню обслуживания относятся магазины товаров повседневного спроса, пункты общественного питания, приемные пункты бытового обслуживания, прачечные-химчистки, бани. На периодическом уровне находятся более крупные магазины, торговые центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы; предприятия общественного питания, рестораны, кафе и т.д.; специализированные предприятия бытового обслуживания, фабрики-прачечные, химчистки, пожарные депо, банно-оздоровительные учреждения, гостиницы.

Потребительский рынок – предприятия торговли, общественного питания – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры.

Предприятия торговли представлены 17 точками розничной торговли (магазины, торговые павильоны).

Предприятия общественного питания на территории муниципального образования отсутствуют.

В поселке работает 2 точки бытового обслуживания.

Необходимо доформирование системы обслуживания населения предприятиями коммунального хозяйства.

Пожаротушение осуществляется средствами ПЧ-127 п. Рудногорск и ПСЦ Рудногорского рудника.

Развитие предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания диктуется предложениями рынка.

Расчет потребности предприятий торговли, общественного питания

бытового, коммунального  обслуживания

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Радищевское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Предприятия торговли норматив на 1000 чел. | м2 торг.пл. | 70 |
|  | расчетная емкость | м2 торг.пл. | 68 |
| 2 | Рынки норматив на 1000 чел. | м2 торг.пл. | 24 |
|  | расчетная емкость | м2 торг.пл | 13 |
| 3 | Предприятия общественного питания норматив на 1000 чел. | пос.мест | 40 |
|  | расчетная емкость | пос.мест | 54 |
| 4 | Предприятия КБО норматив на 1000 чел. | раб. мест | 2 |
|  | расчетная емкость | раб. мест | 3 |

Объекты административно-хозяйственного назначения

На территории Радищевского МО функционируют администрация муниципального образования, отделение связи «Почта России».

Отделение банка расположено в г. Рудногрск.

Отделение охраны правопорядка расположено в административном центре района г. Железногорск-Илимский, территории р.п. Радищев обслуживает участковый.

Расчет потребности в объектах административно-хозяйственного назначения

| № п/п | Наименование учреждений | Един. измер. | Радищевское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Административно-управленческие учреждения | объект |  |
|  | норматив | -//- | по заданию на проектирование |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 2 | Опорный пункт охраны правопорядка | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 3 | Отделение сбербанка | раб. место |  |
|  | норматив | -//- | операционная касса на 1-2 тыс. жителей |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
| 4 | Отделение связи | объект |  |
|  | норматив | -//- | 1 на 5 тыс. чел. |
|  | расчетная емкость | -//- | 1 |
|  | существует, сохраняется | -//- | 1 |

Объекты культуры, физической культуры и спорта

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания, представляемых услуг и сервиса.

Функции объектов данного блока на территории поселка выполняет одно учреждение - МУК КДК «Спектр». Учредителем МУК «КДК «Спектр» является администрация поселения.

Здесь располагаются поселковая библиотека, спортивный зал, актовый зал, где проводятся различные мероприятия, концерты и праздники. В КДК «Спектр» работают вокальная группа для детей возраста с 7 до 17 лет, танцевальный кружок с детьми возраста 5-15 лет.

Библиотечный фонд поселковой библиотеки составляет 2749 экземпляров книг.

Спортивный зал МУК КДК «Спектр» укомплектован спортивным инвентарем. Регулярно проводятся для всех возрастов «группы Здоровья», работают секции. Спортзал оказывает услуги бесплатно. Ежемесячно проводятся товарищеские встречи по волейболу, мини футболу, баскетболу. Один раз в месяц организовывается поездка в бассейн в п.Янгель.

Кроме того на территории р.п. Радищев расположена спортивная площадка в северной части населенного пункта. При школе действует спортивная площадка и спортивный зал, детский сад также оборудован спортивным залом и плавательным бассейном.

В западной части населенного пункта к северу от школы расположена еще одна спортивная площадка, которая на данный момент находится за границами населенного пункта. Проектом генплана предлагается включение данной площадки в границы р.п. Радищев с последующим устройством стадиона на данной территории.

В новых экономических условиях вопрос организации системы учреждений культурно-бытового обслуживания определяется статусом поселения, уровнем жизни и необходимой потребностью в них.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- организация  библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта;

- сохранение, использование и популяризация  объектов культурного наследия.

Расчет потребности учреждений  культуры  и спорта

| № п/п | Наименование учреждений | Един. изм. | Радищевское МО |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Учреждения клубного типа |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | мест | 150-200 |
|  | расчетная емкость | мест | 190 |
| 2 | Библиотека |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | тыс.том | 5-6 |
|  | расчетная емкость | тыс.том | 6,1 |
| 3 | Спортивно-досуговый комплекс |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м2 | 350 |
|  | расчетная емкость | -//- | 370 |
| 4 | Плавательный бассейн |  |  |
|  | норматив на 1000 чел. | м2 зеркала воды | 75 |
|  | расчетная емкость | -//- | 36 |

Необходимо увеличение библиотечных фондов, организация спортивного ядра на территории поселения. В связи с этим проектом генерального плана предлагается строительство спортивного учреждения открытого типа в западной части населенного пункта.

### 2.8.2. Жилищно-коммунальное хозяйство

Данный вид деятельности в Радищевском муниципальном образовании осуществляет на конкурсной основе ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства».

Компания осуществляет следующие виды деятельности:

- санитарно-гигиеническая очистка придомовых территорий поселка Радищев;

- сбор и вывоз бытовых отходов, обустройство мест сбора бытовых отходов;

- обслуживание жилищного фонда;

- обеспечивает водой жителей поселка, объекты социальной сферы и сеть магазинной индивидуальных предпринимателей.

Электроснабжение в рабочем посёлке Радищев обеспечивает Общество с ограниченной ответственностью «Иркутская Энергосбытовая компания» (имеющая статус Гарантирующего поставщика). Передачу и распределение электрической энергии абонентам обеспечивает ООО «ИЭСК».

### 2.8.3. Жилищный фонд

Общая площадь жилого фонда муниципального образования по состоянию на начало 2012 г. составляет 29264,4 кв.м., число жилых квартир – 571. Обеспеченность жильём населения – 21,9 кв.м. на одного жителя. Это значение сопоставимо со средней нормой обеспеченности жильем по стране и несколько превосходит нормы минимальной обеспеченности – 18 м2.

В настоящее время муниципальный жилищный фонд поселения составляет 291 квартира общей площадью 14056,3 м.кв. (49 %), передано в собственность граждан за 2011 год в порядке приватизации 280 квартир общей площадью 15208,1 м.кв. (51 %).

На конец года в очереди граждан, признанных нуждающимися в жилых помещениях и в улучшении жилищных условий, состоит 3семьи.

Характеристика жилищного фонда р.п. Радищев 2010-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 29,2996 | 29,2996 |
|  | частный |  | 13,2058 | 15,0331 |
|  | государственный |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 16,0938 | 14,2665 |
| 2 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 3,6378 | 3,6378 |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 11,5154 | 11,5154 |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 14,1464 | 14,1464 |
|  | свыше 65% | тыс.м2 |  |  |
| 3 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 82 | 82 |
| 4 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 |

Благоустройство жилищного фонда:

Удельный вес общей площади, оборудованной:

- водопроводом – 100 %;

- канализацией – 100 %;

- отоплением (централизованным) – 100%;

- горячим водоснабжением – 100 %;

- ваннами (душем) – 100%;

- электроплитами – 100 %.

На сегодняшний день жилищный фонд Радищевского городского поселения  имеет износ до 65 %. Практически полностью прекращено строительство жилья, резко снижены объемы капитального ремонта жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней. Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его дотационностью и неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.

В соответствии с действующим законодательством в настоящее время в полном объеме предоставляются льготы отдельным категориям граждан и субсидии, малообеспеченным слоям населения по оплате жилья и коммунальных услуг. Несмотря на предоставление льгот и субсидий, ежегодно растёт задолженность оплаты коммунальных услуг жителей поселения. Это создает трудности по своевременному расчету с обслуживающими организациями за тепло, горячее и холодное водоснабжение, прочие услуги.

Причинами возникновения проблем являются:

естественное старение домов;

недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;

нарушение правил эксплуатации объектов, непринятие оперативных мер по устранению многочисленных утечек в системах водоснабжения, канализации, теплоснабжения;

высокий уровень износа основных фондов жилого фонда.

Процессы воспроизводства объектов жилищного фонда протекают под воздействием экономических, социальных, градостроительных, экологических, технических, архитектурных и прочих факторов и требуют комплексного подхода в процессе принятия решений в области их капитального ремонта.

При капитальном ремонте следует производить комплексное устранение неисправностей всех изношенных элементов здания и оборудования, смену, восстановление или замену их на более долговечные и экономичные, улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда, осуществление технических возможной и экономически целесообразной модернизации жилых зданий с установкой приборов учета тепла, воды, электроэнергии и обеспечения рационального энергопотребления.

В 2011 году администрацией Радищевского городского поселения были разработаны целевые программы: «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2011-2015 г.г.», утверждённая Решением Думы Радищевского городского поселения от 28.10.2011 года №153; «Чистая вода», утвержденная Решением Думы Радищевского городского поселения от 28.10.2011 года №154; «Капитальный ремонт жилищного фонда Радищевского городского поселения на 2012 год», утвержденная Решением Думы Радищевского городского поселения от 28.10.2011 года №155. Разработка и реализация таких программ является очень важным т.к. ставятся цели – создание комфортных условий проживания населения, обеспечение сохранности жилищного фонда, улучшение жилищно-коммунального обслуживания, снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий по программе

«Капитальный ремонт жилищного фонда Радищевского городского поселения»  на 2012 год

| Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Описание необходимых работ | Сроки выполнения | Стоимость, тыс. руб. | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2012 |  |
| 1. мягкая кровля дома №8 | М2 | 556,52 | Кап. ремонт |  | 740,653 | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 2. мягкая кровля дома №7 | М2 | 557,1 | Кап. ремонт |  | 795,195 | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 3.вентиляционные шахты дома № 13 | М3 | 19,2 | Кап. ремонт |  | 303,583 | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 4. замена шиферного полотна и устройство обрешетки дома № 11 | М2 | 556,4 | Кап. ремонт |  | 288,673 | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |

Сократившиеся за период реформ 1990-2001 годов бюджетные ассигнования в строительство привели к значительному снижению предоставляемого бесплатного жилья очередникам, в связи с чем в жилищной сфере обозначились существенные проблемы, которые находят свое отражение и в настоящее время. Низкие показатели доступности жилья являются следствием недостаточности государственной поддержки обеспечения жильем граждан.

Низкие объемы жилищного строительства обусловлены следующими причинами:

1. Низким уровнем жизни населения;

2. Миграцией за пределы рабочего поселка экономически активного населения;

3. Отсутствием площадок для жилищного строительства, обеспеченных инженерной и транспортной инфраструктурой.

Обострение инфраструктурной проблемы может сильно препятствовать дальнейшему устойчивому развитию территории и снижать её привлекательность, что объясняет необходимость разработки и проведения направленной жилищной политики в поселении. Основная цель жилищной политики – улучшение качества жизни, включая качество жилой среды, повышение инвестиционной привлекательности территории всего поселения.

В качестве основных направлений для размещения жилищно-гражданского строительства предусматривается освоение территорий как в границах населенного пункта, так и за их пределами, за счет освоения земель запаса. Для этого необходим перевод их в категорию земель населенных пунктов.

Одновременно в границах расчетных территорий предусматриваются участки для размещения объектов обслуживания, а также территории для организации зеленых насаждений общего пользования.

В основе проектных решений заложены следующие принципы:

разбивки территории под различные виды застройки: усадебная, малоэтажная, сезонного типа, среднеэтажная;

инженерное оборудование кварталов жилой застройки и благоустройство территории;

жилищное строительство за счет всех источников финансирования – бюджетных и внебюджетных, внегосударственных средств населения.

### 2.8.4. Создание условий для массового отдыха

Согласно ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям администрации городского поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест  массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения, использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов поселения.

На территории поселения встречаются все виды озеленения: леса Рудногорского лесничества, лесозащитные полосы вдоль дорог, насаждения на индивидуальных участках, зеленые насаждения общего пользования у объектов социальной инфраструктуры.

Генеральным планом предлагается:

- проведение мероприятий по комплексному озеленению главных улиц населенных  пунктов;

- проведение мероприятий по реконструкции зеленых насаждений в границах населенного пункта - формовочная и санитарная обрезка, демонтаж аварийных и сорных деревьев, подсадка  саженцев деревьев и кустарника;

- проведение благоустроительных мероприятий на территории центральной части села

- оборудование площадок отдыха, детской площадки, устройство освещения и установка парковой мебели;

оказание содействия размещению на территории поселения или приспособлению существующих строений под объекты рекреационного обслуживания.

Проектом предлагается формирование рекреационной  зоны в районе застройки средней этажности в центральной части р.п. Радищев. На данный момент на этом участке сформировались хаотичные участки зеленых насаждений. Планируется создание  парка отдыха и пешеходного бульвара. В парковой зоне проектом также предлагается строительство объекта религиозного назначения, предварительно необходимо получить благословение главы епархии.  В р.п. Радищев на сегодняшний день отсутствуют объекты религиозного назначения.

Кроме того, территория Радищевского муниципального образования обладает уникальным рекреационным потенциалом. В качестве основного рекреационного ресурса поселения, как уже было сказано, выступает Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища, в силу значительных размеров предоставляющий возможность организации большого числа мест отдыха и водных развлечений в летний сезон. По причине относительной удаленности от южных более густонаселенных районов Иркутской области вероятнее всего основными потребителями туристических продуктов станут жители Нижнеилимского района и в частности Радищевского поселения. При должной разработке туристических предложений данные территории могут стать центрами событийного туризма. Кроме того возможно освоение минеральных источников и грязей Тушамских озёр, находящихся вблизи Радищевского городского поселения с возможностью разместить санаторно-курортные объекты.

### 2.8.5. Транспортная инфраструктура

Согласно ст.14 и 14.1 ФЗ-131 к полномочиям администрации городского поселения относятся:

- содержание и строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения, за исключением автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений федерального и регионального значения;

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах поселения.

Единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к ней территорией должна обеспечивать удобные, быстрые и безопасные транспортные связи внутри населенного пункта, а также с другими поселениями системы расселения, объектами внешнего транспорта.

Объекты железнодорожного транспорта на территории городского поселения отсутствуют. Ближайшая железнодорожная станция расположена в 19 км. п. Рудногорск, сообщение с которой осуществляется частными маршрутными такси.

Автомобильный транспорт

Расстояние до районного центра г. Железногорск-Илимский составляет 130 км.

Заезд на территорию поселения осуществляется по областной автомобильной дороге общего пользования, закрепленой на праве оперативного управления за областным государственным учреждением Нижне-Илимский р-он - «Рудногорск-Радищев». Автодорога отнесена к V категории и имеет общую протяженность 19,670 км.

Транспортная инфраструктура в целом по поселению достаточно хорошо развита. Большинство улиц, однако, имеют грунтовое покрытие. Необходимо строительство дорог и тротуаров в новых проектируемых районах.

Улично-дорожная сеть населенного пункта поселения представляет собой непрерывную систему живописных улиц различного функционального назначения. На сегодняшний день актуальны мероприятия по реконструкции дорожной сети населённого пункта. Помимо ремонта покрытия у автомобильных дорог, необходима организация пешеходных тротуаров вдоль главных улиц села, освещение улиц.

Общая протяженность уличной и дорожной сети  Радищевского  городского поселения составляет 7,7 км.

Для их соответствия автомобильных дорог нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

-  содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечения дорожного движения;

-  ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплуатационных  характеристик автомобильной дороги, при выполнение которых не затрагиваются конструктивные и иные  характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

На территории Радищевского муниципального образования действует долгосрочной  целевая программа «Развитие  автомобильных дорог  общего  пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним в Радищевском муниципальном образовании Нижнеилимского района на  2012 - 2015 годы».

Общественный пассажирский транспорт. Индивидуальный транспорт

Услуги по пассажирским перевозкам на территории поселения оказывает МУП «ЖАТП» и частные маршрутные такси. Автобусное сообщение организовано с п. Рудногрск, районным центром – г. Железногорск-Илимский.

Согласно СНиП 2.07.01-89; в районах индивидуальной застройки допускаемая дальность пешеходных подходов к остановкам пассажирского транспорта - 800 м. Учитывая климатические особенности проектируемой территории, расстояние до остановочного пункта желательно сокращать до 500 м. Имеется необходимость установки остановочных павильонов на местах сложившихся остановок и реконструкции существующих.

Хранение индивидуальных автомобилей осуществляется на придомовых участках. Открытых площадок для хранения индивидуального транспорта нет. Также нет специально оборудованных площадок для временной парковки автотранспорта перед общественными зданиями. На территории поселения размещаются два гаражных кооператива «Горняк» (228 боксов) и «Моложежный» (130 боксов).

В поселении отсутствуют автозаправочные станции и станции технического обслуживания личного автотранспорта. Население производит ремонт транспортных средств на станциях технического обслуживания, которые расположены на территории г. Рудногорск. Генеральным планом предлагается строительство станции технического обслуживания и автомобильной мойки на территории р.п. Радищев.

### 2.8.6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

В настоящее время организация и ответственность за водоснабжение Радищевского муниципального образования лежит на администрации поселения.    ООО «Комплексная управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» обеспечивает водой жителей поселения, объекты социальной сферы и сеть магазинов индивидуальных предпринимателей.

Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   поселка Радищев производится  из  пяти  артезианских  скважин  (одновременно  в  работе  две  или  три  скважины)  глубинными  насосами   группы  ЭЦВ.  Производительность    скважин  может  составить  от 1,1  до   2,4  тыс. м3/ сут. Скважина № 4п является наблюдательной. Скважины расположены на двух участках. Первый со скважинами №№ 1 (рабочая) и 2 (резервная) расположены в 250 м северо-восточне р.п. Радищев, №№ 2п, 3п (рабочие) и 4п (резервная, наблюдательная) севернее первого участка на расстоянии 500 м в виде линейного ряда вдоль левобережья Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища, с расстоянием между скважинами 450 м (№№ 2п и 3п) и 1400 м (№№ 4п и 3п).

Скважинами вскрыт и эксплуатируется безнапорный водоносный горизонт, залегающий в отложениях братской свиты среднего-верхнего ордовика  в интервале глубин 3-82 м., представленный неравномерным переслаиванием песчаников, аргиллитов и алевролитов. Водоносный горизонт гидравлически связан с водами Тушамского залива водохранилища. По условиям качественной оценки природной защищенности хозяйственно-ценный водоносный горизонт классифицируется как не защищенный от проникновения загрязнения с поверхности.

Водообильность горизонта высокая – достигнутый при откачках дебит скважин составляет от 12,5 до 28,7 л/с при понижениях уровня воды 1,00-22,5 м. Производительность скважин может составлять от 1,1 до 2,4 тыс.м.куб./сут воды, что обеспечивает осуществляемый водоотбор.

Запасы по участку Мостовой Тушамского месторождения утверждены в ТКЗ при Иркутском геологическом управлении (протокол от 27.09.1974 г. № 130) в количестве по категориям в тыс.м.куб./сут.: А - 8,5; В - 18,1; Сˡ - 69,2; А+В - 29,6; А+В+Сˡ - 95,8 на 25-летни срок эксплуатации. Площадь лицензионного участка – 7,85 га.

По  подземному  водоводу  вода  поступает    в  ёмкости-баки   накопители  (2 шт. по 500м3)   станции  второго  подъёма.  Затем   насосами  группы  ЦНС     по  подземным  трубопроводам   вода  поступает   в  посёлок. Протяжённость  водовода   с  учётом   разводки  по  объектам   равна  11 км, из них 3,11 ветхие.

Сведения по водозаборным сооружениям:

1.Водонапорное сооружение:

- скважина №1п глубина 99 м, ЭЦВ 10-120-60 производительность 900 куб. м./сутки;

- скважина №2 глубина 120 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2880 куб.м./сутки.

2. Водозаборное сооружение:

- скважина 2п, глубина 71,35 м, ЭЦВ 10-120-60, производительность 2880 куб.м./сутки;

- скважина 3п, глубина 62 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 1612 куб.м./сутки;

- скважина 4п, глубина 76 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2220 куб.м./сутки.

3. Насосная станция 2-го подъема, 3 сетевых насоса, 2 резервуара объемом по 500 куб.м.м каждый;

Характеристика скважин,  расположенных на территории Радищевского муниципального образования

| № скважины | Дата бурения | Глубина скважины | Литологический состав водоносного горизонта | Геологический индекс. Интервал залегания водоносного горизонта | Фактический водоотбор, м.куб./сут | Возможная производительность скважины, м.ку.сут |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1п | 1983 г | 120,0 | Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов | О 2-3 br 13,0-70,0 | 220 | 900 |
| 2 | 1983 г | 120,5 | Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов | О 2-3 br 13,0-70,0 | 285 | 2880 |
| 2п | 1989 г | 72,0 | Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов | О 2-3 br 3,9-72,0 | 200 | 2880 |
| 3п | 1988 г | 82,0 | Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов | О 2-3 br 3,9-72,0 | 220 | 1512 |
| 4п | 1988 г | 76,0 | Переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов | О 2-3 br 4,2-76,0 | 275 | 2220 |

Результаты опытных (пробных) откачек скважин:

| № скважины | Статистический уровень, м | Дебит, л/с | Понижение, м | Удельный дебит, л/с | Допустимое понижение, м | Качество воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Сухой остаток, г/дм3 | Жесткость, ммоль/дм3 |
| 1 | 13,0 | 12,5 16,6 8,3 | 1,0 2,0 6,9 (экс) | 12,5 8,3 1,2 | 2,0 | 0,238 | 4,34 |
| 2 | 13,0 | 27,0 | 22,0 | 1,23 | 2,0 | 0,246 | 4,34 |
| 2п | 3,9 | 27,0 | 19,3 | 1,4 | 38,2 | 0,268 | 4,5 |
| 3п | 3,25 | 14,1 | 7,5 | 1,88 | 38,2 | 0,208 | 4,9 |
| 4п | 4,2 | 27,8 | 22,5 | 1,23 | 38,2 | 0,238 | 4,34 |

Характеристика водопроводных сетей Радищевского муниципального образования

| Холодное водоснабжение |  | Горячее водоснабжение в двухтрубном исполнении |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Условный диаметр труб Ду, мм | Протяженность труб, м | Условный диаметр труб Ду, мм | Протяженность труб, м |
| Водовод |  |  |  |
| 150 | 1836,96 | 25 | 747,6 |
| 200 | 2501,8 | 32 | 389,2 |
| 250 | 2902 | 50 | 469,2+58 |
| 450 | 100 | Дн 76 | 658,6 |
|  |  | 80 | 52 |
|  |  | 100 | 408,6 |
|  |  | 125 | 108,6 |
| итого | 7340,76 |  | 2891,8 |
| Уличная водопроводная сеть |  |  |  |
| 25 | 8,3 |  |  |
| 32 | 45,2 |  |  |
| 40 | 161,5 |  |  |
| 50 | 542,3 |  |  |
| 100 | 815,9 |  |  |
| 125 | 1456,5 |  |  |
| 133 | 99 |  |  |
| Итого: | 3128,7 |  |  |
| На территории котельной |  |  |  |
| 200 | 475 |  |  |
| Всего: | 10 944,46 |  |  |

Учет объема воды ведется на станции второго подъема по производительности насосов. Качество извлекаемых подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». Однако на данный момент наметилась тенденция по ухудшению качества воды. На водозаборе п. Радищев в сентябре 2009 года произошел порыв трубопровода водовода на станции 2-го подъема, водовод эксплуатируется с 1988 года, капитально не ремонтировался. Водопроводные сети физически устарели. В результате этого происходит ухудшение качества подаваемой потребителям воды. Кровля насосной станции 2-го подъема протекает, рулонное покрытие потрескалось, образовались дыры, из-за этого насосы станции находятся во влажном помещении, что сокращает срок службы насосов.

Состояние охраны подземных вод сегодня неудовлетворительное. Эксплуатация подземных водоисточников производится с нарушением технических, гигиенических норм, технологического режима, так же водопользователями не производится учет забора воды и не ведутся наблюдения за уровнем и дебетом воды в скважинах.

Для снижения потерь при передаче воды требуется модернизация сетей. Насосное оборудование очистных и водозаборных сооружений эксплуатируется без замены длительное время, имеет большой процент износа в связи, с чем требуют замены и аварийного резерва сетевых и скважинных насосов.

Из всех примесей, поступающих в водоемы, наибольшую опасность по своим токсикологическим свойствам представляют ртуть, фенольные соединения, нефтепродукты.

Наиболее распространенным методом обеспечения населения доброкачественной водой является ее бактериологическое обеззараживание с применением жидкого и газообразного хлора - так называемое "хлорирование", отличающееся простотой и экономичностью. Вместе с тем хлорирование питьевой воды таит в себе опасность в связи с превращением содержащихся в исходной воде органических веществ в полихлорированные соединения, обладающие высокой токсичностью, канцерогенной и мутагенной активностью (диоксины, бифенолы и др.). Положение усугубляется еще и необходимостью повышенного в несколько раз (по сравнению с нормативным) расхода хлора в отдельные периоды года из-за сильного загрязнения используемых для водоснабжения водотоков и водоемов. Ввиду такой высокой степени антропогенного загрязнения большинства водоисточников не только хлорирование, но и очистка на очистных водопроводных сооружениях традиционного типа не позволяет получить чистую питьевую воду в соответствии с требуемыми нормативами. Это ставит вопрос либо о переходе на более эффективные методы и технологии очистки и подготовки питьевой воды на существующих водозаборах.

На данный момент на территории городского поселения действует долгосрочная целевая  программа «Чистая вода»   Радищевского городского  поселения на 2011  - 2017 годы». Целями муниципальной программы  по улучшению обеспечения населения питьевой водой по Радищевскому городскому поселению на 2011-2017 годы   являются:

1) снижение уровня износа объектов инженерной инфраструктуры;

2) обеспечение сохранности всех объектов;

3) обеспечение населения качественной питьевой водой;

4) улучшение качества очистки сточных вод;

5) улучшение жилищно-коммунального обслуживания.

На данный момент необходимыми первоочередными мероприятиями являются:

Обустройство станции 2-го подъема;

Замена насосов ЦНС станции 2-го подъема (2 шт.);

Ремонт кровли насосной станции (450м2);

Замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах (3шт.);

Водоотведение

В Радищевском муниципальном образовании канализованы жилая застройка и объекты соцкультбыта. Существующая канализация раздельная, работает по самотечно-напорной схеме.

Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1982. Проектная мощность – 900 м.куб.сут. Сточная вода по канализационным сетям самотеком поступает в приемную камеру. Из приемной камеры стоки насосами попадают в вертикальный отстойник-песколовку. Осветленная вода из песколовки поступает в распределительную чашу и направляется в аэротенки-отстойники. В аэротенках-отстойниках происходит процесс биоочистки за счет аэробных микроорганизмов, находящихся в активном иле. Для их жизнедеятельности подается непрерывно воздух газодувкой производительностью 1800 м.куб./час через дырчатые аэраторы диаметром 4 мм. Циркуляция активного ила из отстойной зоны в зону аэрации осуществляется эрлифтами. Удаление избыточного ила из аэротенка-отстойника производится в соответствии с режимной картой на иловые площадки. Площадки очищаются два раза в год. В контактные резервуары подается вода насыщенная хлорной известью или гипохлоридом натрия, поступает сточная вода с аэротенков-отстойников. Таким образом, осуществляется обеззараживание стоков.

Затем сточная вода поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, куда подается хлор. Установленная пропускная способность комплекса очистных сооружений – 1100 м3/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища. Расстояние от берега до оголовка выпуска – 20 метров. Учет объемов сброшенных сточных вод ведется по производительности насосов.

Очистные сооружения состоят:

1) Приёмная камера V = 9 м3

2) Аэротенк-отстойник – 3шт. V =440 м3

3) Песколовка – 2 шт. V =11 м3

4) Вторичные отстойники – 2 шт.

5) Контактные резервуары – 3 шт.

Количество поступающих стоков 450-700 м3/сут. Температура стоков – 11-14 °C. Производительность насоса 62,5 м3/час. Марка насоса СМ 100-65-200/2 – 3 шт. Мощность двигателя 5,5 квт/ч. Для подачи воздуха используется воздуходувка ВФ 32-13/1,5 – 2 шт. Мощность двигателя 18 квт/ч. Конструкции здания подвержены различной степени износа:

иловая площадка № 1 к дальнейшей эксплуатации не пригодна (нарушено бетонное покрытие, рассыпались бетонные блоки), на иловой площадке № 2 отсутствует щебеночный дренажный слой. На 2-х аэротенках  сгнила деревянная обрешетка. Распределительная камера аэротенков-отстойников металлическая, покрытая коррозией, местами дыры. Хлораторные металлические баки покрыты сплошной коррозией. Запорная арматура (вентиля, задвижки) корродированны, изношены. В помещении химлаборатории требуется ремонт.

Недостаточно     очищенные   воды  по   коллектору   самотёком  поступают  в  место сброса -   Тушамский   залив   Усть-Илимского   водохранилища.

Содержащиеся в сточной жидкости органические соединения могут загнивать и служат благоприятной средой для развития микроорганизмов. В весенне-летний период есть вероятность развития патогенных микроорганизмов, что может привести к массовым инфекционным заболеваниям.

Организации коммунального комплекса собственными силами делают незначительные ремонты, но в целом картина не меняется, так как канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии. Программой «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования на период 2011-2015 годы» на 2013 г. намечен капитальны ремонт и модернизация канализационных очистных сооружени.

Генеральным планом предусматривается развитие централизованной системы водоотведения, включая реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей.

Методы и степень очистки устанавливаются исходя из требований «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Как правило, рекомендуется полная биологическая очистка с системами доочистки. Выпуск очистных стоков - в ближайший водоем, при соответствующем согласовании компетентных организаций.

Система канализации рекомендована раздельная, с независимым отводом и очисткой хоз-бытовых и дождевых вод (талых и поливочных в т. числе).

В хозяйственно-бытовую канализационную систему рекомендуется прием:

сточных вод от жилых образований;

промышленно-коммунальных и агропромышленных предприятий (при наличии предварительной очистки до степени, допускающей прием на биологические очистные сооружения).

На расчетный срок предусматривается:

максимальный охват населения централизованной канализацией.

обеспечение населенных пунктов очистными сооружениями канализации.

Сети централизованной канализации населенных пунктов проектируются диаметрами 150-400 мм самотечными с отведением сточных вод на канализационные насосные станции и дальнейшим перекачиванием по напорным трубопроводам не менее d300 мм на очистные сооружения.

Самотечные сети канализации прокладывать  из асбестоцементных  или   пластмассовых труб, напорные сети  -  из чугунных напорных  труб из шаровидного графита, либо  из  пластмассовых  труб.

Канализационные насосные станции предусматриваются в комплектно-блочном исполнении с погружными насосами.

Канализационные очистные сооружения предусматриваются заводского изготовления,  с полной механической, биологической очисткой и доочисткой, с обеззараживанием очищенных вод.

Электроснабжение

Электроснабжение в рабочем посёлке Радищев обеспечивает ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» (имеющая статус Гарантирующего поставщика). Передачу и распределение электрической энергии абонентам обеспечивает ООО «ИЭСК», получающее электроэнергию (от 0,4 до 6 КВ).

В посёлке расположено 11 ТП. Котельная ТП 15 (Т 1 и Т 2); станция второго подъема воды ТП 14, скважина №2 КТП 11, скважина №3 КТП 12, скважина №4 КТП 13, ГК «Горняк», старый водозабор КТП 9, ГК «Молодженый» КТП 7 (дом 2 и 1, КДК, очистные сооружения); КТП 8 гараж ГВС и УХТ ГОК, КТП 10 дом 3, 4, Детский сад, дом 6, 7, 8, первая половина дома №11; КТП 18 индивидуальные участки, школа, дом 13, вторая половина дома №11. Головная подстанция - п/ст Радищев 35/10 кВ.

К потребителям электрическая энергия подается по кабельным (подземным) и воздушным сетям, протяженность которых составляет 14,42 км.

Кроме того, на территории Радищевского городского поселения числится 1 участок бесхозяйных электрических сетей  в частном секторе:

- ул. Снежная, ул. Пионеров, ул. Солнечная, ул. Ольховая, ул. Черная, ул. Мира, ул. Таежная, ул. Илимская, ул. Радищевская, ул. Строителя, ул. Зеленая, ул. Тушамская, ул. Сосновая, ул. Лесная- 4,3 км.

Необходимы мероприятия по проведению инвентаризации выявленного участка бесхозяйных электрических сетей, постановки их на учет и передача на обслуживание специализированной организации.

Первоочередные мероприятия в соответствии с долгосрочной  целевой программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на территории Радищевского муниципального образования на 2011-2015 годы:

- Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Уличное освещение – замена светильников РКУ на ЖКУ.

Газоснабжение

На данный момент территория Радищевского муниципального образования, как и весь Нижнеилимский район, не газифицирована. В планах долгосрочной программы «Газификация Иркутской области на 2011- 2015 годы» не значатся мероприятия по газификации Нижнеилимского района. Генеральная схема развития газовой отрасли России на период до2030 года также не предусматривает газификацию Нижнеилимского района.

Теплоснабжение

Система теплоснабжения поселка состоит из одного теплоисточника – котельной. Котельная расположена в 0,5 км от поселка и эксплуатируется с 1990 года. Мощность котельной 50 Гкал/час.

По расчётам института ИСЭМ СО РАН:

- фактическая максимальная нагрузка – 9 Гкал/ч;

- расчётная выработка тепла – 6 Гкал/ч;

- присоединённая нагрузка (отопление и ГВС) – 4,39 Гкал/ч.

Максимальная требуемая мощность котлов при нормативной нагрузке потребителей и нормативных потерях тепла в сетях отопления и ГВС составляет 6 Гкал/ч. Фактическая нагрузка котельной существенно превышает расчётную. Причинами могут быть: завышенный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной вследствие завышенной установленной мощности оборудования и завышенных габаритов производственных помещений, несоответствие фактических теплотехнических характеристик зданий и сетей нормативным значениям и сверхнормативные отборы теплоносителя из сети.

При замене оборудования целесообразно уменьшить единичную мощность котлов, чтобы обеспечить их экономичную работу при существующей величине присоединённой нагрузки потребителей. В то же время при выборе типа котла для замены подлежащих демонтажу котлов следует учитывать возможность использования существующего оборудования и сооружений для уменьшения затрат на реконструкцию.

Целесообразна установка котлов одного типа и мощности, а также сохранение технологии производства тепла. При выборе типоразмера котлов, подходящих для установки в котельной, необходимо учитывать ряд ограничений на единичную мощность, связанных с несением максимальной и минимальной нагрузки.

Институтом в работе «Исследование режимов работы, технико-экономическое обоснование реконструкции систем теплоснабжения п. Радищев Нижнеилимского района и предпроектная проработка их реконструкции» предложены к рассмотрению 4 варианта. К рассмотрению принимаем 2 варианта - замена котлов в двух ячейках № 1 и № 2 (или №3) на новые котлы  КВТСВ-10 (или КВТС-10).

В 2009 году произведена замена котла № 1, необходимо произвести замену котла № 2 КВТС – 20 на котел КВТС – 10.

Перечень оборудования котельной п. Радищев

| № п/п | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
|  | Котельное оборудование |  |
| 1 | Котел КВР 11,63-150 | 1 |
| 2 | Котел КВТС-20 | 2 |
| 3 | Дымосос ДН-17 | 2 |
| 4 | Дымосос ДН-15 | 1 |
| 5 | Дутьевой вентилятор ВДН – 12,5 | 1 |
| 6 | Дутьевой вентилятор ВДН – 15 | 2 |
| 7 | Сетевой насос СН | 3 |
| 8 | Циклоны (1 шт. одинарный, 2 шт. сдвоенных) | 3 |
| 9 | Тельферы | 2 |
| 10 | Кран балка | 1 |
| 11 | Токарный станок | 1 |
| 12 | Сварочные аппараты | 2 |
| 13 | Теплообменники | 2 |
| 14 | Насос исходной воды | 1 |
| 15 | Насос рабочей воды | 1 |
| 16 | Насос оборотной воды | 1 |
| 17 | Подпитывающие насосы | 2 |
| 18 | Деаэратор | 1 |
| 19 | Баки аккумуляторов (150 м3) | 2 |
| 20 | Вентилятор возврата уноса | 3 |
| 21 | Вентилятор острого дутья | 2 |
| 22 | Забрасыватели ПМЗ-600 | 3 |
|  | Топливоподача 1–й подъем |  |
| 1. | Питатель ПКЛ-8 | 1 |
| 2 | Бункер питателя | 1 |
| 3 | Транспортерная лента | 1 |
| 4 | Редуктор транспортерной ленты | 1 |
| 5 | Дробилка ДО-1 | 1 |
| 6 | Вентиляторы | 2 |
| 7 | Бункер дробилки | 1 |
|  | Топливоподача 2-й подъем |  |
| 1 | Транспортерная лента | 1 |
| 2 | Редуктор транспортерной ленты | 1 |
| 3 | Бункеры котлов | 3 |
|  | Оборудование КИПиА |  |
| 1 | Прибор регистрирующий с сигнальным выходом РП-160 | 18 |
| 2 | Прибор регистрирующий с сигнальным выходом КСМ-2 | 3 |
| 3 | Прибор регистрирующий с сигнальным выходом КСД-1 | 2 |
| 4 | Прибор регистрирующий с токовым выходом диск-250 | 5 |
| 5 | Преобразователь измерительный САПФИР-22 | 21 |
| 6 | Преобразователь измерительный МПЭ-МИ | 3 |
| 7 | Блок питания БП-36 | 11 |
| 8 | Блок питания ПП-10 | 5 |
| 9 | Блок извлечения кория БИК-1 | 11 |
| 10 | Указатель положения В-12, ДУП-М | 17 |
| 11 | Регулятор электронный РС-29.2. | 8 |
| 12 | Дифманометр ДН | 4 |
| 13 | Термометр электронный 12 канальный А566-02-08 | 1 |
| 14 | Исполнительный механизм МЭО-250/63 | 17 |
| 15 | Пускатель бесконтактный ПБР-2М | 16 |
| 16 | Измеритель уровня емкости ЭИУ-2 | 2 |
| 17 | Стабилизатор напряжения С-0,28 | 7 |
| 18 | Тягонапоромер ТНЖ | 3 |
| 19 | Тягонапоромер ТНМП | 5 |
| 20 | Коробка свободных концов КТ-54 | 1 |
| 21 | Манометрический термометр ТГП-100Эк | 4 |
| 22 | Термоэлектрический преобразователь ТХК-0179 | 4 |
| 23 | Преобразователь сопротивления гр. 50 М ТСМ-0879 | 25 |
| 24 | Измерительный показыв. прибор Ш 69003 | 3 |
| 25 | Термометр технический стеклянный жидкостный | 21 |
| 26 | Манометр МП-3, МП-4, МТИ, ЭКМ | 133 |
| 27 | Милливольтметр В 3-48А | 1 |
| 28 | Магазин сопротивлений Р-4830 | 1 |
| 29 | Прибор эл. измерительный Ц 43103/2, Ц 4354-М1 | 2 |
| 30 | Микромонометр спиртовой ММН-240 | 1 |
| 31 | Пресс МП-600 | 1 |
| 32 | Блок управления двигателя постоянного тока | 3 |
| 33 | Блок коммутации приборов | 92 |
| 34 | Реле коммутации ПЭ-37-22 (42,44) | 68 |
| 35 | Металлоискатель «Фрегат» | 1 |
| 36 | Звонок громкого боя | 4 |
| 37 | Щит приборный ЩПК-1-3 | 13 панелей |
| 38 | Соединительная коробка | 20 |

Общая протяженность тепловых сетей составляет 3699,7 метра. Общая протяженность сетей ГВС составляет 1625,9 метров. В самом поселке расположен тепловой пункт «Бойлерная», в котором размещены теплообменники и производится нагрев воды для горячего водоснабжения. В качестве топлива на котельной используется бурый уголь марки 2БР и 3 БР. Годовой расход угля составляет 10 тыс.тонн. выработка тепловой энергии котельной составляет 20003,38 Гкал/год. Годовой полезный отпуск тепла 16223,38 Гкал. В котельной установлены три водогрейных котла КВ-Р-11,63-150 (№1) и КВ-ТС-20-150ПВ (№2, №3).

Характеристика тепловых сетей Радищевского муниципального образования

| Протяженность сетей в 2-х трубном исполнении, км |  | В том числе, км |  |  | Установлено счетчиков, шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | ветхие | Д до 200 мм | Д от 200 до 400 мм | Д от 400 мм до 600 мм | тепловых | х/водосн. | г/водосн. |
| 3,6997 | 0,5107 | 1,638 | 2,0617 | 0 | 0 | 0 | 0 |

От котельной до поселка тепло в горячей воде доставляется по двухтрубной магистрали Ду 350 мм протяженностью 360 метров надземной (бесканальная прокладка) и Ду 350 мм протяженностью 703 метра подземной (в непроходных каналах). На выходе в поселок сеть разветвляется, и часть тепловой сети направляется в «бойлерную», где в водяных теплообменниках нагревается водопроводная вода для горячего водоснабжения и направляется в свою двухтрубную сеть. Распределительные тепловые сети посёлка выполнены в четырехтрубном исполнении.  Фактический температурный график магистрали и распределительной сети 105/70 оС. Техническое состояние тепловых сетей удовлетворительное.

Котельная снабжает тепловой энергией: жилой фонд, объекты социальной сферы, производственные объекты.

На данный момент необходимыми первоочередными мероприятиями являются:

- Ревизия  и замена  ветхого  трубопровода  теплосетей.

- Ревизия тепловых узлов

- Промывка  систем отопления  всех домов и организаций

- Замена трубопроводов и арматуры системы ТВС

- Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов

Связь. Телевидение. Средства массовой информации

Связь

На территории  рабочего посёлка Радищев нет проводной связи из-за отсутствия АТС. В администрации имеется два номера телефонной проводной связи с выходом на междугороднее сообщение, выход в сеть Интернет через оператора сотовой связи «Мегафон» и АТС Рудногорского рудника.

В 2008 году на территории поселения начал работать первый оператор сотовой связи «МТС». С 2010 года на территории поселка функционирует мобильная связь сотовых операторов «Билайн», «МегаФон». Выход в сеть Интернет осуществляется через USB-модемы операторов сотовой связи  «Билайн», «МегаФон».

Почтовое отделение связи

В рабочем посёлке Радищев работает Отделение связи «Почта России». Почтовое отделение расположено по адресу: п.Радищев дом №2. В отделении почтовой связи имеется пункт коллективного доступа для выхода в сеть Интернет.

Телевидение

С начала основания поселка транслировались 2 программы (1 канал, «Россия 1»).

С 2009 года работает кабельное телевидение ООО «РКТВ» (ИП Бухтояров В.Н.), осуществляется показ 16 каналов.

Основным направлением развития телерадиовещания является переход на цифровой формат. В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2009 № 98.

В ходе реализации Программы решаются следующие задачи:

- модернизация инфраструктуры государственных сетей телевизионного вещания и переход на цифровые технологии телевещания;

- создание многофункциональных космических аппаратов для распределения телевизионных каналов по всем временным вещательным зонам;

- развитие сетей радиовещания;

- создание системы цифровизации архивных материалов, их обработки и классификации на базе ФГУ «Государственный фонд телевизионных и радиопрограмм» (ссылка на сайт организации);

- развитие новых видов телевизионного вещания, включая телевидение высокой четкости.

Средства массовой информации

На территории муниципального образования осуществляется выпуск газеты «Вестник Радищевского муниципального образования», которая знакомит читателей с новостями рабочего поселка Радищев. Учредителями газеты является администрация и Дума РГП, тираж составляет 8 экз.

### 2.8.7. Объекты специального назначения

К объектам специального назначения на территории Радищевского муниципального образования следует отнести кладбище и канализационные очистные сооружения.

Твердые бытовые отходы (ТБО) собираются через систему объездов, по утвержденному графику, неспециализированным автотранспортом для сбора мусора. Вывозятся бытовые отходы на полигон ТБО Рудногорского рудника, который находится в 15 км от поселка Радищев. Планомерный и регулярный вывоз ТБО на полигон обеспечивает необходимый санитарно-гигиенический уровень на всей территории поселка.

Канализационные очистные сооружения:

Канализационные очистные сооружения эксплуатируются с 1982 года. Сточная вода с поселка по канализационным сетям самотеком поступает в приемную камеру. Из приемной камеры стоки насосами попадают в вертикальный отстойник-песколовку. Осветленная вода из песколовки поступает в распределительную чашу и направляется в аэротенки-отстойники. Затем сточная вода поступает в распределительную чашу вторичных отстойников. Осветленная вода поступает в контактные резервуары, куда подается хлор. Установленная пропускная способность комплекса очистных сооружений – 1100 м3/сутки. Сброс недостаточно очищенных сточных вод производится в Тушамский залив Усть-Илимского водохранилища. Расстояние от берега до оголовка выпуска – 20 метров. Учет объемов сброшенных сточных вод ведется по производительности насосов.

Кладбище:

В 2001 году был разработан участок для мест захоронения умерших граждан. До этого захоронение граждан осуществлялось на кладбище на территории п.  Рудногрск. Кладбище находится в двух километрах от р.п. Радищев. Площадь кладбища на данный момент составляет 420 кв.м. На сегодняшний день захоронено примерно 120 умерших.

В соответствии с генпланом кладбища, разработанным «Отделом архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского района» на перспективу зарезервирована территория площадью 23718 кв. м. На территории с северной стороны предусмотрена зеленая полоса 5 м с посадкой деревьев и кустарников. Вдоль дороги предусмотрены водоотводные лотки для сброса ливневых и паводковых вод.

В связи с вышесказанным проектирование нового кладбища на территории поселения не требуется.

### 2.8.8. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности

В полномочия органов местного самоуправления входит решение следующих вопросов:

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов;

- участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб на территории поселения;

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий, находящихся на территории поселения.

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Радищевском МО опирается на Положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утв. постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794

Основным способом защиты населения от современных средств поражения в соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» является укрытие его в защитных сооружениях.

С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений (убежищ и противорадиационных укрытий), которые должны использоваться для нужд народного хозяйства и обслуживания населения.

Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч.

Фонд защитных сооружений для рабочих и служащих (наибольшей работающей смены) предприятий создается на территории этих предприятий или вблизи них, а для остального населения – в районах жилой застройки.

Проектирование защитных сооружений осуществляется в соответствии со строительными нормами и правилами проектирования защитных сооружений гражданской обороны и другими нормативными документами.

В техногенной сфере работа по предупреждению аварий должна проводится на конкретных объектах и производствах. Для этого необходимо предусмотреть общие научные, инженерно-конструкторские, технологические меры, служащие методической базой для предотвращения аварий.

Для предупреждения (снижения) последствий чрезвычайных ситуаций, защиты населения, сельскохозяйственных животных и растений в зонах взрыво- и пожароопасных объектов требуется:

•	проведение профилактических работ по проверке состояния технологического оборудования;

•	подготовка формирований для проведения ремонтно-восстановительных работ, оказания медицинской помощи пострадавшим, эвакуации пострадавших;

•	проведение тренировок персонала по предупреждению аварий и травматизма;

•	выполнение условий промышленной безопасности объектов в соответствии с предписаниями органов Ростехнадзора;

•	обеспечение пожарной безопасности объекта;

•	проведение обследований (дефектоскопия) трубопроводов.

В целях профилактики пожароопасных ситуаций должны быть предусмотрены следующие противопожарные мероприятия:

- создание системы противопожарных барьеров, минерализированных полос, разрывов, канав и уход за ними;

- строительство и ремонт дорог противопожарного назначения;

- устройство пожарных водоемов;

- устройство подъездов к водоисточникам для пожарных машин;

устройство противопожарных щитов, обустройство мест отдыха;

- устройство пожаронаблюдательных пунктов, вышек, мачт;

- изготовление и установка средств наглядной агитации и предупредительных знаков;

- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный период;

- наем временных пожарных сторожей, работников по охране техники и оборудования;

- организация связи (телефонная проводная, радиосвязь);

- обустройство временных посадочных площадок для воздушных судов и пунктов их заправки топливом

В целях обеспечения пожарной безопасности поселения необходима организация пожарных проездов между строениями, как в застроенной части населенных пунктов, так и в районах нового строительства; устройство пожарных гидрантов. Необходимо оборудование административно-общественных зданий пожарной сигнализацией и средствами оповещения о пожаре.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера

Классификация чрезвычайных ситуаций

Чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возникновение аварий и катастроф природного и техногенного характера оказывает негативное влияние на обстановку на территории поселения. Поскольку ЧС  возникает, как правило, непредвиденно, необходимо принятие всех возможных мер по защите от них населения и территорий.

По количеству пострадавших и максимальному ущербу имущества 1-е место занимают дорожно-транспортные происшествия, 2-е место – пожары, 3-е место – происшествия, связанные с погодными условиями. Так же практически на всей территории Нижнеилимского района развиты экзогенно-геологические процессы. Сами по себе они не вносят заметные изменения в жизнедеятельность поселения, но могут стать косвенной причиной возникновения чрезвычайной ситуации (такой как деформация грунта в районе прохождения элементов транспортной инфраструктуры).

Предельно допустимый социальный риск в Российской Федерации  принимается на уровне 10 -4  случаев.

Чрезвычайные ситуации классифицируются в зависимости от:

- количества людей, пострадавших в этих ситуациях,

- количества людей, которые оказались в нарушенных условиях жизнедеятельности,

- размера материального ущерба,

- границ зон распространения поражающих факторов чрезвычайных ситуаций.

По масштабу распространения и тяжести последствий ЧС подразделяются на:

- локальные,

- объектовые,

- местные,

- территориальные,

- региональные,

- федеральные,

- трансграничные.

К локальной (частной) относится ЧС, в результате которой пострадало не более 10 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности не более 100 человек. Материальный ущерб не должен превышать более 1 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит территориально и организационно за пределы рабочего места или участка, малого отрезка дороги, усадьбы, квартиры. Объектовые ЧС ограничиваются пределами производственного или иного объекта и могут быть ликвидированы собственными силами и ресурсами, а также силами специализированных формирований.

К местной - относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая не более 1 раза в год, в результате которой пострадало свыше 10, но не более 50 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 100, но не более 300 человек. Материальный ущерб не должен быть свыше 1 тыс., но не более 5 тыс. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы населенного пункта, города, района, области, края, республики; местные чрезвычайные ситуации устраняются силами, средствами и другими ресурсами населенного пункта, города, района, области, края, республики соответственно.

К территориальной относится чрезвычайная ситуация, статистически происходящая не более 1 раза в год,  в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 300, но не более 500 человек. Материальный ущерб составляет свыше 5 тыс., не более 0,5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуаций и зона чрезвычайной ситуации не выходит за пределы субъекта РФ.

К региональной относится чрезвычайная ситуация, в результате которой пострадало свыше 50, но не более 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 500, но не более 1000 человек. Материальный ущерб составляет свыше 0.5 млн., но не более 5 млн. минимальных оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона ЧС распространяется на несколько областей (краев, республик) или экономических районов. Для ликвидации их последствий нужны объединенные усилия этих территорий, а также участие федеральных сил, средств и ресурсов.

К федеральной (национальной) относится чрезвычайная ситуация в результате которой пострадало свыше 500 человек, либо нарушены условия жизнедеятельности свыше 1000 человек, либо материальный ущерб составляет свыше 5 млн. минимальных размеров оплаты труда на день возникновения чрезвычайной ситуации и зона чрезвычайной ситуации охватывает обширную территорию страны, но не выходит за ее границы. Здесь задействуются силы, средства и ресурсы всего государства. Часто прибегают и к иностранной помощи. Статистика возникновения - менее 0,02 раза в год.

Каждому виду чрезвычайных ситуаций свойственна своя скорость распространения опасности, являющаяся важной составляющей интенсивности протекания чрезвычайного события и характеризующая степень внезапности воздействия поражающих факторов. С этой точки зрения такие события можно подразделить на внезапные (взрывы, транспортные аварии, землетрясения и т.д.), быстро- (пожары, выброс газообразных СДЯВ гидродинамические аварии с образованием волн прорыва, сель и др.), умеренно- (выброс радиоактивных веществ, аварии на коммунальных системах, извержения вулканов, половодья и пр.) и медленно распространяющейся опасностью (аварии на очистных сооружениях, засухи, эпидемии, экологические отклонения и т.п.).

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде.

Различают техногенные чрезвычайные ситуации по месту их возникновения и по характеру основных поражающих факторов источника чрезвычайной ситуации.

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте разделенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация.

К опасным техногенным происшествиям относятся аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

На территории Радищевского городского поселения наибольшую опасность техногенного характера представляют чрезвычайные ситуации, вызванные авариями:

- на автомобильном транспорте;

- на пожаро - взрывоопасных объектах;

- на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Анализ возможных последствий аварий на транспортных коммуникациях

Оценка риска от возможных чрезвычайных ситуаций на транспортных коммуникациях проведена по укрупненным показателям применительно к автомобильному транспорту, перевозящему химически опасные (хлор, аммиак) и взрывоопасные вещества (бензин, сжиженные углеводородные газы).

Наиболее часто чрезвычайные ситуации с потенциально опасными веществами возникают при их перевозках. Вероятность транспортных ЧС зависит от числа транспортных средств и дальности перевозки каждым транспортным средством, т.е. объема перевозок.

Уровни риска вовлечения опасных грузов в аварийные ситуации на автомобильном транспорте приведены в таблице

| Опасное событие | Интенсивность аварийных ситуаций, 1/(транспорт ∙ км) |
| --- | --- |
| Аварии автомобиля при перевозке опасных грузов | 1,2*10-6 |

Анализ возможных последствий аварий на автомобильном транспорте

Аварии на автомобильном транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом  опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны фактически на всех транзитных дорогах, проходящих по территории поселения.

Масштаб вероятных транспортных ЧС зависит от количества транспортных средств и объема перевозимых ими веществ.

Важной характеристикой является распределение аварий по величине ущерба. Как показывает практика, к выбросам под давлением, проливам или утечкам приводят около 0,5 всех аварийных ситуаций. Доля значимых утечек (аварий) составляет 0,2 случаев аварийных ситуаций.

Относительная доля повреждаемости грузов при автомобильных перевозках в зависимости от типа груза составляет:

- легковоспламеняющиеся жидкости – 60,5%;

- горючие жидкости – 16,3%;

- воспламеняющиеся сжатые газы – 3,2%;

- ядовитые вещества – 2,1%;

- невоспламеняющиеся сжатые газы – 1,9%.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования областного значения: «Рудногорск – Радищев».

По этой автодороге  может осуществляться:

- транспортировка нефтепродуктов в цистернах (объемом до 43 м3);

- транспортировка СУГ в цистернах (объемом до 10 м3).

В случае дорожно-транспортного происшествия с участием транспорта, перевозящего АХОВ и легковоспламеняющиеся вещества, в зону поражения может попасть населенны пункт р.п. Радищев. Вероятность участия опасных грузов в аварийной ситуации на автомобильном транспорте составляет 1,8*10-6.

Основные причины возникновения чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте:

- износ дорожного покрытия;

- некачественное проведение ремонтных работ;

- недостаточный контроль коммунальных служб за состоянием дорожного покрытия в зимний период и т.д.

Анализ возможных последствий аварий с участием взрывопожароопасных веществ

Поражающими факторами возможных аварий на автотранспорте, перевозящем нефтепродукты и СУГ,  могут быть:

- воздушная ударная волна, образующаяся в результате взрывных превращений облаков топливно-воздушных смесей (ТВС);

- тепловое излучение горящих разлитий и огненного шара;

- осколки и обломки оборудования, обломки зданий и сооружений, образующиеся в результате взрывных превращений облаков ТВС.

Транспортировка и доставка нефтепродуктов на АЗС осуществляется автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 43 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином приведены на нижеследующих  рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии (на автодороге или площадке слива АЗС) количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица: Границы зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с бензином вместимостью 43 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 28,25 | 28,25 | 28,25 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 1,9 | 16,95 | 28,25 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 18,6 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 25,6 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 28,5 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 32,9 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 36,1 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 40,7 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 47,7 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 60,6 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 95,4 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 234 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 128,7 | – |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 64,4 | – |
| Время существования "огненного шара", с | – | 17,6 | – |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 774 |
| Радиус разлива, м | – | – | 15,7 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 209 | 20,3 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 280,2 | 28,7 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 337,2 | 36,5 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 486,2 | 57,5 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Рисунок:  Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Рисунок: Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Рисунок: Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Радиус зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, составляет 46,6 м.

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина) показана на нижеследующем рисунке.

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке бензина | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего бензин) |
| --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 1,01*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 5,3*10-7 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с бензином, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,59*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояни. от места аварии автоцистерны с бензином, м |

Рисунок: Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке нефтепродуктов (бензина)

Транспортировка СУГ может осуществляться автоцистернами, максимальный объем которых может составлять 10 м3.

Результаты расчета поражающих факторов возможных взрыва ТВС, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ приведены на нижеследующих рисунках и в таблице.

В зависимости от места возможной аварии количество пораженных людей может составить от 1 до 5 человек.

Таблица: Границы  зон действия поражающих факторов взрыва, огненного шара и пожара разлива при разрушении автоцистерны с СУГ вместимостью 10 м3.

| Показатели | Избыточное давление взрыва облака ТВС | Тепловое излучение огненного шара | Тепловое излучение пожара пролива |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в аварии с учетом 90% заполнения цистерны, т | 4,77 | 4,77 | 4,77 |
| Максимальное количество опасного вещества, участвующего в создании поражающих факторов, т | 4,77 | 2,86 | 4,77 |
| Граница зоны (м), с избыточным давлением: |  |  |  |
| ΔР=320 кПа | 25,7 | – | – |
| ΔР=160 кПа | 35,2 | – | – |
| ΔР=128 кПа | 39,2 | – | – |
| ΔР=96 кПа | 45,2 | – | – |
| ΔР=80 кПа | 49,7 | – | – |
| ΔР=64 кПа | 55,9 | – | – |
| ΔР=50 кПа | 64 | – | – |
| ΔР=48 кПа | 65,6 | – | – |
| ΔР=32 кПа | 83,4 | – | – |
| ΔР=16 кПа | 131,2 | – | – |
| ΔР=5 кПа (зона расстекления) | 321,8 | – | – |
| Эффективный диаметр "огненного шара", м | – | 72,0 |  |
| Высота центра "огненного шара", м | – | 36,0 |  |
| Время существования "огненного шара", с | – | 10,3 |  |
| Максимальная площадь пожара разлива, м2 | – | – | 181 |
| Радиус разлива, м | – | – | 7,6 |
| Возгорание древесины через 10 мин (q=14 кВт/м2): | – | 121 | 18,4 |
| Появление ожогов 1-й степени через 15-20 с, 2-й степени через 30-40 с (q=7 кВт/м2): | – | 160,8 | 26,3 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде (q=4,2 кВт/м2): | – | 194,4 | 33,2 |
| Без негативных последствий в течение длительного времени (q=1,4 кВт/м2): | – | 283,9 | 51,7 |

| Избыточное давление взрыва облака ТВС, кПа |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра взрыва, м |

Рисунок: Зависимость величины избыточного давления ударной волны взрыва облака ТВС от расстояния

| Тепловое излучение огненного шара, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от центра огненного шара, м |

Рисунок: Зависимость величины теплового излучения огненного шара от расстояния

| Тепловое излучение пожара разлива, кВт/м2 |  |
| --- | --- |
|  | Расстояние от места разрушения автоцистерны, м |

Рисунок: Зависимость величины теплового излучения пожара разлива от расстояния

Зоны возможных сильных разрушений, границы которых определяются величиной избыточного давления 50 кПа, отображены на «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях».

Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ приведена на рисунке:

| Возможные поражающие факторы, вызванные ЧС при транспортировке СУГ |  | График зависимости риска гибели людей от расстояния (от места аварии транспортного средства, перевозящего СУГ) |
| --- | --- | --- |
| Ударная волна взрыва облака паровоздушной смеси (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) |  | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение "огненного шара" (возможная частота реализации ЧС 2,12*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/г; д. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |
| Тепловое излучение пожара разлива (возможная частота реализации ЧС 1,06*10-5 год-1) | Индивидуальный риск гибели людей, 1/год. Расстояние от места аварии автоцистерны с СУГ, м. |

Рисунок: Зависимость степени риска от расстояния при возможных ЧС при транспортировке СУГ

Распределение потенциального (территориального) риска гибели людей при авариях на автодорогах Радищевского городского поселения отображено на схеме «Карте территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и зон действия поражающих факторов возможных аварий на транспортных коммуникациях».

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

При авариях на сетях электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения будет нарушена нормальная жизнедеятельность населения.

Электроснабжение. Поскольку нарушение подачи электроэнергии чаще всего связано с обрывом проводов, устранение неполадок не сильно влияет на жизнеобеспечение населения, тогда как на предприятиях и социальных объектах имеются резервные источники энергии.

Теплоснабжение. К взрывопожароопасным объектам относится котельная, расположенная в 0,5 км к юго-востоку  от р.п. Радищев. Котельная эксплуатируется с 1990 года. Мощность котельной составляет 50 Гкал/час. В самом поселке расположен тепловой пункт «Бойлерная», в котором размещены теплообменники и производится нагрев воды для горячего водоснабжения, который тоже является потенциальным взрывопожароопасным объектом. В качестве топлива на котельной используется бурый уголь марки 2БР и 3 БР. Наибольшую потенциальную опасность представляют котлы КВР 11,63-150 и КВТС-20. Поражение любого резервуара с пожаро- и взрывоопасными веществами в местах их массового хранения может сопровождаться сплошными пожарами, уничтожающими 80-90 % основных производственных и материальных фондов организации.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Сезонные миграции диких животных представляют риск возникновения спорадических случаев заболеваний как среди животных, так и среди населения.

Для поселения является проблемным возникновение групповой и вспышечной заболеваемости, вызванной возбудителями кишечных инфекций, гепатита А, пищевыми отравлениями, связанными с употреблением некачественных пищевых продуктов, завезенных из других районов, с неправильным хранением без холода, а также с просроченными сроками реализации. Нижнеилимский район в целом является неблагополучным по клещевому энцефалиту, клещевому риккетсиозу и другим природно-очаговым инфекциям.

Перечень мероприятий по защите людей и с/х животных от массовых заболеваний:

- проведение плановых осмотров населения и с/х животных;

- своевременная организация карантина и обсервации;

- активное раннее выявление инфекционных больных людей, животных или подозрительных на заболевания;

- создание невосприимчивости населения и с/х животных к инфекционным заболеваниям;

- предупреждение близких контактов с эвакуируемым населением и зараженными с/х животными;

- проектирование, строительство и эксплуатация скотомогильников в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 г. №13-7-2/469.

Чрезвычайные ситуации природного  характера

Природная чрезвычайная ситуация; природная ЧС – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация опасных природных явлений

Источниками природной опасности на рассматриваемой территории являются части литосферы, гидросферы или атмосферы, в которых протекают различные природные процессы и возможно возникновение опасных природных явлении, т. е. природных явлений с уровнями воздействий, оказывающими негативное влияние на жизнедеятельность людей и состояние объектов техносферы. Природное явление - это результат протекания природных процессов. Число видов опасных природных явлений, с одной стороны, снижается по мере приспособления к ним технологий природопользования, повышения защищенности людей от действия неблагоприятных факторов, а с другом стороны, увеличивается в результате антропогенного воздействия на природную среду по мере усложнения хозяйства, появления значимых для жизнедеятельности человека индустриальных технологий, являющихся более уязвимыми к помехам.

По виду природные явления классифицируются на:

- геофизические - землетрясения, извержения вулканов;

- геологические - оползни, сели, обвалы, осыпи, лавины, склоновый смыв, просадка лессовых пород, просадка (провал) земной поверхности в результате карста, абразия, эрозия, курумы, пыльные бури;

- гидрологические - высокие уровни воды, половодье, дождевые паводки, заторы и зажоры, ветровые нагоны, низкие уровни волы ранний ледостав и появление льда на судоходных водоемах и реках;

- гидрогеологические - низкие уровни грунтовых вод, высокие уровни грунтовых вод;

- метеорологические - бури, ураганы, смерчи, шквалы, вертикальные вихри, крупный град, сильный дождь (ливень), сильный снегопад, сильный гололед, сильный мороз, сильная метель, сильная жара, сильный туман, засуха, суховей, заморозки;

- природные пожары - лесные пожары, пожары степных массивов, торфяные пожары, подземные пожары горючих ископаемых.

Геофизические опасные явления

Нижнеилимский район и территория Радищевского муниципального образования входят в состав так называемого Байкальского региона, который является одним из наиболее сейсмически активных внутриконтинентальных областей планеты. Сильные землетрясения происходят с периодичностью 7 баллов – 1–2 года, 8 баллов – 5 лет. Всего за последние 30 лет на территории Прибайкалья произошло шесть 9–10 балльных землетрясений.

Проектирование и строительство в районах с сейсмичностью 7 баллов и более должно осуществляться в соответствии с требованиями СНиП II-7-81*.

При проектировании ответственных инженерных сооружений проводится уточнение исходной сейсмичности района строительства – либо выполняются в полном объеме работы по детальному сейсморайонированию (ДСР), либо проводится сокращенный вариант ДСР, т.е. уточнение исходных сейсмических условий, после которых обычно выполняется сейсмическое микрорайонирование площадок строительства.

Опасные гидрогеологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление — это событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории Радищевского городского поселения Нижнеилимского района к опасным гидрологическим явлениям и процессам относятся:

-	повышенный уровень грунтовых вод (инфильтрация);

-	заболачивание.

Опасные геологические процессы и явления

Геологическое опасное явление — это результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных и геодинамических факторов или их сочетаний. К опасным геологическим процессам и явлениям относятся современные (быстротекущие) геологические процессы и явления, оказывающие негативное воздействие на людей, сельскохозяйственных животных, растения и объекты экономики.

На территории городского поселения выявлен довольно обширный комплекс экзогенных геологических процессов, таких как эрозионный, оползневой, просадочный, карстовый, заболачивание в поймах рек.

Среди опасных геологических явлений наиболее распространены оползни. Оползни негативно влияют на жилую застройку, расположенную на данной территории.

Оползни

Оползень — это смещение масс горных пород, грунта вниз по склону под влиянием силы тяжести, усиливающейся вследствие подмыва склона,  переувлажнения, сейсмических толчков и  иных процессов.

Смещение грунтов происходит по поверхности с низким содержанием мергеля пород, водоупорных палеогеновых глин, по глинистым прослоям в толще моренных суглинков.

Нередко овражная эрозия сочетается с появлением значительных размеров оползней.

Водная эрозия (овражная эрозия, донная эрозия).

Причинами развития процесса является наличие рыхлых легко размываемых грунтов, ливневой характер летних осадков, большой процент распаханности территории и т.п.

Суффозионные, просадочные процессы

Эти процессы связаны с суглинисто-песчаными отложениями и проявляются в виде западин на поверхности пойм и надпойменных участков.

Карстовые процессы

Карст - геологические явления в земной коре и на ее поверхности, вызванные химическим растворением горных пород и выраженные в образовании в земной коре пустот, в разрушении и изменении структуры и состояния пород, в создании особого характера циркуляции и режима подземных вод. Карст возникает в растворимых водными растворами осадочных горных породах (известняки, гипс) и выражается в образовании углублений в виде воронок, котловин, провалов, пещер, естественных пустот, колодцев и т. п.

В местах, где обнажаются или неглубоко залегают меловые отложения, развит меловой поверхностный карст.

При проектировании нового строительства необходимо проводить инженерные изыскания и при необходимости разрабатывать проекты инженерной защиты территории.

При выполнении изысканий, проектировании и строительстве необходимо учитывать:

1) опасность карстовых деформаций грунтов оснований и земной поверхности, в особенности провалов;

2) неравномерно пониженную несущую способность закарстованных пород и возможность наличия ослабленных зон в толще покрывающих грунтов;

3) связанные с карстом особенности гидрологических и гидрогеологических условий, неоднородную и нередко весьма высокую водопроницаемость закарстованных пород, неравномерность распространения и режима поверхностного и подземного стока, возможность наличия очагов интенсивного поглощения поверхностных вод, утечек из водохранилищ и внезапных больших водопритоков в горные выработки и котлованы;

4) возможность опасной активизации развития карста и связанных с ним явлений в результате антропогенной деятельности.

Для прогноза развития карстовой опасности проводят бурение.

Вывод

По интенсивности развития экзогенных геологических процессов в естественных условиях и их опасности для строительства и эксплуатации объектов капитального строительства территория поселения относится к категории средней сложности. Здесь отсутствуют такие опасные процессы как обвалы, сели, снежные лавины, только в северной части нешироко развиты криогенные процессы.

Большое количество рек увеличивает роль гидрологических процессов в определении степени сложности инженерно - геологических условий для освоения. К районам с условиями средней сложности строительного освоения относятся заболоченные поверхности аллювиальных и озерно-аллювиальных равнин и террас, поймы малых рек, долины мелких водотоков с прогнозируемым уровнем затопления менее 2 м. Эти районы сложены талыми грунтами, или мерзлыми грунтами островного или спорадического типа распространения.

Метеорологические опасные явления

Опасное метеорологическое явление - это природное явление, возникающее в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, могущее оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики.

Температура воздуха

Максимальная температура – +38˚ С, минимальная температура – минус -40° C...-56° C,

Сильные морозы и малый снежный покров приводят к глубокому промерзанию почвы и способствуют развитию многолетней мерзлоты. Острова многолетней мерзлоты достигают мощности 25-40 м.

Возможно возникновение аварии с масштабами ЧС муниципального характера на объектах ЖКХ из-за возможных резких перепадов температуры воздуха, возникновения комплексов неблагоприятных природных явлений в виде снега и сильного ветра, а также перегрузок электрических сетей и большой изношенности коммуникаций (более 70%).

Поражающими факторами так же могут являться: температурная деформация ограждающих конструкций, замораживание и разрыв коммуникаций.

Гололёд

Гололед — слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на предметах при замерзании переохлажденных капель дождя или тумана.

Череда оттепелей и заморозков может спровоцировать образование гололеда.  С появлением гололеда на дорогах поселения значительно повышается риск возникновения аварий на транспорте. Гололед с диаметром отложений более 200 мм несет угрозу деформации грунта (возникает просадка и морозное пучение грунта).

Гололёдно - изморозевые явления проявляются в виде гололёда, зернистой и кристаллической изморози, а также сложных отложений мокрого снега. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5С  и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С  при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах.

Оледенение поверхностей автомобильных дорог и улично-дорожной сети несет угрозу жизни и здоровью людей.

Ущерб от гололёдно - изморозевых явлений обусловлен увеличением веса предметов и объектов, вследствие отложения на них частиц воды и льда. Нередко при этом происходит обрыв ЛЭП, линий связи, вероятны оледенения транспортных магистралей, затруднения в строительных работах, в сельском хозяйстве. Возникновение гололёдно - изморозевых явлений во многом зависит от проникновения тёплого очень влажного воздуха на территорию занятую более холодным воздухом. Максимальные частоты явлений отмечаются в октябре-ноябре и в марте-апреле.

Ливневые дожди, град

Атмосферные осадки - это вода в жидком или твердом состоянии, выпадающая из облаков или осаждающаяся из воздуха на поверхности земли и на предметах.

Ливневые осадки выпадают из кучево-дождевых облаков, связанных с конвекцией. Интенсивные, но мало продолжительные ливневые осадки, связанные с отдельными облаками или узкими зонами облаков (фронтами), одновременно охватывают площади до десятков кв. км.

Опасными считаются:

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более;

- град с диаметром частиц 20 мм.

Развитие мощных кучево-дождевых облаков способствует возникновению таких опасных явлений погоды как сильные и ливневые дожди, град, шквалы.

Град — это атмосферные осадки, выпадающие в теплое время года, в виде частичек плотного льда диаметром от 5 мм до 15 см, обычно вместе с ливневым дождем при грозе.

При диаметре градин 5-20 мм и более данное явление считается опасным. Град наиболее вероятен в тёплое время года при максимуме частот в мае и сентябре.

Максимум повторяемости града (4-5 раз в год), который наносит наибольший ущерб сельскохозяйственным посевам и населенным пунктам. Поражающими факторами являются ударная динамическая нагрузка от града, затопление территории, подтопление фундаментов при длительных осадках. По данным средних многолетних наблюдений град может выпадать на площади до 1,2 км.

Шквалы, ураганы

Шквал - резкое кратковременное усиление ветра до 20-30 м/с и выше, сопровождающееся изменением его направления, связанное с конвективными процессами.

Опасность составляют сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы).

Шквалы представляют собой вихри с горизонтальной осью, возникающие при передвижении кучево-дождевых облаков. Для них характерно кратковременное усиление скорости приземного ветра (>15м/сек) при резкой смене его направления. По результатам средних многолетних наблюдений на территории района наблюдались шквалистые ветры в порывах до 25 - 28 м/сек., наносившие материальный ущерб жилому фонду, объектам социальной сферы, объектам жизнеобеспечения населения.

Ураган — это ветер разрушительной силы и значительной продолжительности, скорость которого превышает 32 м/с.

В результате ураганных ветров происходит падение деревьев, разрушение жилых и административных зданий, обрыв линий связи и ЛЭП что несет угрозу здоровью и жизни людей. При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь, град.

Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.

Территория МО подвержена бурям. Это природное явление характерно для межсезонных периодов, особенно часто это происходит весной.

Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.

Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.

Природные пожары

На территории района сохраняется высокая вероятность возникновения техногенных и лесных пожаров. Эта опасность относится и к территории Радищевского городского поселения.

Природный пожар: неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и распространяющийся в природной среде.

Предпосылками возникновения ЧС также служит рост антропогенной нагрузки (увеличение количества нарушений правил пожарной безопасности в лесах и пр.).

Зона пожаров: территория, в пределах которой в результате стихийных бедствий, аварий или катастроф, неосторожных действий людей возникли и распространились пожары.

Исходя из среднестатистических устойчивых высоких температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной опасности. По многолетним наблюдениям возможное возникновение не более 15 природных пожаров общей площадью до 3000 га лесной территории

Возгорание возможно по следующим причинам:

•	несоблюдение правил пожарной безопасности;

•	неосторожное обращение с огнём;

•	неконтролируемые палы сухой травы;

•	высокие температуры и отсутствие осадков.

Леса на территории Радищевского городского поселения находятся в зоне ответственности Рудногорского лесничества.

Во время пожаров выгорают леса, растительность, уничтожаются посевы сельскохозяйственных культур.

Для предотвращения возгорания в придорожных полосах, службой обслуживающей  автомобильную дорогу,  необходимо периодическое, контролируемое поджигание травяного покрова вдоль трасс и опашка прилежащих лесов.

При проведении противопожарных мероприятий следует руководствоваться Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными  постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 и Лесным Кодексом.

Для обеспечения пожарной безопасности в лесах, в соответствии со статьей 53 Лесного Кодекса Российской Федерации, осуществляется:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов;

- создание систем, средств для предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Повышение противопожарной устойчивости лесов включает инженерные мероприятия, направленные на предупреждение лесных пожаров и ограничение их распространения в случае возникновения:

- противопожарные расстояния от границ застройки поселений до лесных массивов должны быть не менее 15 метров;

- необходимо запретить новое жилищное строительство, если противопожарные расстояния от границы застройки до лесных массивов менее 15 метров;

- устройство заградительных полос и отсечение фронта огня от населенных пунктов и промышленных объектов;

- рассечение очагов пожаров с устройством проездов в зону горения для обеспечения тушения пожара и эвакуации населения;

- устройство проездов к водоемам, оборудование мест для забора воды;

- территория населенного пункта должна иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов и мест размещения пожарного инвентаря;

- для населенного пункта, расположенного в лесном массиве, органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на здания и сооружения: посадка лиственных насаждений, удаление в летний период сухой растительности и другие.

Перечень мероприятий по защите от чрезвычайных природных и техногенных процессов, существующие и разрабатываемые проекты инженерной защиты территории

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций;

- рациональное размещение производительных сил по территории страны с учетом природной и техногенной безопасности;

- предотвращение, в возможных пределах, некоторых неблагоприятных и опасных природных явлений и процессов путем систематического снижения их накапливающегося разрушительного потенциала;

- предотвращение аварий и техногенных катастроф путем повышения технологической безопасности производственных процессов и эксплуатационной надежности оборудования;

- разработка и осуществление инженерно-технических мероприятий, направленных на предотвращение источников чрезвычайных ситуаций, смягчение их последствий, защиту населения и материальных средств;

- подготовка объектов экономики и систем жизнеобеспечения населения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций;

- декларирование промышленной безопасности;

- лицензирование деятельности опасных производственных объектов;

- страхование ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасного производственного объекта;

- проведение государственной экспертизы в области предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- государственный надзор и контроль по вопросам природной и техногенной безопасности;

- информирование населения о потенциальных природных и техногенных угрозах на территории проживания;

- подготовка населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций.

Рекомендации для размещения объектов капитального строительства

Создание новых и преобразование существующих систем расселения должно проводиться с учетом природно-климатических условий, существующей техногенной опасности, а также особенностей сложившейся сети населенных мест. Не должно допускаться размещение зданий и сооружений в опасных зонах оползней, в зонах, непосредственно прилегающих к активным разломам. В проектах планировки необходимо предусматривать ограниченное развитие потенциально опасных объектов экономики, перепрофилирование или модернизацию, обеспечивающие снижение до приемлемого уровня, создаваемого функционированием этих объектов риска поражения населения, среды его обитания и объектов экономики.

При формировании систем населенных мест необходимо обеспечить снижение пожарной опасности застроек и улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения. Пожаро - и взрывоопасные объекты необходимо выносить за пределы населенного пункта. При размещении и формировании селитебных территорий надо также учитывать размещение уже существующих подобных объектов.

При проектировании, строительстве и реконструкции поселений следует предусматривать единую систему транспорта, представляющую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи для удобства возможной эвакуации людей.

Населенные территории необходимо размещать с наветренной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимися источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность.

Животноводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, удобрений, пожаро - и взрывоопасные склады и производства, очистные сооружения должны располагаются с подветренной стороны по отношению к населенной территории.

Территории поселений, курортные зоны и места массового отдыха размещаются выше по течению водотоков и водоемов относительно выпусков производственных и хозяйственно-бытовых вод.

За пределами территорий населенных пунктов и их зеленых зон в обособленных складских районах пригородной зоны с соблюдением санитарных, противопожарных норм осуществляется рассредоточенное размещение складов и перевалочных баз нефти и нефтепродуктов, складов взрывчатых материалов и базисных складов АХОВ.

При разработке проектов планировки населенных пунктов необходимо предусматривать безопасное размещение полигонов для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых и токсичных промышленных отходов.

Рационально размещенный объект фактически частично или полностью выводится из зоны действия поражающих факторов потенциального источника чрезвычайной ситуации. В случае реального возникновения бедствия ему или совсем не наносится ущерб, или этот ущерб и вообще последствия воздействия бывают столь незначительными, что чрезвычайная ситуация не возникает.

Таким образом, проведенное заблаговременно мероприятие по рациональному размещению оказывается экономически эффективным. Эта эффективность могла бы быть оценена величиной предотвращенного ущерба. Чаще всего этот гипотетический предотвращенный ущерб оценивают при принятии решения на выбор места размещения - новое строительство, при обосновании переноса объекта в более безопасное место и в других случаях, предшествующих практическим мерам.

Другая составляющая рационального безопасного размещения объектов - необходимость минимизации затрат на проведение мер по размещению.

Таким образом, рациональное размещение объектов экономики и социальной сферы с точки зрения их природной и техногенной безопасности, являясь важной мерой предупреждения чрезвычайных ситуаций, одновременно играет роль механизма, снижающего потенциальные ущербы и в определенной степени страхующего от затрат на восстановление и перенос объектов.

Противопожарные мероприятия на территории поселения

На территории поселений наибольшую пожарную опасность несет возгорание жилой застройки.

Основными причинами пожаров являются неосторожное обращение с огнём, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, поджоги.

Для населенного пункта характерна преимущественно одноэтажная индивидуальная застройка средне этажности до 5 этаже. Так же проблемой является то, что расстояния между домами и хозяйственными постройками не соответствуют требованиям пожарной безопасности, водопроводные сети с гидрантами изношены или отсутствуют, поэтому рекомендуется  предусмотреть комплектование первичных средств пожаротушения, применяемых до прибытия пожарного расчета.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается по СП 8.13130.2009, п.5.1, табл.1 и составляет 1х10 л/с (без учета расхода на тушение предприятий различного назначения). Расход воды для производственных предприятий, для зданий административного и общественного назначения принимаются отдельно для каждого из этих предприятий в зависимости от их площади.

В соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 63 первичные меры пожарной безопасности должны включать в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

Так же в соответствии с №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 76 о требованиях пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны в поселениях и городских округах:

- Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в поселениях не должно превышать 20 минут.

- Подразделения пожарной охраны должны размещаться в зданиях пожарных депо.

В  соответствии с Федеральным законом № 131, статья 14, п.9, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения, относятся к вопросам местного значения поселения.

Аварийно – спасательные работы

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в зонах ЧС планируется проводить с целью срочного оказания помощи населению, которое подверглось непосредственного или косвенному воздействию разрушительных и вредоносных сил природы, техногенных аварий и катастроф, а также для ограничения масштабов, локализации или ликвидации возникших при этом ЧС.

Комплексом аварийно-спасательных работ необходимо обеспечить поиск и удаление людей за пределы зон действия опасных и вредных для их жизни и здоровья факторов, оказание неотложной медицинской помощи пострадавшим и их эвакуацию в лечебные учреждения, создание для спасенных необходимых условий физиологически нормального существования человеческого организма.

Применение комплекса мероприятий по защите населения в ЧС обеспечивается:

- организацией и осуществлением непрерывного наблюдения, контроля и прогнозирования состояния природной среды, возникновения и развития, опасных для населения природных явлений, техногенных аварий и катастроф с учетом особенностей подконтрольных территорий;

- своевременным оповещением инстанций, органов руководства и управления, а также должностных лиц об угрозе возникновения ЧС и их развитии, а также доведением до населения установленных сигналов и порядка действий в конкретно складывающейся обстановке;

- обучением населения действиям в ЧС и его психологической подготовкой;

- разработкой и осуществлением мер по жизнеобеспечению населения на случай природных и техногенных ЧС.

Инженерная подготовка территории

Комплекс мероприятий по защите территории от наводнений должен включать:

- регулирование стока рек (перераспределение максимального стока между водохранилищами, переброска стока между бассейнами и внутри речного бассейна);

- ограждение территорий дамбами (системами обвалования);

- увеличение пропускной способности речного русла (расчистка, углубление, расширение, спрямление русла);

- повышение отметок защищаемой территории (устройство насыпных территорий, свайных оснований, подсыпка на пойменных землях при расширении и застройке новых территорий);

- изменение характера хозяйственной деятельности на затапливаемых территориях, контроль над хозяйственным использованием опасных зон;

- вынос объектов с затапливаемых территорий;

- проведение защитных работ в период паводка;

- эвакуация населения и материальных ценностей из зон затопления;

- ликвидация последствий наводнения.

- строительство защитных сооружений (плотин, дамб, обвалований);

- реконструкция существующих защитных сооружений;

- использование противопаводковых емкостей существующих водохранилищ с целью срезки пика половодий, паводков и других природных явлений.

Благоустройство балок и предотвращение роста оврагов предлагается выполнять путем посадки древесно-кустарниковых насаждений, засыпки отвержков оврагов вклинивающихся в застройку. На отдельных участках предусматривается прокладка водосточных устройств. В целях прекращения роста оврагов рекомендуется устройство нагорных земляных валиков вдоль бровки отвержков оврага, террасирование склонов, задернованность крутых склонов, устройство открытых водостоков по тальвегам оврагов.

Для инженерной защиты зданий и сооружений от карста применяют следующие мероприятия или их сочетания:

- планировочные;

- водозащитные и противофильтрационные;

- геотехнические (укрепление оснований);

- конструктивные (отдельно или в комплексе с геотехническими);

- технологические;

- эксплуатационные (мониторинг состояния грунтов, деформаций зданий и сооружений).

Основным принципом проектирования водозащитных мероприятий является максимальное сокращение инфильтрации поверхностных, промышленных и хозяйственно-бытовых вод в грунт.

К водозащитным мероприятиям относятся:

- тщательная вертикальная планировка земной поверхности и устройство надежной дождевой канализации с отводом вод за пределы застраиваемых участков;

- мероприятия по борьбе с утечками промышленных и хозяйственно-бытовых вод, в особенности агрессивных;

- недопущение скопления поверхностных вод в котлованах и на площадках в период строительства, строгий контроль за качеством работ по гидроизоляции, укладке водонесущих коммуникаций и продуктопроводов, засыпке пазух котлованов.

Следует ограничивать распространение влияния водохранилищ, подземных водозаборов и других водопонизительных и подпорных гидротехнических сооружений и установок на застроенные и застраиваемые территории.

При проектировании водохранилищ, водоемов, каналов, шламохранилищ, систем водоснабжения и канализации, дренажей, водоотлива из котлованов и др. должны учитываться гидрологические и гидрогеологические особенности карста. При необходимости применяют противофильтрационные завесы и экраны, регулирование режима работы гидротехнических сооружений и установок и т.д.

Сооружения и мероприятия для защиты от подтопления

При необходимости инженерной защиты от подтопления следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение подтопления территорий и отдельных объектов в зависимости от требований строительства, функционального использования и особенностей эксплуатации, охраны окружающей среды и/или устранения отрицательных воздействий подтопления.

Защита от подтопления должна включать в себя:

- локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований и защиту застроенной территории в целом;

- водоотведение;

- утилизацию (при необходимости очистки) дренажных вод;

- систему мониторинга за режимом подземных и поверхностных вод, за расходами (утечками) и напорами в водонесущих коммуникациях, за деформациями оснований, зданий и сооружений, а также за работой сооружений инженерной защиты.

Локальная система инженерной защиты, направленная на защиту отдельных зданий и сооружений, включает в себя дренажи, противофильтрационные завесы и экраны.

Территориальная система, обеспечивающая общую защиту застроенной территории (участка), включает в себя перехватывающие дренажи, противофильтрационные завесы, вертикальную планировку территории с организацией поверхностного стока, прочистку открытых водотоков и других элементов естественного дренирования, дождевую канализацию и регулирование режима водных объектов.

На территории с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На территории усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озелененных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Указанные мероприятия должны обеспечивать понижение уровня грунтовых вод на территории: капитальной застройки - не менее 2 м от проектной отметки поверхности: стадионов, парков, скверов и других зеленых насаждений - не менее 1 м.

На участках залегания торфа, подлежащих застройке, наряду с понижением уровня грунтовых вод следует предусматривать пригрузку их поверхности минеральными грунтами, а при соответствующем обосновании допускается выторфовывание. Толщина слоя пригрузки минеральными грунтами устанавливается с учетом последующей осадки торфа и обеспечения необходимого уклона территории для устройства поверхностного стока.

На территории микрорайонов минимальную толщину слоя минеральных грунтов следует принимать равной 1 м, на проезжих частях улиц толщина слоя минеральных грунтов должна быть установлена в зависимости от интенсивности движения транспорта.

Система инженерной защиты от подтопления является территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления кроме обвалования, искусственного повышения поверхности территории следует предусматривать руслорегулирующие сооружения и сооружения по регулированию и отводу поверхностного стока, дренажные системы и другие сооружения инженерной защиты.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск весеннего половодья и дождевых паводков.

Инженерная защита осваиваемых территорий должна предусматривать образование единой системы территориальных и локальных сооружений и мероприятий.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует определять целесообразность и возможность одновременного использования сооружений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, а также в интересах энергетики, транспорта, сельского, лесного, рыбного и охотничьего хозяйств, мелиорации, рекреации и охраны природы, предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений инженерной защиты многофункционального назначения.

Мероприятия для защиты от морозного пучения грунтов

Инженерная защита от морозного (криогенного) пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и сооружений, линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи и др.).

Противопучинные мероприятия подразделяют на следующие виды:

- инженерно-мелиоративные (тепломелиорация и гидромелиорация);

- конструктивные;

- физико-химические (засоление, гидрофобизация грунтов и др.);

- комбинированные.

Тепломелиоративные мероприятия предусматривают теплоизоляцию фундамента, прокладку вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло.

Гидромелиоративные мероприятия предусматривают понижение уровня грунтовых вод, осушение грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранение грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами, использование открытых и закрытых дренажных систем.

Конструктивные противопучинные мероприятия предусматривают повышение эффективности работы конструкций фундаментов и сооружений в пучиноопасных грунтах и предназначаются для снижения усилий, выпучивающих фундамент, приспособления фундаментов и наземной части сооружения к неравномерным деформациям пучинистых грунтов.

Физико-химические противопучинные мероприятия предусматривают специальную обработку грунта вяжущими и стабилизирующими веществами.

При необходимости следует предусматривать мониторинг для обеспечения надежности и эффективности применяемых мероприятий. Следует проводить наблюдения за влажностью, режимом промерзания грунта, пучением и деформацией сооружений в предзимний период и в конце зимнего периода. Состав и режим наблюдений определяют в зависимости от сложности инженерно-геокриологических условий, типов применяемых фундаментов и потенциальной опасности процессов морозного пучения на осваиваемой территории.

Перечень основных руководящих, нормативных и методических документов,

используемых при разработке раздела

- «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ в редакции от 07.05.2009 N 84-ФЗ;

- «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ;

- «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ в редакции от 14 марта 2009 г.;

- «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ;

- «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 24 сентября 2003 года № 131-ФЗ;

- «О подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 4 сентября 2003г. № 547;

- «О сроках декларирования промышленной безопасности действующих опасных производственных объектов». Постановление правительства РФ от 02.02.1998 №142;

- «О Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». Постановление правительства РФ от 30.12.2003 г. №794 в редакции от 03.10.2006 г № 600;

- «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Постановление правительства РФ от 21.05.2007 г. № 304;

- СНиП 2.01.15-90 "Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования";

- СНиП 23.01 -99 "Строительная климатология";

- СНиП 2.01.07-85 "Нагрузки и воздействия";

- СНиП 22-01-95 "Геофизика опасных природных воздействий";

- ГОСТ Р 22.0.06 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных, чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы";

- ГОСТ Р 22.0.07 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных, чрезвычайных ситуаций";

- СНиП 02.07.01 - 89* «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.06.01-86 «Гидротехнические сооружения. Основные положения проектирования».

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарные классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Руководство по эвакуации населения в ЧС природного и техногенного характера ГОЧС, М.1996;

- Методическое пособие по прогнозированию и оценке химической обстановки чрезвычайных ситуациях. - М: ВНИИ ГОЧС, 1993;

- Сборник методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС (книги 1и 2)-М: МЧС России, 1994;

- В.А.Акимов, В.Д.Новиков, Н.Н.Радаев Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, угрозы, риски. – М.:ЗАО ФИД «Деловой экспресс», 2001.-343с.

- Атлас природных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации. Под общей ред. С.К. Шойгу. М.: ИПЦ "Дизайн. Информация. Картография", 2005.

- Комплект карт общего сейсмического районирования территории РФ - ОСР-97. Масштаб 1:8000000. Объяснительная записка и список городов и населённых пунктов, расположенных в сейсмоопасных районах. В.И. Уломов, Л.С. Шумилина. М.: Объединённый институт физики Земли  им. О.Ю. Шмидта РАН, 1999. 57с.

# 3. Обоснование предложений и перечень мероприятий по территориальному планированию

Настоящий раздел содержит материалы по обоснованию предложений территориального планирования на территории Радищевского муниципального образования, этапы их реализации, а также перечень мероприятий по территориальному планированию. Предложения по территориальному планированию и мероприятия направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, на исполнение полномочий органа местного самоуправления Радищевского муниципального образования.

Ряд вопросов местного значения решается в территориальном планировании путем определения конкретных зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, в частности:

- земельные участки для строительства и реконструкции инженерных сетей и сооружений;

- земельные участки для строительства и реконструкции транспортной инфраструктуры, относящейся к ведению поселения;

- земельные участки для жилищного строительства, размещения объектов культуры, физической культуры и спорта;

- земельные участки для строительства и реконструкции объектов для сбора бытовых отходов и мусора; кладбищ, а также благоустройство территории и размещение мест массового отдыха населения.

Ряд вопросов направлен на решение проблем территориального и планировочного устройства городского поселения.

Проектом Генерального плана Радищевского муниципального образования определены основные проектные этапы Генерального плана. Проект разработан на расчетный срок в 20 лет, с выделением первой очереди до 2022 г.; расчетный срок генерального плана - 2032 г.

Интересы Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского района при осуществлении территориального планирования Радищевского муниципального образования

При осуществлении территориального планирования Радищевского муниципального образования учтено размещение объектов федерального, регионального и районного значения:

- Объекты капитального строительства федерального значения и их территории.

На территории Радищевского муниципального образования к объектам федеральной собственности относятся земли водного фонда и лесного фонда.

- Объекты капитального строительства регионального значения и их территории.

По территории Радищевского муниципального образования проходит дорога областного уровня собственности – «Рудногорск-Радищев».

- Объекты капитального строительства районного значения.

На территории Радищевского муниципального образования размещается ряд объектов районного значения, без которых жизнедеятельность поселения невозможна, в том числе: МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа», МДОУ Детский сад «Лесная полянка» №13, ФАП.

Учет интересов Российской Федерации, Иркутской области, Нижнеилимского  района, сопредельных муниципальных образований в составе Генерального плана Радищевского муниципального образования, осуществляется следующими мероприятиями по территориальному планированию:

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Российской Федерации, федеральных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией основных решений документов территориального планирования Иркутской области, областных целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий, установления и соблюдения режима ограничений на использование территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Реализацией стратегии социально-экономического развития Нижнеилимского муниципального района, целевых программ и иных документов программного характера в области развития территорий в пределах полномочий муниципального образования.

- Учётом интересов сопредельных муниципальных образований, отражённых в соответствующих документах территориального планирования, и ограничений на использование территорий, распространяющихся на территорию Радищевского муниципального образования.

## 3.1. Прогноз численности населения

Демографический прогноз имеет чрезвычайно большое значение для целей краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного планирования развития территории. Он позволяет дать оценку основных параметров развития населения на основе выбранных гипотез изменения уровней рождаемости, смертности и миграционных потоков, таких как поло-возрастной состав, обеспеченность трудовыми ресурсами, дальнейшие перспективы воспроизводства и т.д.

При составлении прогноза численности населения генеральным планом учтена сложившаяся в муниципальном образовании демографическая ситуация, комплексный потенциал городского поселения, а так же общенациональная и областная политика в сфере демографии.

Анализ осуществляемых мер по сохранению человеческих ресурсов области показывает, что в силу значительной инерционности демографических процессов положительный эффект в этой сфере может быть достигнут только в среднесрочной или долгосрочной перспективе на основе реализации комплекса взаимодополняющих мероприятий по улучшению демографической ситуации, соответствующих программе экономического и социального развития области и муниципальных образований на среднесрочную перспективу.

За исходную базу перспективных расчетов взяты сложившиеся в городском поселении к началу 2012 г. уровни рождаемости и смертности населения, его половая и возрастная структуры.

Расчеты и анализ перспективного изменения численности населения и других важнейших его демографический показателей производились по трем сценариям развития:

•	инерционному;

•	базовому;

•	оптимистическому.

Вероятность каждого из них определяется сложным сочетанием социальных, экономических и политических факторов, но, в конечном итоге возможный сценарий развития демографических процессов будет зависеть от трех основных показателей: уровня рождаемости, смертности и сальдо миграций.

Масштабы убыли будут определяться различиями в уровнях рождаемости и смертности при реализации того или иного демографического сценария.

За основу для расчетов по настоящему генеральному плану принят базовый прогноз численности.

В соответствии с базовым прогнозом численность населения в 2032 году может увеличиться до 1370 человек.

| Показатели | Единица измерения | Базовый период | Прогнозируемый период |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 год | 2022 год | 2032 год |
| Численность населения на начало года | человек | 1340 | 1360 | 1370 |
| Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 21%/282 | 21%/286 | 22%/294 |
| Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68%/911 | 69%/938 | 69%/939 |
| Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 11%/147 | 10%/136 | 10%/137 |

## 3.2. Предложения по оптимизации административно-территориального устройства и планировочной организации территории

Проектом генерального плана определены тенденции дальнейшего развития территории МО. В проекте на расчетный срок (2032 год) даны основные предложения по формированию зон активного развития: по организации новых площадок жилищного строительства и комплексу мероприятий по развитию инженерной и транспортной инфраструктур, организации мест массового отдыха населения.

Основной целью проекта генерального плана является разработка комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства и на улучшение качества жизни населения в целом и экономики муниципального образования. Все это связано с решением ряда задач, основной из которых является определение возможности дальнейшего территориального развития.

Границы Радищевского муниципального образования установлены Законом Иркутской  области от 16.12.2004 N 96-оз «О статусе и границах муниципальных образований Нижнеилимского района Иркутской области» (Принят «Постановлением ЗС» от 09.12.2004 N 3/38а-ЗС).

На сегодняшний момент границы населенного пункта р. п. Радищев четко не установлены и не зарегистрированы в соответствии с законодательством. Утверждение границ населенного пункта поселения требует мероприятий по определению координат характерных точек границ, поскольку, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую текстовое и графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат. В пункте 6 настоящего тома содержится ведомость координат характерных точек предлагаемой границы населенного пункта. После согласования проекта генерального плана необходимо уточнение данных координат посредством проведения землеустроительных работ.

Кроме того на территории Радищевского муниципального образования расположено несколько участков, которые необходимо включить в границы р.п. Радищев. Речь идет об участках, предназначенных для развития населенного пункта и расположенных к югу и юго-западу от существующей границы поселка. На данный момент эти территории находятся на землях запаса.

Генеральным планом предлагается

Предлагаются мероприятия по изменению границы р.п. Радищев – включение в границы населенного пункта пяти участков:

Участок, расположенный в западной части населенного пункта, предназначен под развитие рекреационной  зоны с последующим строительством спортивного ядра (0,4 га);

Два участка, расположенных в северной и восточной частях населенного пункта (0,01 и 0,02 га соответственно) включаются с целью уточнения границы населённого пункта;

Участки, расположенные в юго-западной и южной частях населенного пункта (31,7 и 6,2 га соответственно) предназначены для развития жилищного строительства на территории Радищевского муниципального образования, а именно – жилья сезонного типа (СНТ «Радость»). Общая площадь включаемых участков составляет 38,33 га.

Предложения по территориальному устройству Радищевского муниципального образования

| № п/п | Наименование территории | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Территория р.п. Радищев |  |
|  | - существующая | 52, 4 га |
|  | - проектируемая | 90,73 га |

Мероприятия по изменению территориального устройства

Радищевского муниципального образования

| № п/п | Наименование мероприятий | Этапы реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Изменение границ р.п. Радищев | I очередь |  |
|  | Включение в границу р.п. Радищев территорий площадью 38,33 га для размещения объектов капитального строительства | I очередь | Администрация городского поселения |
| 2. | Установление границ р.п. Радищев в соответствии с отображением на схеме границ земель, территорий и ограничений | I очередь | Администрация городского поселения |
| 3. | Проведение мероприятий по инструментальному закреплению границ р.п. Радищев | I очередь | Администрация городского поселения |

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. N 618 «Об информационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости» орган местного самоуправления представляет в орган кадастрового учета выписку из утвержденного генерального плана, содержащую графическое описания местоположения границы населенного пункта и перечень координат характерных точек границы населенного пункта либо устанавливаемых или изменяемых участков границы населенного пункта в установленной системе координат (за исключением случаев упразднения населенных пунктов). Порядок предоставления и состав документов для внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о границах населенных пунктов, а также изменений в характеристики земельных участков, включенных в границы населенных пунктов или исключенных из границ, регулируется Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» от 24.07.07 № 221, Федеральным законом «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» от 21.12. 2004 г. №172-ФЗ.

- 3.3. Функциональное зонирование

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ проектом предусматривается четкое функциональное зонирование территорий с разграничением селитебных, производственных, коммунально-складских, рекреационных зон, зон внешнего и внутреннего транспорта.

Генеральным планом предусматривается упорядочение сложившегося функционального зонирования, на основе опорной застройки и территориальное развитие функциональных зон на свободных от застройки территориях.

Параметры развития функциональных зон.

Баланс территорий Радищевского муниципального образования

| Наименование функциональной зоны | Существующее положение | Проектное решение |
| --- | --- | --- |
|  | площадь, га | площадь, га |
| Зона индивидуального жилищного строительства | 11,21 | 17,3 |
| Зона индивидуального жилищного строительства сезонного типа | 5,2 | 31,3 |
| Зона застройки средней этажности до пяти этажей | 4,5 | 5,9 |
| Зона зеленых насаждений | 17,6 | 2,24 |
| Зона рекреации | 0,19 | 7,8 |
| Коммунально-складская зона | 2,6 | 3,5 |
| Общественно-деловая зона | 3,3 | 4,9 |
| Зона специального назначения | 0,8 | 0,8 |
| Улично-дорожная сеть | 7 | 15,73 |
| Всего | 52, 4 | 90,73 |

Данные в таблице получены путем картографических обмеров.

## 3.4. Архитектурно-планировочное  решение

Генеральный план Радищевского муниципального образования разработан как система градостроительных средств решения проблем экологического, экономического, социального и пространственного развития поселения.

Основные задачи генерального плана поселения, в наиболее сжатом виде, определены следующим образом:

- создание благоприятной среды жизнедеятельности человека посредством развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур территории проживания, улучшение состояния окружающей среды;

- оптимальное использование территории, сохранение и дальнейшее развитие сложившейся архитектурно-планировочной структуры поселения;

- сохранение и учет архитектурно-ландшафтных особенностей природного окружения.

Согласно ст.23 п.6 ГрК РФ на картах содержащихся в генеральных планах, отображаются границы функциональных зон с параметрами планируемого развития таких зон.

Одним из основных инструментов регулирования градостроительной деятельности является функциональное зонирование территории, которое определяет условия ее использования.

Предложения по функциональному использованию территории разработаны с учетом сложившейся и перспективной планировочной структуры поселения, планировочных ограничений, требований Градостроительного кодекса РФ. Проектные предложения генерального плана сформированы на основании проведенного функционального зонирования.

Пространственная организация радищевского муниципального образования определяется положением поселения в структуре Нижнеилимского района Иркутской области и геополитическим положением самой области на территории дальневосточной части РФ.

Комплексная оценка территории Радищевского муниципального образования позволила с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности выделить территории наиболее благоприятные для жилищного строительства, развития рекреационных зон, общественно-деловой застройки, природно-защитные территории, что легло в основу функционального зонирования.

Предложены зоны семи видов функционального назначения территорий поселения:

1.	Зоны сосредоточения населения и производства, административно-деловой деятельности поселения

2.	Зоны влияния коммуникаций межмуниципального значения

3.	Зоны рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства

4.	Зоны сельскохозяйственного использования (вне селитебных территорий)

5.	Зоны охраны природной и историко-археологической среды

6.	Зоны специального назначения

7.	Зоны земель запаса

Сводная таблица зональных градостроительных ограничений

| № п/п | Название зон функционального назначения |  | Градостроительные ограничения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Функциональ ные зоны | Подзоны |  |
| 1 | I – зоны сосредото чения населения и производства, социально-культурной, администр ативно-управленчес кой, рекреацион ной деятельности (земли населенных пунктов) | I – 1 жилые зоны - предназначены для застройки жилыми зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения. Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, малоэтажной смешанной жилой застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам I – 2 общественно-деловые зоны - предназначены для застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного использования объектами согласно градостроительным регламентам. I – 3 производственные, инженерных и транспортных коммуникаций, специального назначения - предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными предназначенными для этих целей производственными объектами согласно градостроительным регламентам; земельные участки в составе зон инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для застройки объектами железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, инженерной инфраструктуры, а также объектами иного назначения согласно градостроительным регламентам. I –4 рекреационные - земельные участки в составе рекреационных зон, в том числе земельные участки, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, водохранилищами, используются для отдыха граждан и туризма. I –5 зоны сельскохозяйственного использования - земельные участки, занятые пашнями, многолетними насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в соответствии с генеральным планом населенных пунктов и правилами землепользования и застройки. I – 6 зоны особо охраняемых территорий, в которые включаются земельные участки, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. Земельные участки, включенные в состав зон особо охраняемых территорий, используются в соответствии с требованиями, установленными статьями 94 - 100 Земельного Кодекса РФ. I – 7 зоны специального назначения предназначены для размещения кладбищ, объектов размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах согласно градостроительным регламентам. | Предоставление, резервирование и другие виды оборота земель и размещение объектов капитального строительства только на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и проектов планировки в конкретных населенных пунктах. Примечания: Земельные участки общего пользования, занятые площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, бульварами, водными объектами, пляжами и другими объектами, могут включаться в состав различных территориальных зон и не подлежат приватизации. |
| 2 | II – зоны влияния коммуни каций федерального и региональ ного значения (вне селитебных территорий) | II – 1 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (2-4 категории) местных автомобильных дорог (4-5 категории) | В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается: а) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, с размещением объектов дорожного сервиса и объектов; б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса; в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков; г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест; д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения; е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности. В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги. Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления. Размещение в пределах придорожных полос автодорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении следующих условий и ограничений: а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения; б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги; в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производится с учетом требований стандартов, технических норм безопасности дорожного движения, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, строительных норм и правил, экологической безопасности и потребностей в обслуживании участников дорожного движения. |
| 3 | III – зоны рекреацион ной деятельности и ведения лесного хозяйства (за границами населённых пунктов) | III – 1 Рекреационных лесов и ведения лесного хозяйства в лесах, лесных полосах III – 2 Возможности использования водотоков (рек) и водоемов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводства. рекреации | Территории защитных лесов ограничены в обороте земель (то- есть не могут быть приватизированы). Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Освоение лесов, допущение хозяйственной и другой деятельности должны осуществляться только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. В лесах расположенных в водоохранных зонах запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсических химических препаратов, в том числе в научных целях, в лесах выполняющих функции защиты природных и иных объектов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитано-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. Территории, в пределах которых расположены государственные или муниципальные объекты, ограничены в обороте земель (то есть не предоставляются в частную собственность). На прилегающих к водоемам и водоводам (водопроводам) хозяйственно-питьевого назначения (включая) территории для размещения источника водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения, устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, размещение складов ГСМ, АЗС, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и др. обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубки леса главного пользования. В прибрежных защитных полосах запрещается распашка земель, применение удобрений, складирование отвалов размываемых грунтов, выпас скота, установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальные строительства, движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения). В пределах береговой защитной полосы запрещается приватизация земель, не допускается пользоваться этой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность рыбоводства, не допускается нанесение вреда водным объектам и объектам рыбоводства. |
| 4 | IV – Зона сельскохозяй-ственного использова ния (вне территорий населенных пунктов) | IV – 1 зоны ведения сельского хозяйства (защитных лесных насаждений, животноводческих и птицеводческих комплексов, переработки сельхозпродукции, садоводства и овощеводства) | Оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется только при сохранении целевого использования участков. Не допускается проведение сплошных рубок, использование токсичных химических препаратов, ведение охотничьего хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых (без перевода этих земель в земли промышленности и иного специального назначения), размещение объектов капитального строительства не сельскохозяйственного назначения; ограничиваются отдельные виды использования лесов. Использование земель в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием должно осуществляться способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Строго должны соблюдаться нормативы в области охраны окружающей среды. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь организованные в соответствии с требованиями законодательства санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха. При использовании земель для садоводства и овощеводства должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения, почв, водных объектов, растений, животных на этих землях. |
| 5 | V – зоны охраны природной и историко-археологической среды (за границами населённых пунктов) | V – 1 территории памятников природы V –2 памятников археологического наследия регионального значения. | Передача региональных памятников природы под охрану лиц, в чье ведение они переданы, осуществляется с передачей охранного обязательства и паспорта памятников природы. На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Строительная и хозяйственная деятельность на территориях памятников природы согласовывается с органами, уполномоченными в сфере природопользования. Объект археологического наследия и земельный участок (участок водного объекта) в пределах которого он располагается, находятся в гражданском обороте раздельно; объекты археологического наследия находятся в государственной собственности. Объекты археологического наследия отчуждению из государственной собственности не подлежат. |
| 6 | VI – зона специального назначения | VI – 1 загрязненных, отработанных нерекультивированных территорий, кладбищ, скотомогильников, полигонов для твердых бытовых отходов, территорий опасных природных и техноприрод-ных процессов и проявлений | Земли подзоны должны быть изъяты из оборота или их оборотоспособность ограничена. Осуществляется строгая регламентация средопользования, запрет на размещение и расширение объектов высоких классов опасности (вредности), регламентация строительства, производства сельскохозяйственной продукции, рекреационной деятельности, обязательна приоритетность в проведении природоохранных мероприятий, рекультивации земель. Проводятся меры по сокращению роста оврагов (выполаживание и укрепление берегов и откосов, устройство водоотводных канав и др.), по недопущению попадания продуктов захоронений в водотоки и водоемы и другие меры по охране почвенно-растительного покрова и санитарно-эпидемиологической защите окружающей среды. Обязательно установление зон (округов) санитарной охраны среды обитания от объектов сосредоточения опасных для человека химических, биологических веществ и организмов. |
| 7 | VII – зоны земель запаса | Обеспечение государственных нужд и муниципальных нужд | Не подлежат приватизации. Использование земель допускается после перевода их Правительством РФ, Администрацией Иркутской области в другую категорию. Перевод земельного участка из земель запаса в другую категорию земель в зависимости от целей дальнейшего использование этого земельного участка осуществляется только после формирования в установленном порядке земельного участка, в отношении которого принимается акт о переводе земельного участка из состава земель запаса в другую категорию земель. |

В структуре земель населенных пунктов генеральном плане выделены следующие виды функциональных зон:

- Земельные участки в составе жилых зон

Жилые зоны – индивидуальной жилой застройки, застройки сезонного типа и среднеэтажной  жилой застройки. Параметры жилых зон назначены с учетом возможного уплотнения и развития застройки южного и юго-западного планировочных районов населенного пункта.

На первую очередь реализации генерального плана предложено развитие жилой застройки сезонного типа (СНТ «Радость») за счет включения в границы населенного пункта участков из земель запаса площадью 37,9 га.

Кроме того, площадные ресурсы имеются в существующих границах населенного пункта. Данные территории генпланом предлагается использовать для развития жилой застройки средней этажности. Предлагается строительство двух пятиэтажных жилых домов. Сроки строительства определяются за расчетным сроком. Освоение данных территорий может происходить в случае увеличения населения поселения за счет миграционного притока. Застройка указанных участков возможна только после разработки и утверждения проектов планировки территории, где будут назначены элементы планировочной структуры и разработаны схемы  инженерного обеспечения.

- Земельные участки в составе общественно-деловых зон

Общественно-деловые зоны определены по фактическому использованию. Параметры общественно-деловых зон назначены с учетом планируемого благоустройства участков, прилегающих к общественным зданиям для формирования, в том числе, зон озеленения общего пользования.

В рамках мероприятий по определению параметров развития общественно-деловых зон генеральным планом резервируется земельный участок в р.п. Радищев с целью размещения предприятия КБО.

- Земельные участки в составе зон рекреационного и санитарно-защитного озеленения

Сложившиеся рекреационные зоны на территории р.п. Радищев выявлены в северной части населенного пункта (территория спортивной площадки) и в западной части за границами населенного пункта (территория неблагоустроенного стадиона).

Генеральным планом предлагаются мероприятия по организации парка в центральной части населенного пункта, создание пешеходной улицы – бульвара в зоне жилой застройки средней этажности, санитарно-защитного озеленения территорий коммунально-складских зон, зеленых насаждений общего пользования.

- Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования

Зоны сельскохозяйственного использования на территории населенного пункта не выявлены. Создание таких зон на перспективу в границах населенного пункта не планируется.

- Земельные участки в составе зон специального назначения

Зоны специального назначения определены по фактическому использованию для территории очистных сооружений.

- Коммунально-складские зоны

На данный момент в  границах населенного пункта представлены гаражными кооперативами «Горняк» и «Молодежный». На перспективу планируется организация открытой парковки для автотранспорта.

Основу планировочной структуры Радищевского муниципального образования составляет существующая и проектируемая сеть улиц и дорог местного значения поселения. Основные планировочные оси на перспективу сохраняются.

Архитектурно-планировочное решение, принятое генеральным планом Радищевского муниципального образования, построено на принципе максимального использования и сохранения имеющегося природно-рекреационного потенциала и органичного включения каждого отдельного компонента в архитектурно-пространственную систему проектируемой территории.

Перспективные направления архитектурно-градостроительной деятельности:

- Сохранение общей масштабности существующих планировочных элементов населенного пункта

- Обеспечение транспортной и планировочной связности территорий поселения

- Усиление функции общественно-деловых зон в соответствии со сложившимся транспортным каркасом и системой зеленых насаждений общего пользования

- Переход от типового к авторскому адресному проектированию при реконструкции и формировании новой застройки

- Развитие зоны жилой и общественно-деловой застройки за счет освоения не используемых территорий в границах населенного пункта и за его пределами

- Сохранение и популяризация природных объектов и природных территорий, вовлечение данных объектов в программы развития туризма на территории поселения

В проекте принята ступенчатая система обслуживания населения, допускающая возможность многообразных планировочных решений, которая может постоянно меняться и совершенствоваться по мере развития форм обслуживания.

Объекты социального обслуживания населения преимущественно размещаются в северной части населенного пункта на пересечении основных маршрутов автомобильного и пешеходного движения, а также в структуре жилой застройки.

Учреждения периодического и повседневного пользования размещаются с радиусом обслуживания 500 - 1000 м.

Система основных улиц жилой застройки обеспечивает удобную связь с местами приложения труда и объектами рекреационной зоны.

## 3.5. Предложения по сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия на территории Радищевского муниципального образования

Согласно ст. 14 и от 06.10. 2003г. №131-ФЗ (ред. от 27.07.2010 г.) к вопросам органов местного самоуправления поселения относятся сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории поселения.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г. N 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 10.03.2009 N 219) «Утвержденные границы зон охраны объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон обязательно учитываются и отображаются в документах территориального планирования, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории (в случае необходимости в указанные документы вносятся изменения в установленном порядке)» (п.20).

На территории Радищевского муниципального образования расположено два объекта археологического наследия.

1. Нижнее - Илимская стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, напротив п. Нижнеилимск, в 5,5 км к юго-западу от р.п. Радищев. Затоплена водами Усть-Илимского водохранилища.

2. Усть-Тушама (Илимская), стоянка  I, 1961 год. Расположена на правом борту долины р. Илим, выше п. Нижнеилимск, в 5,6 км к югу-западу от р.п. Радищев, на площади правого приустьевого мыса р. Тушама. Затоплена водами Усть-Илимского водохранилища.

В связи с тем, что данные объекты затоплены водами Усть-Илимского водохранилища, определение границ объектов археологического наследия, а также установление охранных зон представляется не возможным. Однако на сегодняшний день высказываются предположения о возможности открытия новых палеолитических местонахождений в местах береговых обнажений на 60 – 80 –ти метровых террасах. Необходимо проводить археологические работы как на территории Нижнеилимского района, так и на территории Радищевского муниципального района. Данные территории имеют большую перспективу в изучении как древнейшей истории Илимского края (палеолит), так и эпохи неолита и бронзы.  В рамках генерального плана предлагаются следующие мероприятия в отношении объектов археологического наследия:

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содействие органов местного самоуправления в проведении археологических исследований на территории Радищевского муниципального образования | Первая очередь -расчетный срок |
| 2 | Совместно с органами самоуправления Нижнеилимского района и администрацией Иркутской области исследование и организация «историко-познавательного» туризма на территории достопримечательного места «Радищев – Янгель» | Первая очередь -расчетный срок |
| 3 | Проведение мероприятий, направленных на популяризацию объектов археологического наследия в рамках работы с детьми и молодежью, в рамках организации библиотечного обслуживания населения, в рамках создания условий для организации досуга населения района | Первая очередь -расчетный срок |

## 3.6. Мероприятия по решению вопросов местного значения поселения методами территориального планирования и размещению на территории муниципального образования  объектов капитального строительства

### 3.6.1. Объекты жилищного строительства

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации городского поселения относятся предложения по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организация строительства  и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства.

В порядке решения этих вопросов основными мероприятиями являются:

- реализация жилищной программы с учетом конкретных условий городского поселения;

- новое жилищное строительство;

- освоение свободных территорий под жилищное строительство;

- выделение земельных участков под индивидуальную застройку всем желающим;

- реконструкция, модернизация и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда;

- решение полноценного инженерного благоустройства всего жилищного фонда в МО, с целью создания привлекательной среды обитания для населения и закрепления его в поселении, создание условий для притока молодых специалистов;

- для решения жилищной проблемы, а также учитывая ограниченные возможности бюджетного финансирования строительства, необходимо: активное вовлечение в жилищное строительство средств  дольщиков,  вовлечение частных инвесторов, развитие ипотечного кредитования

В границах проектируемых зон индивидуальной жилой застройки сезонного типа р.п. Радищев  генеральным планом предусмотрены территории для нового жилищного строительства. Участки, расположенные в юго-западной и южной частях населенного пункта (31,7 и 6,2 га соответственно) предназначены для развития жилищного строительства на территории Радищевского муниципального образования, а именно – жилья сезонного типа (СНТ «Радость»).

Кроме того, определены участки для строительства жилых домов средней этажности (за расчетным сроком генерального плана).

В основе проектных решений заложены следующие принципы:

- разбивки территории под различные виды застройки: усадебная, малоэтажная, сезонного типа, среднеэтажная;

- инженерное оборудование кварталов жилой застройки и благоустройство территории;

- жилищное строительство за счет всех источников финансирования – бюджетных и внебюджетных, внегосударственных средств населения.

Обеспеченность жильём населения в р.п. Радищев на данный момент составляет – 21,9 кв.м. на одного жителя. Это значение превышает среднюю норму обеспеченности жильем по стране и нормы минимальной обеспеченности – 18 м2. В связи с этим планируется незначительное увеличение данного показателя  - до 22,5 кв.м на одного жителя. Таким образом, на расчётный срок общая площадь жилого фонда должна составить 30,825 тыс.м.кв.  (сейчас этот показатель составляет 29,2996  тыс.м.кв).

Перечень мероприятий по обеспечению Радищевского муниципального образования

объектами жилой инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение условий для увеличения объемов и повышения качества жилищного фонда городского поселения, при обязательном выполнении экологических, санитарно-гигиенических и градостроительных требований, с учетом сложившегося архитектурно-планировочного облика городского поселения | I очередь - расчётный срок |
| 2 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт существующего жилого фонда. | I очередь - расчётный срок |
| 3 | Комплексное благоустройство жилых кварталов | I очередь - расчётный срок |
| 4 | Освоение южного и юго-западного направления под индивидуальную жилую застройку сезонного типа (участок площадью 31, 7 га, участок площадью 6,1 га – СНТ «Радость»). | I очередь - расчётный срок |
| 5 | Освоение под жилую застройку средней этажности территорий в северной части населенного пункта | за расчётным сроком |

### 3.6.2. Мероприятия по обеспечению территории поселения объектами транспортной инфраструктуры

К вопросам органов местного самоуправления относятся вопросы дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, осуществления иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания в границах поселения.

К основным мероприятиям по развитию улично-дорожной сети Радищевского муниципального образования, обеспечивающим надлежащую пропускную способность, надежность и безопасность движения транспорта и пешеходов, относится реконструкция существующей улично-дорожной сети, а также мероприятия по устройству подъездных дорог к местам массового отдыха жителей поселения и содействие мероприятиям по организации объектов придорожного сервиса на территории поселения.

Генеральным планом сохраняется существующая система обслуживания населения общественным пассажирским транспортом, при этом предлагается установка остановочных павильонов на местах сложившихся остановок и реконструкция существующих.

Анализ комплекса вопросов, определяющих транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, позволил выделить основные направления деятельности в области обеспечения качества в дорожном хозяйстве. Они должны, с одной стороны, охватить аспекты функционирования дорожной отрасли, а с другой - учитывать деятельность всех участников работ, от органа исполнительной власти до подрядных организаций. Исходя из этого, к основным направлениям деятельности отнесены:

- проектирование автомобильных дорог;

- качество производства дорожных работ;

- оценка соответствия и мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния;

- нормативное обеспечение;

- метрологическое обеспечение;

- повышение безопасности дорожного движения;

- сервис и охрана окружающей среды;

- информационно-управляющие системы;

- финансовое обеспечение

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование | Един. измер. | Кол-во | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализа ции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт и реконструкция улиц существующей улично-дорожной сети | км | 6,1 | Р.п. Радищев (в границах населенного пункта) | ремонт и капитальный ремонт дорожного полотна, озеленение, освещение | I очередь - Расч. срок |
| 2 | Строительство улиц с твердым покрытием в проектируемой жилой застройке сезонного типа | км | 1,56 | Р.п. Радищев (в проектируемых границах населенного пункта) | строительство, озеленение, освещение | I очередь - Расч. срок |
| 3 | Строительство СТО и автомобильной мойки | Ед. | 1 | Р.п. Радищев (в границах населенного пункта) | Проектирование, строительство | I очередь |
| 4 | Строительство открытой автомобильной стоянки | Ед. | 1 | Р.п. Радищев (в границах населенного пункта) | Проектирование, строительство | I очередь |
| 5 | Строительство остановочного пункта общественного транспорта | Ед. | 1 | Р.п. Радищев (в границах населенного пункта) | Новое строительство | I очередь |

### 3.6.3. Мероприятия по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

Качество и комфортность проживания населения находятся в полной зависимости от системы обслуживания и представляемых услуг и сервиса.

При организации сети предприятий обслуживания устанавливаются следующие принципы:

- организация центров обслуживания в наиболее оживленных местах;

- организация многопрофильных центров обслуживания;

- соблюдение радиусов доступности.

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:

- создание условий для организации досуга, обеспечение жителей услугами организаций культуры;

- организация библиотечного обслуживания;

- развитие массовой физической культуры и спорта

Характеристика существующих объектов и потребность в новых объектах образования, здравоохранения, торговли, общественного питания, коммунально-бытового обслуживания, связи, культуры и физической культуры и спорта приведена первой части настоящего тома.

Перечень мероприятий по развитию сети объектов социальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Мероприятия | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |
| 1 | МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа» | объект | 1 | Проведение капитального ремонта | I очередь |
| 2 | МДОУ Детский сад «Лесная полянка» №13 | объект | 1 | Проведение капитального ремонта | I очередь |
| Учреждения культуры |  |  |  |  |  |
| 2 | МУК «КДК «Спектр» | объект | 1 | Проведение капитального ремонта | I очередь |
| Объекты спортивного назначения |  |  |  |  |  |
| 3 | Создание спортивного ядра открытого типа в западно части населенного пункта на участке, включаемом в границы населенного пункта | объект | 1 | Новое строительство | I очередь |
| 4 | Оборудование спортивных и детских игровых площадок | объект | 4 | Новое строительство | I очередь |
| Объекты торговли, общественного питания |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство мини-пекарни и кафе | объект | 1 | Новое строительство | I очередь |
| Объекты религиозного назначения |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство церкви в проектируемой рекреационной зоне | объект | 1 | Новое строительство | I очередь-расчетный срок |
| Объекты культурно-бытового назначения |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство предприятия КБО (мастерские по пошиву и ремонту одежды, головных уборов, обуви) | объект | 1 | Новое строительство | I очередь |

### 3.6.4. Мероприятия по модернизации и развитию инженерной  инфраструктуры

Водоснабжение

Основными задачами развития системы водоснабжения являются следующие:

•	улучшение качества подаваемой потребителю воды;

•	увеличение надежности подачи воды потребителю, включая нужды пожаротушения;

•	сокращение потерь воды при транспортировке от водозаборных сооружений до потребителя.

На расчетный срок и за расчетным сроком предусматривается доведение до 100%  охвата населения централизованным водоснабжением.

Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения в настоящий момент являются подземные артезианские воды.

На территории МО находится пять скважин. Потребность муниципального образования в питьевой воде в настоящее время удовлетворена.

Качество воды водоисточников отвечает требованиям СанПиН 21.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Зоны охраны предусматриваются на всех проектируемых и реконструируемых водопроводах хозяйственно-питьевого назначения.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02.-84 «Водоснабжение, наружные сети и сооружения» зона санитарной охраны подземных источников водо-снабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничения.

I Первый пояс ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и 50 м при использовании недостаточно защищенных горизонтов.

Для водозаборов, расположенных на территории объекта, исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, а также для водозаборов, расположенных в благоприятных санитарно-технических и гидрогеологических условиях, размеры первого пояса ЗСО допускается сокращать по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Территория первого пояса зоны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена и ограждена.

Мероприятия по первому поясу ЗСО:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охранной. Дорожки к сооружениям должны быть за асфальтированы;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно — бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого поясаЗСО с учетом сан режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

II и III пояс ЗСО – определяется расчетом для каждого локального водозабора или      группы скважин учитывающим время возможного продвижения загрязнений, зависящего от условий конкретной территории - топографии, климата, грунтовых условий и др. факторов.

Мероприятия по второму поясу:

- Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- Не допускается:

-размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

- Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водо-непроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.)

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра госсанэпиднадзора, выданного с учетом заключения органов геологического надзора;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную  гидрогеологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов:

- в пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод;

- не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Так как базовый демографический прогноз указывает на рост населения, расходы воды определены на численность населения на расчетный срок – максимальное значение расчетного периода; расчеты произведены с учетом увеличения удельного водопотребления.

Средние нормы водопотребления приняты с учетом СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», с учетом сложившегося в поселении процентного распределения воды централизованного водоснабжения, в соответствии со степенью благоустройства и современного технического состояния значительно изношенных сетей и сооружений системы водоснабжения жилых зон населенного пункта поселения.

Расчетные расходы воды

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* приняты следующие нормы водопотребления:

- 190л/сут на одного человека – обеспечение хозяйственно – питьевых нужд населения, проживающего в частной застройке и малоэтажных зданиях, оборудованными ванными;

- 20% от расхода приняты дополнительно на нужды коммунального сектора;

- 90л/сут на одного человека – норма расхода воды на полив улиц и зеленых насаждений.

- 1,1- коэффициент суточной неравномерности водопотребления населением;

- 1,3 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления населением. Коэффициент, учитывающий число жителей в населенном пункте, принимается по таблице 2 СНиП 2.04.02-84*;

Расходы воды на пожаротушение приняты по СНиП 2.04.01-85*, СНиП 2.04.02-84* составляют:

- на наружное пожаротушение общественных зданий – 10л/сек;

- на внутреннее пожаротушение – 5л/сек.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1.

Время тушения пожара – 3 часа.

При расчетах в таблице  принято, что:

1. Количество расчётных дней в году: 365 — для населения; 183 — для полива

Расчеты выполнены с учетом требований:

1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», М.,1985

2. МДС 40-2.2000 «Пособие по проектированию автономных инженерных систем одноквартирных и блокированных жилых домов».

3. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» М. 1996г.

Определение расчетных расходов воды

Qмах.сут.  =   Qж х N х Кмах.сут.               где,

1000

Кмах.сут  - 1,1 коэффициент суточной неравномерности,

Qж – норма водопотребления, л/чел.сут.

N – расчетное число жителей.

Сводная таблица проектируемого водопотребления населением на расчетный срок

| № п.п. | Потребитель | Сред. сут. норма на жит. | Водопотребление |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | полив м³/сут | годовое т.м³/год | макс. сут. м³/сут | макс. часов. м³/час | Прим. |
| 1 | Радищевское МО | 190 | 372,6 | 154,3 | 168,9 | 563,3 | 49,2 |  |

На сетях водопровода предусматривается устройство колодцев для установки в них пожарных гидрантов (не более чем через 150м) и отключающей арматуры. Проектируемые сети и водоводы рекомендуется выполнить из полиэтиленовых труб.

На вводах в здания предусматривается устройство водомерных узлов в соответствии с гл.11 СНиП 2.04.01-85.

Определение противопожарных расходов

Расходы воды для нужд пожаротушения населенных пунктов и количество одновременных пожаров в них, принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85*, СП 10.13130.2009, СП 8.13130.2009  «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Расход воды на  наружное пожаротушение  составляет: для населенных пунктов с числом жителей до 1 тыс. чел.- 5л/с.; от 1тыс. чел. до 5 тыс. чел. - 10л/с.

Продолжительность тушения пожаров принята 3 часа.

Продолжительность тушения пожара согласно СНиП 2.04.02-84 составляет 3 часа, расход воды в сутки будет 52,5х3х3,6=567 куб.м./сут. Противопожарный запас хранится в резервуарах запаса воды водозаборных сооружений. На территории промпредприятий необходимо устраивать противопожарные резервуары запаса воды.

В населенных пунктах с расходом воды на наружное пожаротушение 5л/с. возможно использование для целей наружного пожаротушения существующих пожарных водоемов с устройством пирса на два автомобиля для подъезда пожарной техники. При этом объем пруда должен быть равен 3-х часовой продолжительности тушения пожара: 5л/с х 3600 х 3/1000=54м3.  Пруд  должен иметь объем с учетом промерзания в зимнее время и испарения воды в летнее время.

В случае отсутствия естественных водоемов необходимо строительство пожарных резервуаров. Количество резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.  Пожарные резервуары надлежит размещать из условия обслуживания ими зданий, находящихся в радиусе 200 м.

При нахождении в населенном пункте промышленных предприятий и общественных зданий с расходом воды на наружное пожаротушение 15 л/с и более необходимо устройство кольцевых сетей с гидрантами. Пожарные гидранты надлежит располагать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5м. от края проезжей части, но не ближе 5 м. от стен зданий. Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна обеспечить пожаротушение здания не менее чем от двух гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной не более 200м. по дорогам с твердым покрытием.

Требуемые напоры для водоснабжения согласно СНиП 2.04.02-84 п.2.26 для 1-2этажной застройки составляют 14 м. Минимальный свободный напор в водопроводной сети с пожарными гидрантами должен быть не менее 10 м для  возможности забора воды пожарными машинами.

В населенном пункте необходимо развитие системы водоснабжения, включая реконструкцию водозаборных скважин, уличных водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов. Для обеспечения поселения водой питьевого качества предлагается использование существующих водозаборных сооружений, существующих отдельных водозаборных скважин. Существующие водозаборные скважины подлежат ремонту, оснащению современным оборудованием, приборами учета воды, установками обеззараживания воды. Необходима организация на них зон санитарной охраны.

Основные мероприятия по водоснабжению городского поселения:

- Водоснабжение площадок нового строительства осуществлять прокладкой новых водопроводных сетей в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов;

- Сети водопровода принимаются из стальных, чугунных труб из шаровидного графита, либо из пластмассовых труб;

- Установка водомеров на вводах водопровода во всех зданиях для осуществления первичного учета расходования воды отдельными водопотребителями и ее экономии;

- Реконструкция существующих водоводов в точках подключения новых районов с использованием современных технологий прокладки и восстановления инженерных сетей;

- Оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования;

- Реконструкция существующей станции второго подъема с заменой насосов ЦНС и существующих водозаборов (замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах);

- Предусмотреть и благоустроить территорию зон санитарной охраны на водозаборах.

Водоотведение

Основными задачами развития системы канализации являются следующие:

- увеличение надежности системы отведения сточных вод на очистные сооружения;

- улучшение качества очистки сточных вод, сбрасываемых в Тушамский залив.

Расчетные расходы стоков.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 приняты следующие нормы водоотведения:

- расчетные суточные расходы сточных вод принимаются равными расчетным расходам водопотребления с учетом коэффициента суточной неравномерности и без учета расхода воды на полив.

- максимальные часовые и секундные расходы определены с учетом коэффициентов неравномерности притока сточных вод, принятых по табл. 2 СНиП 2.04.03-85 при средних расходах сточных вод более 5л/сек и по СНиП 2.04.01-85* при средних расходах сточных вод менее 5л/сек.

Расчеты выполнены с учетом требований:

1. СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», М., 1986г.

2. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», М, 1991г.

3. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*.

Сводная таблица проектируемого водоотведения на расчетный срок

| № п.п. | Потребитель | Сред. сут. норма на жит. | Водоотведение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ср.сут. м³/сут +20% | годовое т.м³/год | макс. сут. м³/сут на хоз-быт. | макс. час. м³/час | Приме- чание |
| 1 | Радищевское МО | 190 | 344,8 | 124,8 | 379,28 | 30,9 |  |

Мероприятия по водоотведению:

- Проведение мероприятий по сокращению объемов водоотведения за счет введения систем оборотного водоснабжения, создания бессточных производств и водосберегающих технологий;

- Капитальный ремонт  канализационно – очистных сооружений, ремонт песколовки;

- Канализование проектируемых объектов;

- Канализование существующего неканализованного жилого фонда предусмотреть через проектируемые самотечные коллекторы диаметрами 150-300 мм;

- Самотечные сети канализации прокладывать из асбестоцементных или пластмассовых труб, напорные сети – из металлических труб в изоляции, железобетонных либо пластмассовых труб.

Электроснабжение

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей поселения на перспективу определены по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей»  РД 34.20.185-94 (изменения и дополнения 1999 г.). Распределение суммарного потребления электроэнергии населением при составе семьи 3 человека составит 421 кВт. ч. в год на одного человека. Рост электрических нагрузок по коммунальным предприятиям принят из расчета прироста 2 % в год.

Данные по годовому электропотреблению поселения на перспективу приведены в таблице:

| № п/п | Наименование потребителей | Численность населения (тыс. чел) | Годовое потребление электроэнергии (кВт. час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищно-коммунальный сектор | 1370 | 688909 |
| 4 | Неучтенные нагрузки, потери в сетях, собственные нужды подстанций (20%) | - | 137781 |
|  | Всего по поселению: | - | 826690 |
|  | С учетом коэф. совмещения максимумов нагрузок К=0,8 | - | 661352 |

Годовое потребление электроэнергии составит: 661,3 тыс. кВт. час.

Потребности в электроэнергии объектов располагаемых на перспективных площадях строительства, необходимо принимать, по мере реализации.

Основные мероприятия по электроснабжению Радищевского МО:

- Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы;

- Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования;

- Уличное освещение – замена светильников РКУ на ЖКУ;

- При возникновении прироста потребления электроэнергии в случаях:

-роста производственных мощностей промышленных и сельскохозяйственных предприятий или их перепрофилирования и переоборудования;

-переоборудования систем электроснабжения жилого фонда в связи с использованием большего количества бытовой техники;

-для обеспечения надежного и бесперебойного электроснабжения, возможно развитие сетевых объектов путем реконструкции существующих подстанций с заменой трансформаторов на более мощные и установкой дополнительных трансформаторов.

Теплоснабжение

При определении расчетных тепловых нагрузок приняты следующие климатические данные:

- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – 35оС, вентиляции - 35о С.

- продолжительность отопительного периода – 250 суток.

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей согласно СНиП 2.04.07-86*, где:

А- общая площадь зданий, тыс. м²;

m- число человек;

q0- укрупненный показатель максимального теплового потока на отопление 1 м² площади, МВт;

Qhm- средний тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhm= qh* m qh=376

Qhmax- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение, МВт;

Qhmax= Qhm*2.4

Qсум- суммарный тепловой поток, МВт;

Расчет тепловых потоков и расходов сетевой воды выполнен с применением укрупненных показателей с учётом внедрения прогрессивных архитектурно-планировочных решений и применения строительных конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, обеспечивающими снижение тепловых потерь.

Результаты расчетов сведены в таблицу.

| № кв. | Категория зданий | qо, Вт | Жилые здания |  | Qсум., МВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Qоmax, МВт | Qhmax, МВт |  |
| 1 | Жилые здания | 193,6 | 8,12 | 1,414 | 9,56 |

Годовой расход тепла составит 24 404 МВт (20984,299 Гкал/год).

Мероприятия по теплоснабжению Радищевского МО:

- Внедрение приборов и средств учёта и контроля расхода тепловой энергии и топлива;

- Применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей  труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией);

- Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления;

- Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов;

- Замена трубопроводов и арматуры системы ТВС;

- Замена труб сетей ТВС от ЦК до ТК-18, прокладка сетей ТВС от ТК-18 до домов №1 и №2 ул. Снежная (239,7 м);

- Модернизация сети теплоснабжения   от ЦК до  ДК «Спектр»;

- Модернизация сети теплоснабжения  от ЦК до очистных сооружений;

- Реконструкция котельной.

Системы связи

Генеральным планом намечается 100% обеспечение телефонной связью жилищного сектора и объектов соцкультбыта на расчетный срок.

Развитие телефонной сети поселения предусматривается путем строительства АТС.

Основные мероприятия по развитию сети следующие:

- Строительство АТС.

- Создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей передачи данных.

- Расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

Важным моментом на современном этапе является развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных (мультисервисная сеть) с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая «Интернет».

Необходимо  развитие в поселении и системы сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения и прилегающих районов сотовой связью с применением новейших технологий улучшения качества связи.

Планируется расширение эфирного вещания и завершение подготовки сети TV вещания к переходу на цифровое вещание согласно постановлению Правительства РФ от 03.12.2009 №985 «О федеральной целевой программе «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015годы».

В перспективе предполагается дальнейшее развитие системы кабельного телевидения, что обеспечит расширение информационного диапазона за счёт приёма спутниковых каналов и значительно повысит качество телевизионного вещания. Развитие системы кабельного телевидения с использованием оптико-волоконной техники дадут возможность предоставления населению различных мультимедийных услуг.

### 3.6.5. Мероприятия по обеспечению территории поселения местами массового отдыха жителей, благоустройство и озеленение

Согласно ст. 14 и 14.1 от 06.10. 2003г.  № 131- ФЗ к полномочиям администрации поселения относятся:

- создание условий для массового отдыха жителей поселения и организация обустройства мест массового отдыха населения;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения.

Развитие зон рекреации в Радищевском муниципальном образовании подразумевает проведение мероприятий по сохранению естественных ландшафтов территории, выбор и обустройство мест массового отдыха и купания в наиболее приспособленных для этих целей местах (побережье Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища). Развитие территорий рекреационного озеленения предлагается в границах населенного пункта за счет благоустроительных работ в центральной части населенного пункта и территорий, прилегающих к зданиям общественного назначения.

Генеральным планом предлагается создание зоны рекреации в центральной части р.п. Радищев. Планируется строительство парка на участке площадью 1,8 га, а также создание пешеходного бульвара (0,2 га) в зоне жилой застройки средней этажности.

На территории парка рекомендуется организация зон тихого и активного отдыха, аттракционов, спортивной зоны, детской площадки. В южной части парка предлагается строительство церкви.

Перечень мероприятий

| № п/п | Наименование учреждений | Един изм. | Кол-во | Место расположения | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Организация парка отдыха в границах р.п. Радищев | га | 1,8 | Центральная часть населенного пункта | I очередь - |
| 2 | Организация пешеходного бульвара в зоне жилой застройки средне этажности | га | 0,2 | Центральная часть населенного пункта | I очередь |
| 3 | Благоустройство участков, прилегающих к общественным зданиям | га | 31,42 | В границах населенного пункта | I очередь |
| 4 | Устройство пешеходных тротуаров по улицам | км | 25,5 | В границах населенного пункта | I очередь |
| 5 | Устройство уличного и санитарно-защитного озеленения | - | - | В границах населенного пункта | расч.срок |

### 3.6.6. Объекты специального назначения. Предложения по обеспечению территории поселения местами сбора бытовых отходов и местами захоронений

Сбор бытовых отходов

Одной из самых серьезных экологических проблем для поселения является проблема обращения с отходами. Согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ к вопросам местного значения поселения относятся вопросы организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

На сегодняшний день твердые бытовые отходы (ТБО) на территории Радищевского муниципального образования собираются через систему объездов, по утвержденному графику, неспециализированным автотранспортом для сбора мусора. Вывозятся бытовые отходы на полигон ТБО Рудногорского рудника, который находится в 15 км от поселка Радищев.

Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности, опасные отходы (1 и 2 класса опасности), если таковые образуются (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться отдельно.

Выбор и изъятие на переработку утильных фракций позволит сократить объем утилизируемых отходов, как минимум, на 20%.

В населенном пункте для организации сбора и временного хранения ТБО необходимо оборудовать специальные площадки с контейнерами. Площадки должны быть оборудованы асфальтовым покрытием, обвалованием, благоустроенными подъездными путями.

В перспективе площадки должны быть приспособлены для раздельного сбора ТБО, рассортированного по видам.

Для стабилизации и дальнейшего решения проблемы ТБО в поселении необходима разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов. Разработка схемы обеспечивает организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных пунктов с соблюдением требований "Санитарных правил содержания территорий населенных мест" (СанПиН 42-128-4690-88). В составе схемы должны быть предусмотрены следующие первоочередные меры:

- выявление всех несанкционированных свалок и их рекультивация;

- организация сбора отходов в жилых зонах на специальных площадках с контейнерами большой емкости;

- обеспечение отдельного сбора и сдачи на переработку или захоронение токсичных отходов (1 и 2 классов опасности);

- заключение договора на сдачу вторичного сырья на дальнейшую переработку.

Планово-регулярная система включает:

1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов (включая уличный смёт с усовершенствованных покрытий), предусматривающей:

- подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт,

- организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку),

- сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций,

- зимнюю и летнюю уборку территорий,

- утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов,

- утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

2. Организацию селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся  сбором вторичных ресурсов.

3. Нормы накопления отходов принимаются на расчетный срок – 2,2 м3 на 1 человека в год (440 кг/чел/год).

4. Предусматривается рост ТБО вследствие улучшения благосостояния жителей.

5. В приведенных нормах 5 % составляют крупногабаритные отходы.

6. Уличный смёт при уборке территории принят 15 кг (0,02 м3) с 1 м2 усовершенствованных покрытий.

7. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

8. Предлагается механизированная система сбора и вывоза мусора по утвержденному графику, для всех районов застройки.

9. Отходы транспортируются на полигон ТБО межмуниципального значения.

Места захоронения

Кладбище,  расположенное на территории Радищевского муниципального образования не требует увеличения территории. Однако необходимо осуществлять поддержание порядка на всей его территории. Необходимо устройство мест для сбора мусора, своевременная уборка и очистка территории.

Перечень мероприятий по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора

| № п/п | Наименование | Место расположения | Мероприятия | Сроки реализ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработка схемы планово-регулярной системы сбора и транспортировки бытовых отходов | Для территории населенного пункта | Разработка и соблюдение первоочередных мер, включённых в схему | 1 очередь |
| 2 | Организация площадок для сбора и временного хранения бытовых отходов. | жилая застройка населенных пунктов | Резервирование территории, установка контейнеров | 1 очередь |
| 3 | Территория кладбища - поддержание порядка на всей его территории | К юго-востоку от р.п. Радищев | - устройство мест для сбора мусора, - своевременная уборка и очистка территории. | - очередь |

- 3.6.7. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по защите населения от опасностей, поражающих факторов современных средств поражения и опасностей ЧС природного и техногенного характера, а также вторичных поражающих факторов, которые могут возникнуть при разрушении потенциально опасных объектов.

| № п/п | Наименование мероприятия |
| --- | --- |
| 1. Проведение аварийно – спасательных работ |  |
| 1.1 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения. |
| 1.2 | Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения. |
| 2. Противопожарные мероприятия на территории поселения |  |
| 2.1 | Разработка и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности. |
| 2.2 | Разработка и организация выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности. |
| 2.3 | Разработка плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением. |
| 2.4 | Обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара. |
| 2.5 | Обеспечение связи и оповещения населения о пожаре. |
| 2.6 | Организация обучения населения мерам пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний. |
| 2.7 | Противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов, прокладка просек, противопожарных разрывов. |
| 2.8 | Мониторинг пожарной опасности в лесах. |
| 2.9 | Разработка планов тушения лесных пожаров. |
| 3. Лечебно-эвакуационное обеспечение |  |
| 3.1 | Создание необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества. |
| 3.2 | Заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение); |
| 3.3 | Обеспечение готовности транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием. |
| 3.4 | Координация действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами. |
| 3.5 | Определение пунктов сбора, лечебных учреждений и обеспечение их готовности к принятию пораженных. |
| 3.6 | Обеспечение взаимодействия между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС. |

# 4. Основные технико-экономические показатели.

| № п/п | Наименование показателей | Един. измер. | Существующее положение. | Проектное решение (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Территория земель городского поселения в установленных границах, | га | 12005,35 | 12005,35 |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 1.1 | Земли населенных пунктов – всего, | га | 52, 4 | 90,73 га |
| 2 | Функциональные зоны в границах населенного пункта |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |
| 2.1 | Зона индивидуального жилищного строительства | га | 11,21 | 17,3 |
| 2.2 | Зона индивидуального жилищного строительства сезонного типа | га | 5,2 | 31,3 |
| 2.3 | Зона застройки средней этажности до пяти этажей | га | 4,5 | 5,9 |
| 2.4 | Зона зеленых насаждений | га | 17,6 | 2,24 |
| 2.5 | Зона рекреации | га | 0,19 | 7,8 |
| 2.6 | Коммунально-складская зона | га | 2,6 | 3,5 |
| 2.7 | Общественно-деловая зона | га | 3,3 | 4,9 |
| 2.8 | Зона специального назначения | га | 0,8 | 0,8 |
| 2.9 | Улично-дорожная сеть | га | 7 | 15,73 |
| 3 | Возрастная структура населения: | чел. | 1340 | 1370 |
| 3.1 | Численность населения в возрасте моложе трудоспособного | чел. | 21%/282 | 22%/294 |
| 3.2 | Численность населения в трудоспособном возрасте | чел. | 68%/911 | 69%/939 |
| 3.3 | Численность населения в возрасте старше трудоспособного | чел. | 11%/147 | 10%/137 |
| 4 | Жилищный фонд – всего, | т. м2 общ. пл. | 29,2996 | 30,825 |
| 4.1 | Средняя жилищная обеспеченность | м2/чел. | 21,9 | 22,5 |
| 5 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 5.1 | Детские дошкольные учреждения – всего, | Ед. | 1 | 1 |
| 5.2 | Общеобразовательные школы – всего, | Ед. | 1 | 1 |
| 5.3 | Учреждения здравоохранения – всего, | Ед. | 1 | 2 |
| 5.4 | Учреждения культуры – всего, | Ед. | 1 | 1 |
| 5.5 | Физкультурно-спортивные сооружения открытого типа – всего, | Ед. | 2 | 6 |
| 5.6 | Предприятия, оказывающие бытовые услуги населению | Ед. | 2 | 3 |
| 5.7 | Предприятия общественного питания | Ед. | - | 1 |
| 5.8. | Объекты культово-религиозного назначения | Ед. | - | 1 |
| 6 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 6.1 | Ремонт и реконструкция улиц существующей улично-дорожной сети | км | - | 6,1 |
| 6.2. | Строительство улиц с твердым покрытием в проектируемой жилой застройке сезонного типа | км | - | 1,56 |
| 6.3 | СТО, автомобильные мойки | объект | - | 1 |
| 6.4 | Открытые автомобильные стоянки | объект | - | 1 |
| 7 | Инженерная инфраструктура |  |  |  |
| 7.1 | Водопотребление. | л/сут. на чел. | - | 190 |
|  | Среднесуточное водопотребление | м3/сут. | - | 372,6 |
| 7.2 | Водоотведение | л/сут. на чел. | - | 190 |
|  | Среднесуточное водоотведение |  |  | 344,8 |
| 7.3 | Электроснабжение. |  |  |  |
|  | Годовое потребление электроэнергии | Тыс. кВт. час. | - | 661,3 |
| 7.4 | Теплоснабжение. |  |  |  |
|  | Годовой расход | МВт/ Гкал/год | - | 24 404/20984,299 |

# 5. Ведомость координат границы населенного пункта р. п. Радищев

Перечень координат поворотных точек границы р.п. Радищев

| № п/п | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 934591.50 | 3277381.36 |
| 2 | 934596.82 | 3277411.44 |
| 3 | 934653.07 | 3277438.75 |
| 4 | 934742.96 | 3277404.25 |
| 5 | 934774.95 | 3277461.57 |
| 6 | 934790.23 | 3277482.15 |
| 7 | 934768.88 | 3277498.75 |
| 8 | 934760.74 | 3277505.55 |
| 9 | 934753.00 | 3277510.80 |
| 10 | 934752.10 | 3277521.49 |
| 11 | 934741.22 | Y 3277540.41 |
| 12 | 934741.44 | 3277547.92 |
| 13 | 934736.78 | 3277558.98 |
| 14 | 934726.67 | 3277575.56 |
| 15 | 934725.01 | 3277580.80 |
| 16 | 934704.60 | 3277614.66 |
| 17 | 934700.09 | 3277618.02 |
| 18 | 934701.33 | 3277620.32 |
| 19 | 934687.77 | 3277627.98 |
| 20 | 934681.65 | 3277633.21 |
| 21 | 934687.66 | 3277644.25 |
| 22 | 934648.59 | 3277669.09 |
| 23 | 934639.47 | 3277680.74 |
| 24 | 934627.54 | 3277689.73 |
| 25 | 934608.28 | 3277701.69 |
| 26 | 934598.04 | 3277711.89 |
| 27 | 934589.76 | 3277716.88 |
| 28 | 934562.47 | 3277737.77 |
| 29 | 934543.84 | 3277712.44 |
| 30 | 934554.43 | 3277703.32 |
| 31 | 934552.31 | 3277700.60 |
| 32 | 934553.47 | 3277694.56 |
| 33 | 934513.04 | 3277645.27 |
| 34 | 934509.29 | 3277638.27 |
| 35 | 934486.72 | 3277616.33 |
| 36 | 934423.52 | 3277536.67 |
| 37 | 934384.96 | 3277575.89 |
| 38 | 934382.34 | 3277595.55 |
| 39 | 934394.65 | 3277633.60 |
| 40 | 934396.77 | 3277672.25 |
| 41 | 934385.42 | 3277710.78 |
| 42 | 934342.98 | 3277764.11 |
| 43 | 934289.88 | 3277848.25 |
| 44 | 934245.45 | 3277887.93 |
| 45 | 934199.77 | 3277930.58 |
| 46 | 934197.56 | 3277942.55 |
| 47 | 934178.68 | 3277962.88 |
| 48 | 934118.64 | 3277902.41 |
| 49 | 934101.81 | 3277901.22 |
| 50 | 934044.34 | 3277947.49 |
| 51 | 933984.95 | 3277939.93 |
| 52 | 933952.90 | 3277918.51 |
| 53 | 933907.67 | 3277909.98 |
| 54 | 933863.35 | 3277904.12 |
| 55 | 933818.59 | 3277902.54 |
| 56 | 933648.15 | 3278045.75 |
| 57 | 933430.26 | 3277840.03 |
| 58 | 933581.62 | 3277706.27 |
| 59 | 933603.61 | 3277686.81 |
| 60 | 933594.78 | 3277678.65 |
| 61 | 933576.10 | 3277695.45 |
| 62 | 933407.50 | 3277510.86 |
| 63 | 933758.22 | 3277190.52 |
| 64 | 933911.36 | 3277173.00 |
| 65 | 933948.43 | 3277139.89 |
| 66 | 934003.36 | 3277135.90 |
| 67 | 934006.56 | 3277136.31 |
| 68 | 934108.18 | 3277075.12 |
| 69 | 934183.41 | 3277152.77 |
| 70 | 934194.57 | 3277164.28 |
| 71 | 934288.47 | 3277261.20 |
| 72 | 934376.63 | 3277359.18 |
| 73 | 934408.16 | 3277360.65 |
| 74 | 934429.21 | 3277369.50 |
| 75 | 934477.49 | 3277425.83 |
| 76 | 934490.42 | 3277413.77 |
| 77 | 934499.90 | 3277409.27 |

Схема прохождения проектируемой границы р.п. Радищев